Edificio A del Centro Universitario de Rivera en el Polo Superior de Educación

PLANILLA DE LOCALES

| Bloque A LOCAL 01 Aula de clases 120 estudiantes | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 124.00m² . ALTURA LIBRE: Variable: 3.00m - 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. Perforado en sector indicado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T02 y T05. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Si. Placa yeso perforada ídem cielorraso. . ILUMINACIÓN: Luminarias L2 downlight de embutir, luminaria L11 de plafón opalino de adosar con lámpara Led, luminaria L12 cinta Led. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3 |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C03, C04. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A16, A17. . EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 2 cortinas en muros sur y norte tipo Blackout roller cubriendo totalidad de aberturas y T04. |  |  |
|  | Observaciones. | Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 6 tomacorrientes en pared h=0.50, Tomas AA según proyecto, 2 en cielorraso para proyector. 4 Puestas de datos y 2 HDMI Lleva luminarias de emergencia. Lleva Detectores de humo fotoeléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 02 Circulaciones | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 104.1m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. Placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10b, T01b, T04. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Si, placas madera eucalipto tipo finger. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07 . ABERTURA EXTERIOR: A13. Lleva barra antipático. A14 . EQUIPAMIENTO: Placares C13, C14, C12 . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 5 tomacorrientes de servicio: Wifi. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 03 Hall Acceso | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 62.9m² . ALTURA LIBRE: 3.00m – 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Acceso del exterior. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. Felpudo de goma a plomo de NPTI. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado liso. Perforado en sector indicado. Con registros PVC para acceso a equipos instalados sobre cielorraso. Prever soportes de equipamiento. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03 y T04. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Cielorrasos: pintura para cielorrasos antihongos. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L2 downlight de embutir, luminaria L4 de embutir Tubo T5, luminaria L12 cinta Led. |  |  |
|  | Observaciones. | Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3 |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: Si. . ABERTURA EXTERIOR: A06, A09, A10(automática), A12(automática) . EQUIPAMIENTO: C17, C15, C16 Escritorio de Vigilante. . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos, detección incendios y central de alarma. En paredes y pisos de instalación sanitaria y eléctrica. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes por piso 2 de 2 schuko + 2 tres en línea en piso sector vigilancia. 1 toma servicio. Conexión Puertas automáticas Acceso y Biblioteca. Datos van por contrapiso para vigilancia. Lleva Wifi. Lleva detectores de humo fotoeléctrico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Central CCTV, Alarmas, Incedio. |  |
|  | Restricciones | Preveer soportes para equipamiento fijado a cielorraso |  |

| Bloque A LOCAL 04 Conector | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) en desnivel |  | Identificación A04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 27.8m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. Variable . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. Murete de hormigón 15cm. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. Placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: No . ABERTURA EXTERIOR: A02, A01. . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 tomacorrientes de servicio: Wifi. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 05 Oficina Biblioteca | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 16.40m² . ALTURA LIBRE:: 2.4m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduído y pintado. Perforado en sector indicado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. Download L13 de embutir en mostrador. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: No . ABERTURA EXTERIOR: A07. . EQUIPAMIENTO: Mostrador C16. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . . CORTINA: Lleva cortinas en aberturas norte tipo Bandalux en bandas verticales con posibilidad de correr y girar, material poliéster microperforado. |  |  |
|  | Observaciones. | Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si, equipo minisplit a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, detección de incendio, telefonía y datos. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva toma para AA según proyecto térmico. 4 puestas de trabajo con 2 schuko + 1 tres en línea + 1 dato. En pared para puestas de servicio, 2 tomas + 2 datos. Lleva luminaria de emergencia. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 06 Biblioteca | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 88.20m² . ALTURA LIBRE: Variable: 3.00m - 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. Perforado en sector indicado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M03. . REVOQUE INTERIOR: Enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Si. Placa yeso perforada ídem cielorraso en muro Este. Tablillas de eucalipto en muro divisorio con oficina. . ILUMINACIÓN: Luminarias L2 downlight de embutir. Luminaria L14 tipo T5 de adosar con lámpara Led, separadas del cielorraso 10cm. Luminaria L12 cinta Led. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. Cielorraso acústico y manta lana vidrio 50mm 40kg/m3 |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: A12. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. Puerta Automática . ABERTURA EXTERIOR: A07, A11. . EQUIPAMIENTO: Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva cortinas en aberturas sur, norte y hacia hall tipo Bandalux en bandas verticales con posibilidad de correr y girar, material poliéster microperforado. |  |  |
|  | Observaciones. | Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Tomas AA según proyecto térmico. Lleva 4 tomacorrientes de servicio en pared h=0.50. Cajas con tomas en piso bajo mesas, 4 schucko cada. Lleva Wifi. Lleva luminarias de emergencia. Lleva Detectores de humo fotoeléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 07 Servicios higiénicos | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 10.0m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones | Lleva ducto de ventilación e iluminación hacia techo. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M10, M10b, M08. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C06. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: Sobre ducto de ventilación. . EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma01. . MESADA: M02 . BACHA: 3 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y sirena de alarma. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. Lleva luminaria de salida de emergencia. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 08 Servicio higiénico Universal | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 3.85m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: No. . VENTILACIÓN NATURAL: No. |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 40cmx40cm, tipo Blangino en color negro. . ZÓCALO: No. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M08, M09, M10. . REVOQUE INTERIOR: Revoque para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Tipo L3 de adosar parpado FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C07. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No. . EQUIPAMIENTO: Lleva barras agarradera horizontal y vertical a ambos lados del inodoro acero inoxidable. Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctricos. . . MESADA: M01. . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . GRIFERÍA: Lleva grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . ESPEJO: E01. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones | Deberá cumplirse con la normativa de accesibilidad vigente. |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico y sanitaria. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesada Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire. Lleva luminaria de salida de emergencia tipo bandera. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 09 Servicios higiénicos | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 10.7m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones | Lleva ducto de ventilación e iluminación hacia techo. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M08. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C06. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A15, Sobre ducto de ventilación e iluminación. . EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma01. . MESADA: M02 . BACHA: 3 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y sirena de alarma. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. Lleva luminaria de salida de emergencia. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 10 Aula Taller | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 44.8m² . ALTURA LIBRE: 3.00m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M13, T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C01 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A05, A04. . EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . MESADA: M05 . BACHA: 1 bacha de acero inox cuadrada 40cmx30cm. . CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, blackout, blanca, 1.30mx2.40m(h) |  |  |
|  | Observaciones. | Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 3 tomacorrientes en pared h=0.50, tomas AA según proyecto térmico, 1 en cielorraso para proyector. 2 Puestas de datos y HDMI Lleva luminaria de emergencia. Lleva un Detector de humo fotoeléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 11 Aula Taller | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 43.8m² . ALTURA LIBRE: 3.00m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01, T02. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C01 Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A05, A04. . EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, blackout, blanca, 1.30mx2.40m(h) |  |  |
|  | Observaciones. | Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 3 tomacorrientes en pared h=0.50, tomas AA según proyecto térmico, 1 en cielorraso para proyector. 2 Puestas de datos y HDMI Lleva luminaria de emergencia. Lleva un Detector de humo fotoeléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 12 Aula Informática | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 51.5m² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si. . VENTILACIÓN NATURAL: Si. |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, T01 y T02. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C01. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A04. . EQUIPAMIENTO: Soporte para Proyector suspendido de estructura de cielorraso. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, black out, blanca, 1.30mx2.40m(h) |  |  |
|  | Observaciones. | Se deberá prever soporte para pizarra en tabique de yeso indicado en planta. Cotizar colocación de pizarra |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si. Hacer proyecto según planos de Térmico. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 3 tomacorrientes en pared h=0.50, tomas AA según proyecto térmico, 1 en cielorraso para proyector. Son 35 puestos con 2 tomas + 1 dato cada. 2 Puestas de datos y HDMI Lleva luminaria de emergencia. Lleva un Detector de humo fotoeléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 13 Sala de tableros | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+220.75) |  | Identificación B13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 6.15m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. . MUROS Y TABIQUES: Tipo T01, T03 . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C02. Rejilla ventilación celosía de aluminio. . ABERTURA EXTERIOR: No. . EQUIPAMIENTO: No. |  |  |
|  | Observaciones. | Deberá contar con las instalaciones y soportes necesarios para contener el tablero general de eléctrica del edificio. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, proyectar . INSTALACIONES: Eléctrico, detección y extinción de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 toma de servicio. Lleva 1 detector de humo fotoeléctrico. Lleva un extintor BC, de 3.5kg. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 14 Sala de equipos (Racks) | Ubicación: Planta baja N 0.00(+221.75) |  | Identificación A14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 5.75m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: No. . VENTILACIÓN NATURAL: No. |  |  |  |
|  | Observaciones |  |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: Tipo Armstrong Desmontable, chapa microperforada color blanca. . MUROS Y TABIQUES: Tipo T01, T03. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Tipo L2 Downlight de embutir Led. |  |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C02. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. V01 Mampara de Policarbonato. Rejilla ventilación. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: Se instalarán Racks de datos y UPS. . CORTINA: No |  |  |  |
|  | Observaciones. | Deberá contar con las instalaciones y soportes necesarios para contener el rack de datos del edificio. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si, a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos y detección de incendios. |  |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 8 tomacorrientes: 7 monofásicos en pared y 1 monofásicos en pared a +2.00 para equipo de aire acondicionado. Lleva Detector de humo fotoeléctrico. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |

| Bloque A LOCAL 15 Servicios higiénicos | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones | Ventilación forzada. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M07, M08, M10, M10b. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C05. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: M01 . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E01 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 16 Servicios higiénicos | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones | Ventilación forzada. |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negra. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color negra . CIELORRASO: A 2.40 del NPT se colocará cielorraso de placas de yeso verde sobre estructura galvanizada. Sector con plafón de policarbonato alveolar 10mm tipo lucernario, bajo ducto. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M07, M08, M10. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de porcelanato rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C05. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: M01 . BACHA: 1 bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E01 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos eléctrico. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 17 Oficina Bedelía y Personal | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 48.0m² . ALTURA LIBRE:: 3.00m – 2.4m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduído y pintado . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M10, M11, T04. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso.. . PINTURA: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de Uglass. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C02. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. V03, V04. . ABERTURA EXTERIOR: A02, A05. . EQUIPAMIENTO: Mostrador C17. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . . CORTINA: Lleva 2 cortinas tipo roller, screen, blanca, 1.30mx2.40m(h) . |  |  |
|  | Observaciones. | Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Si, equipo minisplit a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No . INSTALACIONES: Eléctrico, detección de incemdio, telefonía y datos. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva toma para AA según proyecto térmico. 10 puestas de trabajo con 2 schuko + 1 tres en línea + 1 dato. En pared para puestas de servicio, 3 tomas + 3 datos. Lleva luminaria de emergencia. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 18 Oficina de Informática | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+221.75) |  | Identificación B18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 12.0m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Rw mínimo 45dB en tabiques divisorios y cielorrasos. |  |
|  | Restricciones | Evitar Reverberaciones |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: Placas de yeso, enduído y pintado. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M11, T01. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Sobre pilares de H.A visto, acabado superficial silicona líquida transparente, mate. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No . ILUMINACIÓN: Luminarias 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva guarda silla de madera terminación esmalte blanco. |  |
|  | Restricciones | Lleva doble cordón de sellado en todo el perímetro de los tabiques de yeso. |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C02, V01. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A04 . EQUIPAMIENTO: No. Se cotizará acarreo de equipamiento suministrado por UDELAR. . CORTINA: Lleva 1 cortina tipo roller, screen, blanca, 1.30mx2.40m(h) . |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: Un equipo minisplit a proyectar. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico, telefonía, datos y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva toma para AA según proyecto térmico. 3 puestas de trabajo con 2 schuko + 1 tres en línea + 1 dato. En pared para puestas de servicio, 1 tomas + 1 datos. Lleva luminaria de emergencia. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque A LOCAL 19 Tisanería | Ubicación: Planta subsuelo N 0.00 (+221.75) |  | Identificación A19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 4.32m² . ALTURA LIBRE: 2.40m. . ILUMINACIÓN NATURAL: No . VENTILACIÓN NATURAL: No |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color gris . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris . . UMBRAL: Baldosas monolíticas tipo Blangino en color gris, ídem utilizada en otros locales. . CIELORRASO: De placas de yeso, enduído y pintado . . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M11. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Albañilería y Yeso: Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias tipo L1 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. Bajo aéreo tipo L9 |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: V02. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A05 . CORTINA: Lleva 1 cortinas tipo roller blackout, blanca, 1.30mx2.40m(h) |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico y detección de incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes monofásicos en pared sobre mesada + 1 servicio en pared. Lleva 1 detector de humo fotoeléctrico |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 01 Grupo Electrógeno | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 24.25m² . ALTURA LIBRE: 3.20m – 2.90m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Acceso del exterior. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: . ABERTURA EXTERIOR: CR02, A19 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: Metálica exterior de enrollar microperforadas. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. Previsión de conexión de un grupo electrógeno. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 02 Depósito | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 23.85m² . ALTURA LIBRE: 2.90m – 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Acceso del exterior. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: A23 . ABERTURA EXTERIOR: CR02, A19 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: Metálica exterior de enrollar microperforadas. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 03 Circulaciones | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 11.30m² . ALTURA LIBRE: 3.70m – 2.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Acceso del exterior. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. Cielorrasos: pintura para cielorrasos antihongos. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C19, A23. . ABERTURA EXTERIOR: A22 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Central CCTV, Alarmas, Incedio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 04 Tableros | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 6.00m² . ALTURA LIBRE: 3.25m – 3.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. | Instalaciones para Tablero Eléctrica |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: H02 . ABERTURA EXTERIOR: No . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes servicio. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 05 Estacionamiento | Ubicación: Planta baja N -0.05 (+223.70 |  | Identificación C05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 70.51m² . ALTURA LIBRE: 3.00m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |  |
|  | Observaciones |  |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: No. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, MC03. . REVOQUE INTERIOR: No. . PINTURA: No. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: H03, A23, . ABERTURA EXTERIOR: CR01 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |  |
|  | Restricciones |  |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 4 tomacorrientes servicio. 3 Tomas para cargas pesadas. 1 Tomas trifásico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |  |

| Bloque C LOCAL 06 Vestuarios | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 12.87m² . ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M02b, M08b. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: A23, C20. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A19. EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma02. . MESADA: M06 . BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E04 . GRIFERÍA: Lleva 2 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva ducha con agua caliente. Grifería con mezclador. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, en gabinete de WC, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección.. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Lleva luminaria de salida de emergencia. Lleva calefón 60lts. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 07 Vestuarios | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 12.87m² . ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción. . ZÓCALO: No . UMBRAL: Baldosas cerámicas 30cmx30cm, Pei 4, monococción. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M02b, M08b. . REVOQUE INTERIOR: Revoque grueso para recibir revestimiento. . PINTURA: Carpintería: Esmalte sintético brillo. Pintura tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: A23, C20. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A19. EQUIPAMIENTO: Mamparas: Ma02. . MESADA: M06 . BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. . ESPEJO: E04 . GRIFERÍA: Lleva 2 grifos sobre mesada con temporizador mecánico. . REJILLA EXTRACCIÓN: Si. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. Lleva ducha con agua caliente. Grifería con mezclador. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, en gabinete de WC, a proyectar. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección.. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas Lleva luminaria de salida de emergencia. Lleva calefón 60lts. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 08 Centro estudiantes | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 27.80m² . ALTURA LIBRE: 3.20m – 2.60m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminarias L01 900x300 de aplicar con louver parabólico. 300lx plano de trabajo. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C21 . ABERTURA EXTERIOR: A20, A24 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1datos cada Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 09 Intendencia | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 12.7m² . ALTURA LIBRE: 2.70m – 3.20m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C18 . ABERTURA EXTERIOR: A21 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1datos cada Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 10 Taller | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 16.0m² . ALTURA LIBRE: 3.20m – 3.70m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: No. . ILUMINACIÓN: Luminaria L15 Tipo Marea IP64. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: H03 . ABERTURA EXTERIOR: A21 . EQUIPAMIENTO: No . CORTINA: No |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No. . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. . INSTALACIONES: Eléctrico, detección incendios. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 2 tomacorrientes servicio. 2 puestos de trabajo con 2 schucko + 1datos cada. 3 Tomas para cargas pesadas. 1 Tomas trifásico. Lleva luminarias de salida de emergencia. Detector de Incendio. |  |
|  | Restricciones |  |  |

| Bloque C LOCAL 11 Servicios higiénicos | Ubicación: Planta baja N 0.00 (+223.75) |  | Identificación C11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones Físicas | . AREA: 2.40m² . ALTURA LIBRE: 2.40m . ILUMINACIÓN NATURAL: Si . VENTILACIÓN NATURAL: Si |  |  |
|  | Observaciones | Deberá presentarse detalle particular esc. 1/20, el que será aprobado previa ejecución. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Terminaciones | . PISO: Piso de Hormigón llaneado. . ZÓCALO: Baldosas monolíticas h=7cm., tipo Blangino en color gris. . UMBRAL: No. . CIELORRASO: No. . MUROS Y TABIQUES: Tipo M01, M06. . REVOQUE INTERIOR: Revoque interior enduído y lijado, en sector de albañilería y enduído y lijado sobre placas de yeso. . PINTURA: Tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate blanca para interiores, sobre sellador. . REVESTIMIENTO INTERIOR: : Piezas de cerámica rectificado de 20x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. Hasta 2.10m. . ILUMINACIÓN: Luminaria L3 Downlight de adosar Led y FCD de brazo, Ip40. |  |  |
|  | Observaciones. |  |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Aberturas, protecciones y equipamientos | . ABERTURA INTERIOR: C21. Cumpla norma Accesibilidad Unit 200 última versión. . ABERTURA EXTERIOR: A25 . EQUIPAMIENTO: No . MESADA: No . BACHA: Tipo pedestal . ESPEJO: E02 . GRIFERÍA: Lleva 1 grifo sobre mesada. . REJILLA EXTRACCIÓN: No. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva artefactos y accesorios de baño. |  |
|  | Restricciones |  |  |
| Instalaciones | . AIRE ACONDICIONADO: No . VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a calcular. Salida hacia fachada. . INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y detección. |  |  |
|  | Observaciones. | Lleva 1 tomacorriente con interruptor sobre mesadas Se ubicará sirena de alarma de detección de incendios. |  |
|  | Restricciones |  |  |