## 3.5-	PERCHERO DE PARED

Dimensiones:   Largo: 1600 mm.  Altura: 150 mm.

Se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas generales, las que se establecen a continuación y en la planilla anexa 3.5.

Compuesto por una base de tabla de madera y una pieza de chapa plegada y troquelada que conforma las perchas.

ESTRUCTURA

Base: panel de madera maciza de Eucaliptus Grandis 22 x 150 x 1600 mm; deberá estar cepillada y pulida. Llevará un rebaje en todo el largo de 45 mm x 7 mm según planilla anexa.

Terminación

Laca catalítica según Especificaciones Técnicas Generales. Se pintarán todos los planos y cantos vistos. La madera no se entintará, manteniéndose de color natural.

COMPLEMENTOS

Perchas: chapa plegada de espesor 3.2 mm, con los ángulos redondeados con un radio de 5 mm. La chapa tendrá un mínimo de 5 varillas soldadas y con rosca para fijarse a la tabla mediante tuercas, según corte A-A en planilla adjunta.

Se proveerá el sistema de amure compuesto por 6 tornillos de cabeza plana tipo “Allen” de 90 mm de largo y 6 mm de diámetro y 6 tacos multiuso tipo “TOX”.

Se realizarán las perforaciones necesarias para el amure y para la fijación de la chapa.

Terminaciones

La terminación de la estructura metálica será mediante un tratamiento previo antióxido y terminación pintura en polvo electroestática al horno, color gris grafito semimate.

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.

Se envolverá todo el perchero en cartón corrugado de 5 mm de espesor.

Perspectiva