## 8.2–	Caballete de pintor

Opción caballete 3 patas

El cabellete deberá ser de 3 patas, construido en madera.

Dimensiones:

Alto total: rango entre 1,55 y 1,65m.

Abertura de patas entre 0,64 y 0,74m.

Materiales

Madera de Eucaliptus Clear, Grandis u otra madera de características y performance similares o mejores, de primera calidad.

Componentes y uniones

La guía central contará con cremallera metálica donde se desplaza plato de apoyo inferior.

La pata trasera deberá permitir dar mayor o menor inclinación al atril, mediante un sistema regulable.

El plato inferior para apoyo de pintura será regulable.

La mordaza superior será deslizable para fijar firmemente el trabajo.

Terminación

Lustre.

Imagen de referencia

Opción caballete 4 patas

El cabellete deberá ser de 4 patas, construido en madera.

Con posibildad de  inclinarse desde la posición vertical, 3º para el frente y 20º hacia atrás.

Dimensiones:

Alto total: rango entre 1,50 y 2.18m.

Base rectangular de 0,54 x 0,52m.

Materiales

Madera de Eucaliptus Clear, Grandis u otra madera de características y performance similares o mejores, de primera calidad.

Componentes y uniones

La guía central contará con cremallera metálica donde se desplaza plato de apoyo inferior.

El plato inferior para apoyo de pintura será regulable.

La mordaza superior será deslizable para fijar firmemente el trabajo.

Las patas deberán tener la posibilidad de rebatirse para reducir el volumen de guardado y contarán con regatones regulables.

Terminación

Lustre.

Imagen de referencia

ESPECIFICACIONES

Los oferentes deberán presentar junto con la oferta económica una descripción escrita detallada de las especificaciones técnicas del suministro; asimismo se solicita presentar una ilustración mediante foto, folletería o fotocopia.

3   -  EMBALAJE

Todos los bienes entregados deberán presentarse y entregarse empacados, para garantizar la rigidez e indeformabilidad del pack en su traslado, según especificaciones generales.