## 7.1 –	Mesa de ping pong

Dimensiones: 2740 x 1525 x 760 mm, según normativa.

Mesa de ping pong de uso profesional que cumpla con toda la normativa internacional del deporte, con juego de cuatro paletas y seis pelotas blancas por mesa. Se realizará de acuerdo a diseño de planillas 7.1a, 7.1b, 7.1c que se adjuntan y las especificaciones técnicas generales que correspondan.

ESTRUCTURA

Materiales

La estructura será confeccionada en tubular metálico de 1” de ancho mínimo. Deberá garantizar la perfecta estabilidad y resistencia en funcionamiento.

Componentes y uniones

La estructura metálica llevará regatones de material plástico o goma atornillados o a presión según corresponda. El elemento deberá garantizar el apoyo antideslizante de las patas.

Terminaciones

La terminación de la estructura metálica será pintura al horno, epóxica o galvanizado.

Perspectiva

COMPLEMENTOS

Tablero

El tablero será de MDF, de espesor mínimo 18 mm, estará conformado por dos partes plegables entre sí para su correcto almacenamiento, unidas con bisagra piano de bronce en toda la longitud. Lleva regrueso perimetral de madera maciza 1”x1y½”, uniones en esquinas a inglete.

La tabla llevará protegidos sus cantos con planchuela de aluminio e=1mm entera en cada mitad de tablero, doblada en los ángulos y atornillada al canto.

La terminación de la superficie del tablero debe cumplir con la normativa del deporte. Se pintarán todos los elementos de MDF y de madera en todas sus caras, de color celeste o verde según normativa. La marcación de las líneas en el tablero se realizará según normativa.

Ruedas

Contará con 4 ruedas de 50mm de diámetro, resistentes y apropiadas para su traslado plegada y en posición vertical apoyada sobre uno de los laterales, según se indica en planos. Las ruedas se emplazarán a 12,5 cm de los bordes.

Red

La red y sus soportes cumplirán con la normativa. Tendrán una fijación apropiada y segura.

Paletas y pelota

Las paletas y pelotas deben cumplir con la normativa del deporte. Se entregarán tubos con seis pelotas de calidad “training balls” de tres estrellas ITTF aprobadas como mínimo, de las marcas DONIC, DONNAY, WITESS o similar.

EMBALAJE

Todos los bienes entregados deberán presentarse y entregarse empacados y protegidos para garantizar la rigidez e indeformabilidad del pack en su traslado, según Especificaciones Técnicas Generales. Las paletas y tubos se entregarán incluidos en el pack de la mesa.