INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN:

Padrón Nº 200

Carp. Catastral Nº

Localidad: San Javier

Departamento: Río Negro

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la construcción de diversos locales en el interior del edificio “Galpón de Piedra” dedicado a centro de visitantes del Área Protegida Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Sector 1: Centro de interpretación (recepción de público, oficina Director del área, sala de reuniones, sala de interpretación, servicios higiénicos y depósitos).

Sector 2: Centro de apoyo al área (taller, dormitorio, servicios higiénicos y depósito).

1.- GENERALIDADES

La presente memoria descriptiva complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General del MTOP a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la memoria descriptiva particular del proyecto, pero que la tradición de buena ejecución indique como necesaria, se considerará parte integrante del proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. En los casos en que existiera contradicción entre los distintos recaudos, ésta será resuelta por la Dirección de Obra conjuntamente con el Supervisor de Obras.

1.1.- PLAN DE OBRA - PLAZOS

Se deberá proponer un plazo de obra y el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos (180 días calendario).

El contratista programará la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo.

La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el contratista deberá coordinar con la Supervisión de Obra previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de Trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas del proyecto involucradas y la fecha de entrega.

    - OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

1.1.2.- Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra. Se le suministrará el diseño.

1.1.3.- Seguridad en obra

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente y perjuicio físico del personal.

Se deberán realizar todos aquellos vallados de seguridad provisorios necesarios según se indica en la Sección 3 de la MCG MTOP y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigente.

1.1.4.- Luz

El padrón tiene conexión de corriente eléctrica.

Los gastos correspondientes al consumo eléctrico correrán por parte de la empresa.

1.1.5.- Abastecimiento de agua

El padrón tiene conexión de agua.

Los gastos correspondientes al consumo de agua correrán por parte de la empresa.

1.1.6.- Tramitación, planos y Manual de Mantenimiento

El Contratista se encargará de realizar aquellas gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones que correspondan para la ejecución de las obra. Intendencia, Bomberos.

Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista entregará al momento de la Recepción Provisoria, la totalidad de los recaudos gráficos conforme a obra, así como también suministrará el Manual de Mantenimiento del edificio incluyendo una planilla de todos elementos incorporados a obra, sus especificaciones particulares , manuales y garantías que permitan su mantenimiento y reposición.

1.1.7.- Andamios

En el caso de ser requerido el contratista construirá los andamios los que deberán cumplir con las disposiciones vigentes del MTSS y la MCG MTOP.

1.1.8.- Replanteo

Todo replanteo deberá ser ratificado por la Dirección de Obra o el Supervisor de Obras .

1.1.9.- Pases e instalaciones subterráneas

Previo a la ejecución del contrapiso armado se realizarán la totalidad de las instalaciones subterráneas correspondientes a las infraestructuras según se especifique en recaudos y memorias, realizándose las pruebas hidráulicas y a presión de agua, antes de la construcción del contrapiso armado.

En aquellos casos en que sea necesario realizar pases para la instalación sanitaria y eléctrica se coordinará con la Dirección de Obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo.

1.1.10.- Contrapiso nivelador de tosca y cemento

Una vez nivelado el relleno de obra y compactado el relleno 25 cm por debajo del nivel de pisos terminados se realizará un contrapiso empastado de tosca y cemento de 12 a 15 cm de espesor.

1.1.11.- Contrapiso armado

Sobre la superficie previamente compactada y nivelada y teniendo en cuenta los niveles según se indican en planos de albañilería se construirá un contrapiso armado con malla electro-soldada 15X15X4.3 de 10 cm de espesor. Llevará junta de trabajo cada 3 a 4 m. Terminación en portland fratasado.

1.1.12.- Muros y tabiques

Generalidades:

En general todos los muros y tabiques serán del tipo de construcción en seco a partir de estructura de chapa galvanizada según indican los planos. Se utilizará para las superficies de paredes y tabiques de placas de yeso 12 mm y se levantarán según se indica en planos de albañilería. En el caso del armado de muros para los servicios higiénicos se utilizará placas de yeso resistentes a la humedad y la tornillería que ajuste la estructura al piso deberá ser inoxidable.

1.1.12.1.- Aislación termo-acústica

Se colocará en el espesor del tabique un aislante termo-acústico (Rollo de

lana de vidrio 70mm).

1.1.12.2.- Refuerzos

Se preverán refuerzos a la estructura en todos los casos en que los amures de piezas de sujeción de mesadas, barandas, tableros de eléctrica, bandejas de eléctrica, carpinterías, y donde se requieran.

Se preverá la instalación tanto de alimentación como desagüe sanitario, distribución eléctrica y todo tipo de instalaciones indicadas en planos.

1.1.12.3- Terminación de antepechos

En el caso de las perforaciones del muro de piedra para la colocación de aberturas, y todo vano existente en estos muros se deberán realizar los antepechos y mochetas correspondientes con doble capa de revoque.

1.1.13.- CIELORRASOS

1.1.13.1.- Cielorrasos de yeso

Aquellos locales en los que se indique cielorrasos construidos con placas de yeso serán de 12 mm de espesor, irán fijados con tornillería específica sobre estructura de chapa galvanizada con la debida aislación termo-acústica y barrera de vapor. En los locales 3 y 4 irán apoyadas y atornilladas sobre estructura de madera según planos.

Deberá coordinarse con aquellos subcontratos que intervengan en las instalaciones previstas y canalizados por encima de este, previendo todo los componentes necesarios antes del aplacado final.

1.1.13.2.- Estructura soporte de cielorraso

Se dispondrá de la estructura de chapa galvanizada correspondiente al sistema de entramado respetando las dimensiones y separaciones previstas (no mayor a 60 cm) para la espera del cielorraso; salvo en el local 3 cuya estructura de soporte para el cielorraso será en madera existente recuperada del antiguo techo del galpón.

1.1.13.3.- Emplacado

Las placas que conforman el cielorraso se atornillarán en el sentido transversal a los perfiles omega comenzando por un ángulo o vértice trabándolas entre sí, siendo las uniones conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados).

Todas las placas serán examinadas y eliminadas aquellas que presenten alteraciones en la cara vista que no corresponda con el estándar.

Se tendrá especial atención en el almacenaje de los mismos; será bajo cubierto evitando la exposición a la intemperie y el contacto con humedad.

1.1.14.- PAVIMENTOS

1.1.14.1.- Pavimentos interiores

En los sectores que se realice contrapiso armado será construido el pavimento simultáneamente con la construcción del mismo (en su momento de llenado y cuando las condiciones de fraguado permitan transitar terminándose con una capa de 5 mm de portland lustrado a llana). En aquellos sectores en que existe pavimento de hormigón armado se reparará los sectores dañados con capa de arena y portland de 3 cm acompañando la pendiente existente en el local. Para esto deberá ser limpiado el piso existente.

Los locales 5, 6 y 7 llevarán pavimento en portland lustrado, el local 11 llevará pavimento cerámico, el umbral serán en igual cerámica que la del local al cual se ingresa.

En el caso particular del local 1 se restaurará el pavimento de madera existente reutilizando aquellas tablas que deberán retirarse para la construcción de los contrapisos de hormigón armado. Así mismo se restaurará la arena y portland en la zona donde se encuentran los rieles de vagones que quedarán como testimonio del pasado del galpón. En el local 1 se encuentra una fosa que deberá ser tapada y terminada en contrapiso de hormigón armado con terminación en arena y portland fratasado.

1.1.15.- ZÓCALOS INTERIORES

Todos los tabiques de yeso que no sean revestidos con cerámica llevarán un zócalo de madera semidura de 100 mm x 35 mm de espesor.

1.1.16.- REVESTIMIENTOS Y MESADAS

1.1.16.1.- Revestimientos

Las paredes de los locales 5, 6, 7 y 8 llevarán revestimiento en cerámica hasta nivel del dintel de puerta. En el local 10 se revestirá 60 cm de cerámica sobre la mesada de cocina. El tipo de cerámica a suministrar y colocar deberá ser consultada con la Supervisión de Obra. Revestimientos: Pisos 60 x60 porcelanato Klipen galaxy y en paredes 30 x 60 blanco.

1.1.16.2.-  Mesadas

Las mesadas de baños L6 y L7 serán de madera recuperada del techo del galpón, será cepillada y pulida para ser tratada con barniz poliuretánico mate en todas sus caras. En ambas mesadas se colocarán lavatorios de apoyar tipo Ferrum LWR0F de 495 mm x 450 mm, con su correspondiente válvula y sifón de bronce niquelado. No se admitirán ni flexibles ni de pvc.

La mesada del local 10 será de acero inoxidable. Largo 1.50 m y 0.55 de profundidad.

1.1.17.- - APARATOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS

Se suministrarán y colocarán para los locales 5, 6, 7 y 11 todos los aparatos sanitarios indicados en láminas de albañilería y según indicaciones de láminas de detalles. Todos los aparatos serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. De no ser de fabricación nacional se recomendará la línea Andina de Ferrum (Ind. arg.) y para discapacitados (Local 6) será la línea Espacio de Ferrum incluyendo los accesorios de equilibrio y manipulación para correspondientes en un todo de acuerdo con las normas UNIT 200:2010 c/c abril – 2013.

En los locales 5, 6 y 7 se suministrarán y colocarán griferías de mesa en lavabos de accionamiento manual hidromecánico temporizado con válvula reguladora de caudal del tipo press-matic, tipo Press-matic Grifos Grifo de Docol Press-matic 110 – Cromado de similar o superior calidad. En el local 11 se suministrará y colocará grifería Acerenza monocomando línea MARE. En el local 10 se suministrará y colocará grifería monocomando de pared pico alto Acerenza o similar.

1.1.18.- SUBCONTRATOS

1.1.18.1- Aberturas

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas.

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo establecido en los planos y planillas respectivas a satisfacción del Supervisor de obra.

Se tendrán presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc.

En todos los casos se sellará por fuera y por dentro con cordón de masilla poliuretánica. Para la aplicación del cordón de masilla poliuretánica se deberá tener en cuenta que el mismo deberá ser continuo de no menos de 5 mm y no mayor a 10mm por 8 mm de espesor. Una vez finalizado el mismo deberá quedar una superficie continua lisa y sin huecos.

Las aberturas tipo A2 y A3 irán amuradas mediante tornillería a los marcos de madera existentes. Se colocarán los tapajuntas en aluminio de igual color para asegurar la estanqueidad necesaria. En el caso de la ventana A2 junto al local 4 se deberá suplantar el marco existente por un marco guía en madera dura.

1.1.18.2- Vidrios

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería y aluminio y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes.

1.1.18.3- Instalación sanitaria

La terminación de las tapas de cámaras en piso de la instalación sanitaria, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento la que deberá quedar perfectamente nivelada con el N.P.T., no se admitirán sobresaltos.  Cañería de abastecimiento en termofusión prueba manométrica 7 kg durante 24 hs.

1.1.18.4- Instalación eléctrica

La terminación de las tapas de cámaras en piso de la instalación eléctrica, será de idénticas característica al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las líneas de despiezo y/o juntas de dicho pavimento (a excepción de aquellas que se encuentren en locales con pavimento de portland lustrado en cuyo caso serán bronceadas). La ubicación de registros, etc., correspondientes a la instalación eléctrica en losas y paramentos verticales será coordinada con la Supervisión de obra.

Se deberá tener en cuenta que la ubicación de estos elementos en planos de eléctrica es esquemática.

1.1.18.5- Pintura

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir en forma pareja las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

1.1.18.5.1- En paramentos verticales y cielorrasos de carpintería

Cuando se indica terminación pintura se realizará acabado con 2 manos esmalte sintético semi-mate o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

En todos los casos en que se aplique pintura o protector sobre madera, se dará una mano de imprimación previa de la misma pintura diluida al 50% con el solvente correspondiente según el tipo de pintura.

En aquellos casos donde se indica terminación madera natural, se aplicarán 2 manos de laca poliuretánica incoloro semi-brillo.

En todos los casos la madera llegara protegida a la obra al menos con una mano de sellador.

En los baños se pintara con pintura epoxi de dos componentes de acuerdo a las especificaciones del fabricante se tomaran los recaudos necesarios para su correcta aplicación.

1.1.18.5.2- En cielorrasos de yeso

Previamente preparadas y lijadas las partes masilladas, se aplicaran de 2 a 3 manos de pintura látex del tipo súper-lavable para interiores de marcas reconocidas.

1.1.18.5.3- En perfilería metálica (portón local 13)

Se pintará previamente con 3 manos de antióxido aplicándoles finalmente 3 manos de esmalte sintético, color a definir.

ANEXO I

CONTRAPISO ARMADO

Características

Se realizará un pavimento de hormigón reforzado de 10 /15 centímetros de espesor, sobre una base de tosca o material granular de 15 (quince) centímetros de espesor.

1.- Sub-rasante

Se escarificará el terreno hasta una profundidad mínima de 10 cm a partir de la parte inferior de la base y luego se compactará exhaustivamente.

2.- Base de tosca

La base de tosca se efectuará en dos capas de 10 cm de espesor cada una, medidas luego de la compactación.

La construcción de la base sólo podrá iniciarse cuando la sub-rasante haya sido aprobada por el Director de Obra.