ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN Y MOBILIARIO PARA HABITACION DE PACIENTE

DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

- El equipamiento propuesto deberá adecuarse a la instalación disponible. La Contratante podrá desestimar la Oferta en caso que considere que las adaptaciones, por su entidad, no son viables de efectuar en función del plan de ejecución obras y las garantías asociadas a las mismas. La Contratante podrá aceptar variaciones sobre las especificaciones técnicas establecidas en presente anexo, siempre que cumplan con la funcionalidad y estén justificadas.

El presente llamado a Pedido de Precio está compuesto por el siguiente lote:

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN Y MOBILIARIO PARA HABITACION DE PACIENTE

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cama de hospitalización, eléctricas c/acc | MC.HP005 | 3015 | 1 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| Cama de hospitalización, manual c/acc | MC.HP006 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |

MOBILIARIO HABITACIÓN PACIENTE

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesa de noche | MC.HP039 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5015 | 1 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Mesa para comer | MC.HP041 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3015 | 1 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3111 | 1 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3130 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4015 | 1 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4111 | 1 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
|  |  | 5101 | 2 |
|  |  | 5103 | 2 |
|  |  | 5105 | 2 |
|  |  | 5107 | 2 |
|  |  | 5109 | 2 |
|  |  | 5111 | 1 |
|  |  | 5114 | 2 |
|  |  | 5116 | 2 |
|  |  | 5118 | 2 |
|  |  | 5120 | 2 |
|  |  | 5122 | 2 |
|  |  | 5130 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |
|  |  | 5139 | 1 |
| Sillón de paciente | MC.HP060 | 3005 | 2 |
|  |  | 3007 | 2 |
|  |  | 3009 | 2 |
|  |  | 3011 | 2 |
|  |  | 3013 | 2 |
|  |  | 3018 | 2 |
|  |  | 3020 | 2 |
|  |  | 3022 | 2 |
|  |  | 3024 | 2 |
|  |  | 3026 | 2 |
|  |  | 3032 | 1 |
|  |  | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3050 | 1 |
|  |  | 3101 | 2 |
|  |  | 3103 | 2 |
|  |  | 3105 | 2 |
|  |  | 3107 | 2 |
|  |  | 3109 | 2 |
|  |  | 3114 | 2 |
|  |  | 3116 | 2 |
|  |  | 3118 | 2 |
|  |  | 3120 | 2 |
|  |  | 3122 | 2 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 3148 | 1 |
|  |  | 4005 | 2 |
|  |  | 4007 | 2 |
|  |  | 4009 | 2 |
|  |  | 4011 | 2 |
|  |  | 4013 | 2 |
|  |  | 4018 | 2 |
|  |  | 4020 | 2 |
|  |  | 4022 | 2 |
|  |  | 4024 | 2 |
|  |  | 4026 | 2 |
|  |  | 4032 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4050 | 1 |
|  |  | 4101 | 2 |
|  |  | 4103 | 2 |
|  |  | 4105 | 2 |
|  |  | 4107 | 2 |
|  |  | 4109 | 2 |
|  |  | 4114 | 2 |
|  |  | 4116 | 2 |
|  |  | 4118 | 2 |
|  |  | 4120 | 2 |
|  |  | 4122 | 2 |
|  |  | 4130 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 4148 | 1 |
|  |  | 5005 | 2 |
|  |  | 5007 | 2 |
|  |  | 5009 | 2 |
|  |  | 5011 | 2 |
|  |  | 5013 | 2 |
|  |  | 5018 | 2 |
|  |  | 5020 | 2 |
|  |  | 5022 | 2 |
|  |  | 5024 | 2 |
|  |  | 5026 | 2 |
|  |  | 5032 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5050 | 1 |
| Sofá-Cama acompañantes | GF.HP062 | 3034 | 1 |
|  |  | 3048 | 1 |
|  |  | 3132 | 1 |
|  |  | 3146 | 1 |
|  |  | 4034 | 1 |
|  |  | 4048 | 1 |
|  |  | 4132 | 1 |
|  |  | 4146 | 1 |
|  |  | 5034 | 1 |
|  |  | 5048 | 1 |
|  |  | 5132 | 1 |
|  |  | 5137 | 1 |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:	MOBILIARIO CLÍNICO

# Lote 1:	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN, ELÉCTRICAS

| Equipo: | Cama de hospitalización, eléctricas c/acc | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP005 |
| Local ubicación | 3015 3032 3034 3048 3050 3111 3130 3132 3146 3148 4015 4032 4034 4048 4050 4111 4130 4132 4146 4148 5015 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 25 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Camas todas electricas |  |
| Con sistema trend y anti-trend |  |
| Cama con 4 secciones.(planos) |  |
| Dimensiones totales con barandillas subidas menores a 950 mm. Se deberá indicar las dimensiones totales externas de la cama que se oferta. |  |
| Ruedas: 4 x ruedas simples 150 mm diámetro |  |
| Cabecero y Piecero: Extraíble (ambos o solo el piecero) |  |
| Material plano de soporte: Plancha de acero inoxidable perforada (según el nº de secciones que que soliciten) |  |
| Plano soporte con arquillos laterales para evitar movilidad colchón. |  |
| Incorporación de soportes que permitan la adaptación de accesorios como portasueros, incorporador. |  |
| Barandillas metálicas |  |
| Sistema de elevación que permitan hasta una carga de mayor de 150 kg aprox para el 90% de las camas y un 10% permite carga de 230 kg. |  |
| Freno en las ruedas (no centralizado) |  |
| Se incluirá por cada cama |  |
| - 1 colchón adaptado a la cama, con un esperor mayor o igual a 15 cms. Modalidad “partido” acorde a las secciones (planos) de la cama + funda impermeable y transpirable, ignífuga, resistente a las roturas y el desgarro. Lavable y desinfectable. |  |
| - 1 x Soporte con 2 ganchos para sueros |  |

| Equipo: | Cama de hospitalización, manuales c/acc | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP006 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3018 3020 3022 3024 3026 3101 3103 3105 3107 3109 3114 3116 3118 3120 3122 4005 4007 4009 4011 4013 4018 4020 4022 4024 4026 4101 4103 4105 4107 4109 4114 4116 4118 4120 4122 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 | Cantidad: 100 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas ofertadas |
| --- | --- |
| Camas con mecanismos manuales |  |
| Con sistema trend y anti-trend |  |
| Cama con 4 secciones.(planos) |  |
| Dimensiones totales con barandillas subidas menores a 950 mm. Se deberá indicar las dimensiones totales externas de la cama que se oferta. |  |
| Ruedas: 4 x ruedas simples 150 mm diámetro |  |
| Cabecero y Piecero: Extraíble (ambos o solo el piecero) |  |
| Material plano de soporte: Plancha de acero inoxidable perforada (según el nº de secciones que que soliciten) |  |
| Plano soporte con arquillos laterales para evitar movilidad colchón. |  |
| Incorporación de soportes que permitan la adaptación de accesorios como portasueros, incorporador. |  |
| Barandillas metálicas |  |
| Sistema de elevación que permitan hasta una carga de mayor de 150 kg aprox para el 90% de las camas y un 10% permite carga de 230 kg. |  |
| Freno en las ruedas (no centralizado) |  |
| Se incluirá por cada cama |  |
| - 1 colchón adaptado a la cama, con un esperor mayor o igual a 15 cms. Modalidad “partido” acorde a las secciones (planos) de la cama + funda impermeable y transpirable, ignífuga, resistente a las roturas y el desgarro. Lavable y desinfectable. |  |
| - 1 x Soporte con 2 ganchos para sueros |  |

- Se podra cotizar como opcional este ítems con mecanismo hidrúalico, tanto totales como con combinacion manual.

# MOBILIARIO HABITACIÓN PACIENTE

| Equipo: | Mesa de noche | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP039 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 125 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesilla modular fabricada en estructura de polietileno de alta densidad o similar. Especificar material. |  |
| Dispondrá al menos de 1 cajón y puerta. Especificar. |  |
| 4 Ruedas de 60 mm de diámetro aprox. 2 con freno de fácil accionamiento. |  |
| Se valorara que permita la integración de la mesa de comer (MC.HP041) |  |
| Dimensiones aprox.: 450 x 440 x 875 cm. Especificar dimensiones del modelo que se oferte. No se admitirán mesillas superiores a 450 mm de ancho |  |

| Equipo: | Mesa para comer | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP041 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118 3120 3122 3130 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5114 5116 5118 5120 5122 5130 5132 5137 5139 | Cantidad: 149 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para comer ajustable en altura. |  |
| Rango minimo de ajuste en altura de 80 a 120 mm. Especificar. |  |
| Atril laminado compacto de aprox. 20*40 cm, y con bordes perimetrales. |  |
| Ruedas de 60 mm aprox. de diametro, dos con freno. |  |
| Inclinación del tablero hasta 90º. |  |
| Las mesas deberán ser compatibles con las camas MCHP005 y MCHP006. |  |

| Equipo: | Sillón de paciente | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.HP060 |
| Local ubicación | 3005 3007 3009 3011 3013 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3048 3050 3101 3103 3105 3107 3109 3114 3116 3118 3120 3122 3132 3146 3148 4005 4007 4009 4011 4013 4018 4020 4022 4024 4026 4032 4034 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5048 5050 | Cantidad: 119 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón para reposo y descanso del paciente. No se admiten con dimensiones superiores a 70 cm de ancho. |  |
| Estructura fabricada en acero con recubrimiento en epoxy. |  |
| Se deberá indicar: |  |
| - Material de asiento y tapizado. |  |
| - Material de reposabrazos. |  |
| - Reposapiés. |  |
| - Dimensiones del asiento (mm) |  |
| - Dimensiones del Respaldo (mm) |  |
| - Rango de inclinación del respaldo (º). |  |
| - Carga máxima. |  |

| Equipo: | Sofá acompañantes | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.HP062 |
| Local ubicación | 3034 3048 3132 3146 4034 4048 4132 4146 5034 5048 5132 5137 | Cantidad: 12 |

| Características técnicas solicitadas | Caracteristicas técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sillón individual fabricado en tubo de acero con pintura epoxy o similar. |  |
| Frontal y brazo de madera tapizada desenfundable. |  |
| Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad. |  |
| Tapizado en tela vinílica autoextinguible (Norma M2) antimicrobiana, resistente a la abrasión y a las manchas. |  |
| Somier extraíble de lamas de madera de aprox. 80*190 cm. |  |
| Capacidad máxima de carga 150 Kg. |  |
| Dimensiones del sillón extendido: 190 cm. |  |