CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE  MALDONADO

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LOCAL:		        ESCUELA 79

UBICACIÓN:	        SAN MARTÍN S/N  ENTRE SUCRE Y S. BOLIVAR

CIUDAD:	                    MALDONADO

DEPARTAMENTO:      MALDONADO.

PADRON N°:              10389

OBJETO DE LAS OBRAS:

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA CIEGOS Y BAÑO ACCESIBLE EN LA ESCUELA Nº 79 DE ACUERDO AL PROGRAMA  ESTABLECIDO POR LA  DIRECCIÓN

SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA ANEP.

Ubicación:

La construcción mencionada se ubicará dentro del  predio actual  de la Escuela, entre el la edificación con techo de losa plegada, y la cocina. La construcción se recostará al primer local mencionado de acuerdo a lo señalado en el plano de ubicación.

Descripción:

La construcción se realizará con mampostería de bloques de hormigón vibrado con huecos pasantes, y estructura de hormigón armado. Comprende un sector de acceso y circulación con cubierta construida losa de  hormigón armado, que también oficiará como canalón de desagüe del techo del espacio para niños ciegos, cuya cubierta será de placas autoportantes tipo “ISODEC”.

Como parte de los trabajos de obra se deberá considerar el cambio de ubicación de la acometida de UTE hacia un lugar de más fácil acceso, y el traslado  de los medidores hacia el predio de la escuela, en un lugar de fácil acceso de acuerdo a la normativa de UTE y de común acuerdo con la Supervisión  de obras.

GENERALIDADES

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención realizada que las requiera.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos.

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra.

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. Se considera importante en este caso, la visita al predio.

Todas las órdenes de obra serán registradas por escrito y aprobadas por la Supervisión  de obras, no validándose ningún cambio u orden dado por fuera de  las condiciones establecidas.

Se admitirá la cotización de variantes que mejoren el precio y/ o la calidad de los trabajos. Las mismas se cotizarán como variante, fuera del  rubrado.   La existencia de dichas variantes no compromete su aceptación por parte de la dirección de obras, la cual considerará la conveniencia.

Documentación de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán:

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de  ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

- Implantación de obra

- Movimiento de tierra – Demoliciones

- Estructura

- Albañilería

- Instalación Sanitaria

- Instalación Eléctrica

- Aluminios

- Carpintería

- Pétreos

- Acero inoxidable

- Espejos

- Pintura

- Varios

- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO.

Comprende los siguientes subrubros:

- Instalaciones auxiliares de obra y de servicio de los operarios.

Oficina, baños, duchas vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que de acuerdo al Dec. 89/95 sean necesarios. Se podrá acordar con la dirección de la Escuela el uso de alguno de sus locales para estos fines, sin que exista ningún tipo de interferencia con el funcionamiento normal del centro educativo

- Cateos.

Previo al inicio de los trabajos se deberán realizar cateos en los lugares que indique la supervisión de obras o los que se consideren necesarios (con un mínimo de 2 a los efectos de verificar las condiciones del suelo y las fundaciones planteadas en recaudos. En caso de que la solución propuesta no sea la adecuada de acuerdo a los cateos, la Empresa deberá proponer un sistema de fundación apropiado al tipo de suelo encontrado, la que deberá presentar con firma de un Técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero Estructural).

- Cartel de obra.

El diseño del  cartel se realizará de acuerdo al  suministrado por la DSI.    Se Sel exterior de la escuela. Se deberá prever una estructura independiente del edificio.

- Replanteo.

El replanteo se realizará con personal idóneo, debiendo ser verificado por la Dirección de obras, previo a la continuación de los trabajos.

- Provisorios de UTE.

La empresa deberá obligatoriamente solicitar una conexión provisoria de obra, hacerse cargo de los consumos y del retiro de la instalación al finalizar las obras.

2.-MOVIMIENTOS DE TIERRA.

Limpieza de predio.

Sacar la capa de tierra vegetal (mínimo 20 cm) y trasladar el volumen quitado a otra zona del predio a definir. Asimismo se incluye en este rubro la limpieza de materiales de construcción que no tengan uso en la obra y no se encuentren en condiciones de uso en términos generales, lo cual será determinado en conjunto con la Dirección de la Escuela.

Excavaciones.

Zanja de 0,60m de ancho, profundidad mínima 1,00m (o profundidad no menor a la de las fundaciones del edificio existente) en todo el área definida para realizar la fundación corrida prevista.

Se considera  también el zanjado necesario para la instalación sanitaria, de acuerdo a lo establecido en planos respectivos.

Demoliciones.

Se demolerán todos los pavimientos y demás elementos que se encuentren en el área definida para el desarrollo de la obra, de modo que no obstruyan el desarrollo de las excavaciones y niveles previstos para la obra.

3.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

- Fundaciones-

Las fundaciones serán tipo patín corrido con las características señaladas en el detalle del plano de fundaciones. El patín tendrá un ancho de 0,60m y una altura de 0,20m, su base estará a no menos de un metro de profundidad con relación al nivel del suelo natural en el punto más bajo. Deberán apoyar sobre suelo firme y limpio.  En el caso de la fundación lindera al edificio existente se considerará como una fundación de medianera, independiente de la misma con junta de trabajo.  En caso de interferencias de la fundación existente con la nueva se definirá, con la Direcciòn de Obra, sin que la solución altere las condiciones previstas.

Se construirá sobre una cama de arena sucia  apisonada de 0,10m de espesor.

Los hierros del patín tendrán un recubrimiento inferior de no menor a 0,05 m. La  armadura de estribos será de 8mm conformada cada 20 cmts y 4 hierros longitudinales de 12mm, hierros E de 10mm.

Pilares y vigas superiores.

En los encuentros de muros se dejarán previstos 4 hierros de 10 mm anclados en la base del patin y con un largo libre de 0,70 m. como espera de los hierros del pilar. Los mismos se adecuarán al largo del bloque de esquina, donde irán integrados los pilares.

- Pilares.

Los pilares se conformarán en los huecos de los bloques,  con armadura de 4 hierros tratados de 10mm y estribos cerrados de acero tipo M66 de 4  mm cada 0,20m. ubicados en la junta de cada hilera de bloques.

    - Vigas  superiores.                                                                                                                                              Nivel 100.- Se construirán carreras perimetrales de 12 cm de ancho y  40 cm de altura sobre los muros.   Las carreras mencionadas se realizarán a la altura de los dinteles (2.05m).  Los detalles de apoyo de vigas y detalles de techo se resuelven según detalles gráficos que se adjuntan en planos de estructura. La viga perimetral conformará el pretil sobre la losa de circulación y en los laterales. En el muro de soporte de la parte superior del techo ISODEC, la viga nivel 100 quedará conformando el  dintel de las ventanas sobre dicho paramento.  Se utilizará hormigón tipo C350.

Nivel 200.- En el nivel superior del techo se conformará una viga pretil   conformando la llegada del techo de placas autoportantes. Ver detalle en planos de fundación. Se utilizará hormigón tipo C350.

.-

En la zona de techo tipo ISODEC,  se suplementará la altura con bloques sobre la viga donde sea necesario y se terminará con  una viga de hormigón con aleta superior,  para soporte de las placas de cubierta.

Los techos existentes condicionan la altura de la viga pretil del lado de la edificación adyascente, lo cual deberá verificarse previo a la definición del encofrado de la losa de circulación.

Entre la estructura de la obra nueva y el edificio existente, se dejará una junta de trabajo. Se separarán los dos volúmenes edificados con placas de poliestireno expandido de dos centímetros de espesor, tomando las precauciones necesarias para evitar la vinculación estructural de los dos sectores edificados en toda el área común. Ver detalles. .

- Losas.                                                                                                                                    	La losa prevista se construirá sobre la circulación de acceso y baño.

Tendrá una altura total de 9 cm con armadura de hierro tratado de 10mm, cada 15 y armadura de repartición de 6mm cada 20 cm. Se utilizará encofrado de placas fenólicas plastificadas de 15mm, apuntaladas de modo de evitar deformaciones por flecha.

Se realizará losa de hormigón armado de e=6cm armado con 6mm cada 20cm en ambos sentidos debajo de la mesada.

- Dinteles y antepechos.

Viga Dintel. Los dinteles de las aberturas estarán conformados por las vigas superiores nivel 100, de acuerdo a lo especificado en memoria y detalles.

Se conformará en el borde exterior de las mismas un goterón de 1 x 1 aprox.

Antepechos. En todas las aberturas se construirán antepechos de hormigón armado salientes no menos de 3 cms. del plano del muro y con un goterón en su extremo. Tendrán una pendiente no menor al 3% del borde de la abertura hacia el exterior. Se armarán con tres hierros tratados tipo M66 de  5mm en tríángulo con estribos de 4mm cada 15 cm.

4.- ALBAÑILERÍA.

- Muros de mampostería de bloques de hormigón armado.

Se utilizarán bloques vibrados y prensados de huecos pasantes, de espesor de pared no menor a 2 cm, de espesor.  Dimensiones  12 x 20 x 40 colocados a junta corrida con  dos hierros de 4mm (tipo M66 de ARMCO) en las juntas horizontales cada cuatro  hiladas (en el espesor de la pared del bloque).

Se podrá utilizar tramos de malla electrosoldada, siempre que se ajuste a las dimensiones de ancho  los bloques y permita  un recubrimiento adecuado. En este caso se eliminarán los hierros transversales que queden sobre los huecos sin recubrimiento de hormigón.

Los pilares se conformarán en los huecos de los bloques colocando en cada uno de los esquineros  dos hierros tratados de 10 mm verticales en cada hueco del bloque que conforma el pilar. Los huecos donde van los hierros se llenarán de hormigón y se colocarán estribos de 4mm en cada hilada de bloques.

Las juntas se tomarán con arena y portland y quedarán a ras de la superficie, de modo que la misma quede perfectamente pareja. Los huecos donde se ubiquen hierros verticales serán llenados de hormigón con gravillín  proporcionado en volumen 4:2:1

La primera hilada se iniciará sobre la viga de fundación, debiéndose  llenar los huecos pasantes de los bloques  hasta 20 cm sobre el nivel de piso terminado, con un hormigón similar al mencionado anteriormente.

- Impermeabilización horizontal de muros.

Desde la mitad de altura de las caras laterales de las vigas de fundación hasta la primera hilada de bloques sobre el nivel de suelo se impermeabilizará con revoque de arena y portland 3x1 con hidrófugo. Sobre la cara superior de la hilada y las caras laterales, una vez revocadas se colocará impermeabilizante asfáltico, tipo RC2 de Ancap

Mezclado con arena conformando una mezcla con consistencia espesa, de modo que quede estable sobre la superficie horizontal.

- Impermeabilización vertical de muros.

Los  Muros exteriores serán impermeabilizados con una mano de portland aplicado como pintura para sellar los poros del bloque, y una vez fraguado,  sobre el mismo se pintará con membrana líquida acrílica blanca y luego pintura acrílica (ambas de calidad Sika o similar) para exteriores en las condiciones indicadas por el fabricante para superficies verticales..

- Impermeabilización de azoteas planas.

La azotea correspondiente al sector de circulación y acceso se terminará con una capa de arena y portland  de 2cmts. de espesor mínimo al 4x1 sobre relleno de hormigón de gravillín con pendiente no menor del 1,5% hacia el desagüe que deberá desaguar hacia el sector posterior del edificio y conectarse con la red sanitaria.   Se colocará un caño de bajada de 160 mm de PVC protegido de las radiaciones UV por un ducto de chapa o placas cementicias sobre estructura tipo steel frame, pintado con pintura acrílica blanca. El desagüe  irá a cámara al pie del mismo. Las uniones de losa y viga invertida  se resolverán con los cantos redondeados conformando una garganta que admita ser impermeabilizada sin que queden ángulos vivos.

Se terminará con alisado de arena y portland con hidrófugo, redondeando las uniones en ángulo recto (tanto cóncavas como convexas) de modo que la curva resultante (de radio mínimo 5 cm) facilite y permita una adherencia buena  de la impermeabilización.

Se impermeabilizará con una membrana asfáltica que cumpla la Norma UNIT 1058 con terminación de aluminio gofrado.   Previo a su colocación se recabará el visto bueno de la Supervisión de Obra. Deberá incluir el sello que cumple la referida norma    Se cuidará la perfecta adherencia de la membrana a la base en toda su superficie, así como la unión entre fajas verificando la inexistencia de poros.  En las uniones de rollos se pintará con aluminio asfáltico.

Previo a la colocación de membrana se colocará como sellador y mordiente el producto RC2 de Ancap diluido al 50% con aguarrás, nafta o querosene. Sobre el mismo se colocará la membrana siguiendo la Norma UNIT 1065/2000.

Se probará la estanqueidad del sistema sellando el desagüe y llenando la azotea de agua durante 48 hs.

Se deberá contar con personal idóneo y con experiencia en el mismo tipo de tareas, para este trabajo. Se exigirá una garantía por 10 años por el trabajo de impermeabilización de azotea plana.

- Cubierta tipo  ISODEC.

La cubierta del espacio de aula será del tipo ISODEC, de 10 cmts. de espesor, con todos los accesorios correspondientes que garanticen por un plazo mínimo de 10 años la integridad, estabilidad y estanqueidad de la mencionada cubierta. Llevará apoyos de perfiles ángulos normalizados de 100 mm, debidamente sujetos a la viga pretil superior con fijaciones expansivas. Se seguirán los criterios del fabricante para la colocación de los paneles, especificando en la oferta el proveedor, las piezas complementarias que garanticen la protección antióxido, y la adecuación de las mismas a las chapas existentes.

Se deberán extremar  las precauciones para lograr la estanqueidad del sistema.  En todo caso, los esquemas estructurales de apoyo son indicativos, pudiendo el contratista sugerir y cotizar uno que sea de mayor confiabilidad para poder garantizar su trabajo, de acuerdo a indicaciones de los fabricantes de los elementos de cubierta. Cualquier modificación deberá coordinarse con el supervisor de obras.

Se adjunta detalle de techo como referencia.

- Cielorrasos.

En el techo de la circulación de acceso, y en baño accesible, se colocará un cielorraso de placas de yeso adosado a la losa.  El mismo deberá quedar perfectamente horizontal y  con las juntas perfectamente  masilladas y sin fisuras ni marcas.  Previo a la placa, se colocará  aislación de lana de roca de 50 mm entre la losa y la placa de yeso y un film de polietileno 100 micras como barrera de vapor. Espesor de placa 12.5mm, estructura galvanizada cada 40 cmts. con montantes de 34mm de alma, soleras de 34mm, vigas maestras de doble montante cada 1.20 metros. Contra los planos verticales se colocará un perfil “Z” de pvc. Se colocarán 4 velas por m2 también de montantes de 34mm.

- Revestimiento con placas de yeso.

En todos los muros, excepto en el muro de acceso lindero al edificio existente,  se realizará un revestimiento con placas de yeso de 12.5mm sobre perfilería de montantes y soleras de de 34 mm de chapa galvanizada calibre 24. Se colocará aislación de lana de roca 50mm más el  film polietileno entre el muro y la placa de yeso. La colocación en todos los casos se realizará de acuerdo a especificaciones del fabricante. La perfilería será de montantes ubicados cada 40 cmts., adosada al muro, debiendo quedar la estructura  perfectamente aplomada.

Se deberá tener especial cuidado de generar terminaciones prolijas en dinteles, antepechos y jambas de las aberturas entre el revestimiento y las mismas. Se colocarán cantoneras metálicas en todos los ángulos cóncavos o convexos, debiendo quedar perfectamente terminados todas las uniones entre placa y aberturas, muros o cielorrasos. Todas las uniones deberán quedar rellenas.

Las placas de yeso no deberán tocar el pavimento, debiendo quedar a aproximadamente un centímetro como mínimo del mismo en todos los casos. Se terminará con un zócalo vinílico adherido a la placa de yeso y al pavimento.

Se darán tres manos de masilla en las uniones y perforaciones, debiendo quedar el resultado final luego del lijado perfectamente parejo y sin resaltes. Se terminarán con enduido.

Para las cajas eléctricas se colocarán tramos de soleras horizontales en el lugar donde se fijarán los elementos de la instalación eléctrica, los cuales  se atornillarán para que queden firmemente fijadas a la estructura.

- Revoques interiores y exteriores.

Se deberá prever un metraje mínimo de 30 m2 de revoque interior y  30 m2 de revoque exterior para situaciones imprevistas y reparaciones en la unión de construcción nueva y existente, que lo requieran.  Se cotizará el metraje constando el precio unitario, incluyéndose dicho metraje en la oferta el cual podrá o no ser utilizado.

Asimismo se deberá incluir el revoque de arena y  cemento con hidrófugo para impermeabilización a nivel de las fundaciones.

- Revestimientos en baño y sobre mesada.

Se cotizará cerámica blanca o de color claro, de 20 x 20 satinada.

En el baño se considerará de piso a techo y en el caso de la mesada 60 cm por encima del zócalo de granito.

- Pavimentos exteriores.

Vereda perimetral.

Se limpiará la superficie de tierra vegetal en una profundidad de por lo menos 20cm. Sobre la misma se construirá un contrapiso de balasto y arena (5 a 1) con 150 kg  de cemento portland por metro cúbico el cual se mezclará y colocará en seco, apisonando y nivelando el mismo. Tendrá un espesor no menor a 10 cm.

Sobre el mismo se hará un pavimento de hormigón armado con malla electrosoldada similar a la  C42 de ARMCO en la circulación de 2.00m de ancho frente al acceso y conexión con el resto de la escuela y de 1 m de ancho en el resto del perímetro del edificio, con una pendiente del 2,5% de e=10cm. En el extremo se realizará una cordoneta continua de hormigón armado con 4Ø 6 y estribos Ø6 cada 20cm de dimensiones 0.15 de ancho x0.20. Se terminará con la superficie fretachada. La cordoneta no deberá sobrepasar el nivel de la vereda. Se realizarán juntas de dilatación cada tres metros en forma transversal, y en las uniones con la edificación, las que se sellarán con asfalto caliente.

Frente al acceso y a la salida de la puerta de acceso, se continuará con el pavimento interior de orientación táctil, tal como lo muestran los planos de planta.  El nivel del piso exterior deberá ser cinco centímetros más bajo que el pavimento interior y quedar sobre el nivel de suelo natural de modo de no requerir escalones de acceso.  Se tratará de eliminar escalones en los desniveles entre piso interior y pavimentos exteriores, resolviendo el desnivel con los accesos como rampas con  pendientes no mayores a 6%. Se tomará en cuenta que la pendiente del pavimento no interfiera con la apertura de la puerta de acceso.

Se tomará el nivel de piso interior de los locales adyascentes como nivel +/ -  0,00 de referencia, que coincidirá con el de la obra nueva.

- Pavimentos interiores.

Circulación, baño y acceso. La circulación interior, baño y acceso, serán pavimentados con porcelanato de 33cm x 33cm  Asimismo se dejará una línea de baldosones con textura como alerta táctil y como guía.  Se colocarán dos tipos, para direccionar la circulación y para indicar cambio de sentido.

Espacio  de enseñanza de Braille. Se colocará pavimento de baldosas vinílicas 30x30 de alto tránsito .

Espacio de estimulación  de lenguaje se colocará un piso flotante de madera laminada con superficie superior de madera natural, de alto tránsito  Espesor mínimo 10mm.

En las circulaciones de acceso y marcando el acceso del espacio educativo  se colocará una faja de pavimento táctil direccional, y una baldosa táctil de alerta indicando los cambios de dirección.

Los colores de cada pavimento serán acordados con  la Supervisión de Obra, solicitándose previamente al Contratista la presentación de las muestras para su aprobación.

- Mesada

Se realizará la mesada en el espacio de estimulación de lenguaje y sala braille según detalle en planilla.

- Pasaje a edificio existente

Previa coordinación con la dirección del local se realizará picado de muro para dejar prevista esta conexión (ver plano), instalando en ese lugar una hoja de puerta de madera fija para que en un futuro se materialice la misma.

- Junta de trabajo.

Se resolverá con una placa de poliestireno expandido de 2 cm como mínimo separando el muro existente del nuevo en toda su superficie, incluyendo las fundaciones. En el caso de la junta en  pavimento se colocará sobre cordón preformado masilla elástica tipo Sikaflex 1a y como terminación de la junta una chapa de acero inoxidable pegada al piso con el mismo material dejando uno de los lados libres.

5.-	INSTALACIÓN SANITARIA.

La instalación sanitaria es la necesaria para abastecer de agua y resolver los desagües del baño accesible a construir y la mesada en la sala para ciegos.  En ambos casos se conectará a la instalación existente de acuerdo a lo indicado en planos. Deberá cumplir con las ordenanzas vigentes de OSE  y normativa municipal, respecto a abastecimiento de agua y saneamiento.

Sistema primario de desagües.

Se conectará a una cámara independiente ubicada en el exterior del baño en el espacio libre detrás del mismo, y se conectará a cámara existentes en el predio cercanas a la zona de cocina. Las cañerías serán de PVC de 160mm, o hierro fundido,  al igual que en el desagûe de la mesada ubicada en el interior del espacio educativo para ciegos.

Pluviales.

La bajadas de pluvial se realizará con caños de PVC de 160mm o hierro fundido de 150 mm, conectados a la cámara de inspección de 60x60 que se construye.

Sistema secundario.

Se realizará con cañería de PVC y se colocará una caja rejilla de piso para la ducha y una caja sifonada de PVC ambas con rejillas de acero inoxidable.

La instalación se realizará en un todo de acuerdo con la normativa vigente. Se tendrá especial cuidado en colocar las aspiraciones y ventilaciones correspondientes, según las ordenanzas.

Abastecimiento de agua.

El abastecimiento de agua será realizado con cañería de termofusión con sus correspondientes insertos metálicos, se preverá instalación de agua fría y caliente con un calefón ubicado en el local del baño  en el muro donde se ubica el lavatorio.

Aparatos:

Baño. se colocará un inodoro con mochila apto para uso con silla de ruedas a la altura indicada en plano y un lavatorio apto para uso con silla de ruedas, de la línea tipo Ferrum.

Mesada:  La mesada en el local para ciegos será de granito rojo con bachas de acero inoxidable.

Grifería:   Se colocarán grifería adecuada en el lavatorio con agua fría y caliente para baños accesibles  con comandos de palanca y  una ducha teléfono junto al inodoro. Se verificarán las alturas y distancias entre aparatos y respecto de la grifería en un todo de acuerdo a las normas de accesibilidad.

Asimismo se abastecerá con agua fría y caliente a  las bachas ubicadas en la mesada del local para ciegos con sistema monocomando..

El abastecimiento de agua será tomado de la cocina o de la instalación del local adyascente donde hay duchas y baños. Se preveerá un suministro y colocación de un termoacumulador de 60 lts con tanque de cobre.

Los desagües, serán conectados a cámaras existentes verificando la más conveniente de acuerdo su ubicación respecto a los baños existentes o a la cocina frente a los locales.

Accesorios

Baño. Se colocará portarollo de embutir y un perchero cromado y barandas fija y móvil .

Se deberá tomar en consideración que el baño de maestra, será el mismo baño accesible, por lo cual la altura de los accesorios deberá cumplir con la norma Unit 200.

6.- INSTALACIÓN  ELÉCTRICA.

La instalación deberá estar de acuerdo con   la Memoria General de Instalación Eléctrica de ANEP .

Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE.

Tableros:

Se colocará un tablero general en la zona de acceso y comando de luces en el salón cuidando de que queden en el muro inmediatamente cerca del vano, del lado donde abre la puerta.

Medidores.

Se deberá gestionar el cambio de medidor y acometida de UTE, lo cual incidirá en la conexión de la Escuela a la energía.

La empresa deberá hacerse cargo de la tramitación ante UTE  del  cambio de ubicación de los medidores solicitada, hacia el predio de la escuela. También se hará cargo de la reubicación de  la acometida de UTE hacia un lugar de más fácil acceso. La ubicación de estos  dos elementos se coordinará con la supervisión de obra.

Asimismo se deberán verificar las condiciones de la instalación de puesta a tierra en este sector y en caso de ser necesario se incorporará una jabalina de cobre con carbón activado de modo de reforzar la instalación de P.A.T.

Iluminación:

En la circulación de acceso se preverán dos luminarias en línea con luver, de tres tubos de 40 W cada una.

En el acceso del lado exterior a la puerta se colocará una “tortuga” similar a las utilizadas en baños y espacio de aula.

Se colocarán asimismo dos luminarias tipo “tortuga” en ambos extremos del salón.

En el baño se colocará una tortuga con cuerpo de aluminio y terminación epoxi-poliester color blanco, con una lámpara fluorescente de bajo consumo de 75W en posición central y sobre el espejo un riel con dos artefactos orientables para dicroicas de 50W.

En el salón de trabajo se colocarán 9 luminarias con luver de tres tubos de 40 w cada una, ubicadas en grupos de tres soportadas por vigas de madera multilaminada tipo finger joint.

Las luminarias se colocarán por debajo del techo suspendidas de 2 perfiles vigas de madera multilaminada tipo finger joint de 6” x 2 colocadas en el sentido de la menor dimensión del salón, y separados entre sí,  la dimensión de la luminaria a colocar.

Se fijarán a ángulos amurados a tres metros de altura (hacia abajo) mediante fijaciones metálicas al muro de bloques vibrados. Se verificará que los mismos queden perfectamente horizontales y paralelos entre sí.

La instalación general será exterior distribuida con bandejas de chapa galvanizada soportada con ménsulas de los muros, y la cañería de distribución será exterior con caños galvanizados de acuerdo a la normativa vigente y a la memoria de ANEP. En los tramos horizontales se colocarán ductos metálicos con tapa de protección.

En el exterior del edificio se colocarán luminarias sobre en las esquinas del edificio que dan a la cocina y a la línea divisoria con el edificio lindero.

Telefonía y datos.  En cada aula se dejará previsto una conexión para teléfono y dos conexiones en línea para PC. Se preverá la instalación adecuada para la colocación de una antena para el Plan Ceibal.

Llaves y tomas.  Se preverán en el salón la instalación para conectar cuatro tomas en línea y cuatro de tipo schuko agrupados de a dos con uno de cada tipo. Los mismos se ubicarán distribuidos en cada pared. Serán aprobadas por UTE y de primera calidad.

Acondicionamiento térmico.

Se preverá la instalación de equipos de aire acondicionado en todos los  locales, salvo el baño, para lo cual se deberá dejar previsto a 1,50 m de altura un toma adecuado cerca del lugar de instalación del equipo, además de los ya previstos. A los efectos de la instalación, se dejará prevista la instalación de dos  equipos de aire acondicionado de 18000 BTU en el espacio de aula y dos de 9000 BTU en la circulación.  Los equipos se suministrarán como parte de esta licitación.

7.-  CARPINTERÍA DE MADERA.

Se colocarán puertas de madera en el acceso a las aulas y acceso al baño. Todas las puertas serán aptas para ingreso con silla se ruedas. Se detallan en planillas. Tendrán protección inferior en ambas caras de acero inoxidable colocado con tornillos a la puerta de madera.

Todos los locales llevarán una protección guardasillas de madera  de cedriño de 0,12m de altura colocadas con la cara superior a 0.90m .  Está compuesta por dos partes unidas con tornillos y adhesivo acrílico.  Tendrá los cantos redondeados y será de una pulgada de espesor. También funcionarán como guia táctil de percepción manual. Se colocará también en la cara interior de los muros  perimetrales de la circulación entre puerta doble y la del baño con la misma función. Ver detalle en planilla.

8.-   CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

Todas las ventanas serán de aluminio serie Gala de acuerdo a las especificaciones dadas en la planilla correspondiente.  El acceso principal será de aluminio con dos hojas batientes y de tipo similar a la serie GALA.

Los perfiles a utilizar en ambos casos serán de calidad igual o superior a los suministrados por  Aluminios del Uruguay.

9.-     ACERO INOXIDABLE

Se colocarán placas de acero inoxidable en la parte inferior de todas las puertas a ambos lados de la misma en los locales a construir.

Los herrajes, manotones y barandas en los baños serán de acero inoxidable.  Su diseño será el establecido en las normas de diseño para locales accesibles. Se coordinará con el Supervisor de Obras.

10.-   ESPEJO

Se colocará un espejo en baño accesible según especificaciones en planilla.

11.-   PINTURA.

Muros.

Los colores de los muros serán definidos por la supervisión de obras al inicio de los trabajos. Se expresan  los criterios a utilizar que pueden incidir en la cotización.  La pintura a utilizar será de primera calidad  (INCA o similar).  En todos los casos la pintura se dará sobre superficie enduida, con material de primera calidad.

Muros interiores.

Se pintarán sobre enduído (salvo el muro de bloques en la circulación de acceso) con pintura acrílica de color claro.   Se preverá un muro por salón con pintura de color intenso sin base blanca (ej. Rojo Bermellón, Azul Cobalto, Amarillo Cromo).

En el caso del acceso se pintará en las mismas condiciones con tramos que en un 50% aproximadamente tengan colores diferentes e intensos.

Muros exteriores.

Se sellarán con cemento portland dado a pincel, con una mano de membrana líquida blanca, sobre la cual se pintará con pintura acrílica de color claro.  Se darán  las manos necesarias para que la superficie quede cubierta y en condiciones de impermeabilidad.

Carpintería de madera.

Se darán a todos los elementos de madera tres manos de protector para madera con color roble claro.

12.-   VARIOS.

Amure de equipos.

Se dejarán previstos ménsulas amuradas a los muros correspondientes para la .colocación de equipos de aire acondicionado en lugares a determinar con la supervisión de obras incluyendo en la cotización una alimentación eléctrica de 25 Amp. y un desagüe de 40mm.

Los amures de las bandejas y ductos de instalación eléctrica podrán ser amurados al revestimiento de yeso, fijándose en los elementos estructurales de las placas.

Limpieza y orden en la obra.

- La obra se mantendrá perfectamente limpia, ordenada, disponiendo el contratista su limpieza y orden en forma diaria. En caso de trabajos con amoladoras o que despidan polvo, se limpiará las zonas en uso de la escuela afectados por el mismo.

- Los escombros se retirarán diariamente del sector en obras.

- Todos los viernes la obra quedará perfectamente limpia extremando aún más las exigencias de limpieza.

- Al finalizar la obra, se realizará una limpieza a fondo de tal forma que el local y el adyacente, puedan dar comienzo inmediatamente sin necesidad de alguna otra limpieza por parte del contratante. Incluirá pisos, vidrios y todo otro elemento perteneciente al local en obra, su adyacente y los espacios exteriores.

NOTA: En todos los casos, se podrá tomar en cuenta el material existente en la escuela, que cumpliendo las condiciones previstas pueda ser utilizado en la obra. Se deberá especificar para cada situación los materiales a utilizar o aclarar si se tomaron o no en consideración.  Dichos materiales serán expuestos con las cantidades existentes, de modo de ser evaluados en  oportunidad de la visita a obra de los oferentes.

PLANILLA DE LOCALES

| LOCAL | DESTINO | AREA | PAVIMENTO | MUROS | CIELORRASO | OTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estimulación del lenguaje |  | madera, texturas antideslizantes en el acceso | Texturas, colores | Placa Isodec | Sonido |
| 2 | Baño Discapacitados |  | Cerámica con texturas, antideslizantes | Revestimiento Cerámico | Cielorraso de yeso. | Barandas (2) en inodoro |
| 3 | Espacio Braille |  | Baldosas vinílicas 30x30 de alto tránsito. | Pintura | Placa Isodec |  |
| 4 | Acceso, hall |  | Cerámica antideslizante y zonas textura diferenciada en accesos a locales. | Pintura y zonas de texturas diferenciadas con madera y tela. | Cielorraso de yeso. |  |
| 5 | Vereda perimetral |  | Arena y portland fretachado | Pintura exterior impermeable |  |  |

Arq. Jaime Sztern