MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:			LICEO N° 29

PADRONES:                  Nº 18661, N° 409819, N° 18645

UBICACIÓN:		J. J. de AMEZAGA, esq. Democracia

DEPARTAMENTO:	MONTEVIDEO

DESTINO:		LICEO

OBJETO DE LAS OBRAS:

Construcción de los siguientes componentes en el predio Padrones Nº 18661, N° 409819,

N° 18645:

1.- Edificio Principal

2.- Gimnasio Abierto

A EFECTOS DE ESTE LLAMADO SE COTIZARÁ UNICAMENTE LA ETAPA 1.

NIVEL PLANTA BAJA:

- Hall de Acceso.

- Espera.

- Dirección A.

- Dirección B

- Sub Dirección

- Archivo Pasivo.

- Tisaneria

- SSHH Docentes Masc

- SSHH Docentes Fem.

- Depósito.

- Administración

- Sala de Reuniones

- Ascensor.

- Escalera 1

- Espacio Recreativo  Abierto/Techado

- Escalera 2

- Tanque inferior de bombeo (exterior)

- Gimnasio Abierto:

- Deposito de equipamiento deportivo

- Sector para gimnasia con Aparatos e Instalaciones

- Cancha Abierta Polideportiva.

NIVEL 100:

- Laboratorio de Física

- Ayudante Preparador

- Laboratorio de Química y Biología

- SSHH Alumnos Masc.

- SSHH Alumnos Fem.

- SSHH Docentes Masc.

- SSHH Docentes Fem.

- SSHH Personal de Servicio.

- Ducto de Servicio

- 5 Aulas

- Escalera 1

- Escalera 2

- Adscripción

- Ascenso

NIVEL 200:

- SSHH Alumnos Masc.

- SSHH Alumnos Fem.

- SSHH Docentes Masc.

- SSHH Docentes Fem.

- SSHH Personal de Servicio.

- Ducto de Servicio

- 6 Aulas

- Escalera 1

- Escalera 2

- Adscripción

- Ascensor

- Salida a Azotea

NIVEL AZOTEA:

- Llegada Ascensor (mantenimiento azoteas).

- Tanque superior de abastecimiento.

## I. GENERALIDADES

La presente memoria refiere a la Obra a realizarse en los Padrones N° 18661, 409819, 18645 de la ciudad de Montevideo.

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y Memoria Constructiva General.

Para todo lo que no está expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regirá la Memoria Constructiva General de Obras de A.N.E.P. (M.C.G)

La presente Memoria Particular mantiene el mismo orden de rubros que la M.C.G. antes mencionada.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento

necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo

todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los

recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada,

en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados

apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo.

Si las obras realizadas o ha realizar no reúnen las características de ejecución

y terminación especificada en los recaudos, se podrá ordenar que las mismas se demuelan, reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea más conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o indemnización alguna.

# SISTEMA CONSTRUCTIVO

Si bien las piezas gráficas que describen el proyecto muestran un sistema constructivo estructural claramente identificable, el sistema constructivo-estructural definitivo a emplear para la ejecución del proyecto deberá ser propuesto por el oferente quien se hará cargo de la adecuación del anteproyecto para que se adapte al sistema ofertado. Las especificaciones constructivas indicadas en la presente memoria son indicativas, la empresa podrá proponer otras que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la solicitada, deberán ser debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración.

En caso de emplear un sistema de construcción tradicional todos los elementos y su ejecución deberán ajustarse a lo dispuesto en la Memoria Constructiva General que rige para este llamado, o en su defecto de la MTOP.

Si se optase por desarrollar el proyecto mediante un Sistema Constructivo No Tradicional, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes sobre la adecuación del mismo al uso previsto y el cumplimiento de las normativas vigentes.

En todo caso el sistema a emplear deberá contemplar:

- Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten acústicamente adecuados.

Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente a ruidos aéreos provenientes del exterior y un aislamiento adecuado entre ambientes del edificio educativo. En los cerramientos entre aulas, laboratorios y otros locales se exigirá un índice de reducción sonora de 40 dbA.

- Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecido por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

- Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con iluminación y ventilación natural (se respetará el diseño de aberturas graficado en planos y planillas).

- Iluminación y ventilación artificial: Se suministrará la cantidad y los tipos de luminarias indicadas en láminas de eléctrica.

- Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrán capas hidrófugas continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislación hidrófuga en las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del conjunto.

- Durabilidad:

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberán cumplir con las exigencias mínimas de vida útil establecidas en tabla adjunta considerando las condiciones de uso que se detallan en la misma. Todas aquellas propuestas que superen dichos mínimos serán especialmente valoradas según se especifica en pliego.

- Resistencia

Toda la construcción así como sus partes, deberán cumplir con lo establecido en Normas aplicables de ensayos a Impacto de cuerpo blando y cuerpo duro.

La administración se reserva el derecho de solicitar la certificación de cumplimiento  de dichas normas, expedida por una institución competente, lo que no implicará un aumento de costos de ningún tipo.

  - Cerramientos Prefabricados de Hormigón

En el caso de plantear y proponer un Sistemas Constructivos alternativo al expresado en gráficos, el cerramiento exterior del edificio deberá generar un confort térmico al interior de los locales Áulicos y Administrativos asimilables (según http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/formulario-de-transmitancia-termica) a  lo indicado y graficado en planilla de muros exterior; la cubierta se deberá asimilar a una losa estructural de 15 cm. y una terminación de azotea tradicional con un espesor de capa de poliestireno expandido de e=3 cm. y densidad de 30 kg. /m3

Como parte de la Documentación e Información técnica a presentar a la Administración por parte de los Oferentes, se deberá incluir los valores obtenidos del estudio de transmitancia térmica del citado link.

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Acceso y Obras Complementarias: El acceso a las Obras se coordinara con la Dirección de Obras.

En especial, en el caso de realizarse las mismas en época de funcionamiento del Liceo, se deberá extremar los cuidados para no afectar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Las Obras Complementarias que se deben realizar aseguraran la inaccesibilidad del alumnado a sectores de Obra en Ejecución, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

Advertencia General: El contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las Ordenanzas Municipales, U.T.E. A.N.T.E.L. Bomberos, etc. corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Publica, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra por duplicado.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se tomaran las

medidas de seguridad para cada caso.

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos

correspondientes.

Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no tóxico).

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales

regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Seguridad.

En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con Técnicos  Prevencionistas de acuerdo al MTSS y el Banco de Seguros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la Supervisión de Obra.

LLUVIAS

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

VIGILANCIA

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad.

En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa.

MATERIALES A UTILIZAR

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudos sea de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada.

Se prevé el desarrollo de las obras por sectores y en paralelo al funcionamiento del actual Liceo. Se deberá presentar un plan de ubicación de cierres y vallados a la Supervisión de Obras a los efectos de definir zonas para Liceo y zonas para Obras.

Se coordinarán entregas parciales de los distintos sectores con la Supervisión de Obras.

AFECTACIONES A TERCEROS: Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la Empresa y consulta a vecinos. Acta de medianería; se deberá realizar dado que existen construcciones de muros divisorios y medianeras. Se deberá hacer una inspección ocular y fotográficamente de toda la zona afectada (de ambos lados) labrando acta de las mismas.

Se deberán ejecutar las obras en 2 ETAPAS según se aclara a continuación:

A EFECTOS DE ESTE LLAMADO SE COTIZARÁ UNICAMENTE LA ETAPA 1.

1er ETAPA: Se procederá a la demolición total de la construcción existente al interior del predio y con frente a Calle Blandengues.

Se hará el picado y retiro de todo el contrapiso existente en el área deportiva así como los desamures de los arcos y tableros existentes. A los efectos de la facilidad de ejecución de tareas de apuntalamientos, disposición de puntales para el sustento de las viguetas prefabricadas, etc. podrá programarse el picado y retiro del contrapiso para etapas posteriores.

2da ETAPA: Culminadas y entregadas las obras involucradas en la 1er ETAPA, se procederá al desmonte, des-amure de todos aquellos insumos que no son parte de la demolición total del edificio que tiene acceso sobre Calle Amezaga. Se deberá solicitar a la Supervisión de Obra, con la debida anticipación; coordinar la desconexión de la alimentación Eléctrica, Plan Ceibal y ANTEL

La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria  Parcial. Para ello el Contratista deberá coordinar con la Supervisión de Obra, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas involucradas del proyecto y la fecha de entrega anticipada.

2. PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por el Área de Obras, encargada de la Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la Supervisión de Obra

3. VISITA AL LUGAR

Se sugiere a los oferentes que realicen una visita al predio y edificio existente previo a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

4. COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser previstos por el Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto; no se admitirá el picado posterior al llenado, se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta.

Según se establece en las láminas de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervisión de Obra y contando con la aprobación del Arquitecto Proyectista. En especial, en Laboratorios, Administración, Talleres o cualquier otro local donde la ubicación implique una coordinación específica, la ubicación de todas las puestas será verificada en obra.

Así mismo, a la fecha de la presente Memoria, se desconoce fehacientemente, por que Calle UTE va a definir la acometida del servicio. Esto será aclarado una vez ingresada la carpeta correspondiente a la Obra por parte del Técnico Instalador del Contratista.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada.

Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas serán revestidas). Se presentará un plano con la disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales y la posición de juntas de dilatación deberán contar con la aprobación del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentaran planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.

IV. IMPLANTACION DE LA OBRA

1.          CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.1        VALLA:

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas del MTSS, Municipales y nacionales vigentes.

V. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS.

La empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el comienzo de sus trabajos.

El trámite y los costos que origine el mismo serán por cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el MTSS.

Queda por cuenta de la empresa, el suministro, la instalación y mantenimiento de la iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, puestas de iluminación, toma corrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc.

1-	LIMPIEZA DEL TERRENO:

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General y en los plazos establecidos en los Pliegos.

El Contratista deberá limpiar el terreno y extraer las especies vegetales que se encuentran localizadas en el área donde se realizarán las construcciones. Este trabajo deberá incluir la eliminación de raíces y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel de terreno natural en el área de las Obras.

Así mismo, deberá hacer el retiro de todos aquellos elementos y construcciones que se encuentren dentro del predio y no estén indicados como “A MANTENER” o “A RE-UBICAR”.

2-          REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO:

Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de las obras y al trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado de acuerdo a las láminas de estructura y albañilería.

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin

por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.

En caso de dudas se deberá consultar a la Supervisión de Obras.

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

3-         COTAS Y NIVELES:

EDIFICIO PRINCIPAL: El nivel ± 0.00 de piso terminado interior se corresponde con el nivel altimétrico del Plano de Relevamiento Planialtimétrico del Ing. Agr. LEONARDO CALLEROS MICHELENA correspondiente a la cota +2.81.

CANCHA POLIDEPORTIVA ABIERTA: El nivel de piso terminado esta a +0.49 en relación al N.P.T.I del Edificio Principal. El N.P.T. se corresponde en el Plano de Relevamiento Planialtimétrico del Ing. Agr. LEONARDO CALLEROS MICHELENA a la cota +3.30.

La Empresa adjudicataria deberá elegir referencias fijas existentes que estén incluidas en el Relevamiento Planialtimétrico a los efectos de referenciar las cotas altimétricas, a modo de ejemplo una tapa de colector existente.

En particular, el Ing. Agr. LEONARDO CALLEROS MICHELENA, referenció el nivel ± 0.00 planialtimétrico de su plano, a una cota de Tapa de Colector ubicado en el cruce de las Calles Blandengues y Calle Constitucion.

4-	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA:

4.1-       NIVELACIÓN CON APORTES

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos correspondientes, siguiendo las especificaciones descritas a continuación en la presente Memoria Particular; considerando un mínimo de 30 cm. bajo el nivel de piso terminado propuesto. El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno.

Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

En los sectores delimitados en planos se retirarán o incorporaran las capas de suelo que correspondan para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las cotas establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular inerte compactado por capas de 10cms a 15cms como máximo.

Se seguirán las siguientes indicaciones:

a.  MOVIMIENTO DE SUELOS.

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas indicadas en los planos respectivos.

Se aconseja la utilización de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas.

Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sean de pisos de las edificaciones, pavimentos, sendas, etc.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento y/o depósito de materiales.

Para obtener cotas de rasante del movimiento de tierra será necesario descontar los espesores de pavimento. En todas las zonas de implantación de obras, ya sean estas de edificios, sendas, etc. se retirará la capa de tierra vegetal antes de comenzar los trabajos de desmonte o de terraplén, guardando el material para los revestimientos de tierra previstos.

Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.).

No podrán compactarse capas superiores a los (20 cm.) veinte centímetros de espesor suelto, salvo que el  Contratista  pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Director de Obra podrá autorizar la colocación de capas de mayores espesores.

No se pagará ningún Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente, comprobándose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en compactación.

b.  COMPACTACION DE LA SUBRASANTE

Los últimos (20 cm.) veinte centímetros superiores de la subrasante, ya sea para terraplenar, desmontar o sustituir, se compactarán hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco por ciento  del valor máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado  determinado según la norma AASHTO T 180.

c.  DESMONTES Y TERRAPLENES

Los terraplenes se compactarán en capas no mayores de 20 cm., veinte centímetros sueltos en toda su extensión a una densidad mínima del 95%, noventa y cinco por ciento de la DMC.

Los materiales utilizados en los terraplenes deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra antes de su  colocación y deberán tener un C.B.R. superior al (10%) diez por ciento medido al (95%) noventa y cinco por ciento de su densidad máxima.

La última capa del desmonte también se deberá compactar al  (95%) noventa y cinco por ciento de la D.M.C. (Densidad Máxima de Compactación).

La conformación de los terraplenes mantendrán una relación de 3 a 1, entendiéndose que el desarrollo horizontal del terraplén es de 3 y la altura es de 1.

d.  PRÉSTAMOS O DEPÓSITOS CON TRANSPORTE INCLUIDO

Las excavaciones para los préstamos y los depósitos de material de desmonte a depósito o de sustitución de material inadecuado, deberán realizarse en lugares previamente aprobados por la Dirección de la Obra, cuidando especialmente la compactación y conformación posterior de dichos lugares, para impedir el deterioro del  medio ambiente donde se realice.

El Contratista deberá suministrar todo el material  requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos, para lo cual podrá realizar todas las mediciones y ensayos que entienda necesarios.

En el precio cotizado se supondrá incluido el derecho de piso necesario para los materiales de préstamo, y el  transporte total de los mismos, ya sean estos de préstamo, depósitos o sustituciones, hasta su ubicación total.

El material de préstamo a utilizar en los rellenos no podrá tener dimensiones superiores a los (10 cm.) diez centímetros, no deberá ser expansivo y cumplirá con lo indicado precedentemente.

La compactación de dichos materiales se realizará en igual forma que el correspondiente al Rubro Desmonte y Terraplén.

e.  SUSTITUCIÓN DE MATERIAL INADECUADO

Si algún material no cumple con lo especificado para ser utilizado en los terraplenes o no ser adecuado para servir de soporte en el desmonte, deberá ser removido al solo juicio del Director de la Obra.

El precio cotizado deberá incluir, la remoción del mismo así como su transporte y conformación posterior, su relleno con material apto, incluido su transporte y derecho de piso si fuera necesario traer el material apto de fuera del predio y su compactación correspondiente.

f.  BASE DE CONTRAPISOS ARMADOS

La base de los contrapisos armados estará constituida por un material granular de un CBR 30% medido al 95% de la DMC según AASHTO-T180; tendrá un espesor compactado no inferior a los 20 cm. Este material se compactará hasta alcanzar el 95% de su DMC.-

g.  DEMOLICIONES

Los materiales producto de demolición de edificios y construcciones existente son propiedad de ANEP motivo por el cual la empresa quedará sujeta a la decisión del organismo en cuanto a retiro y/o traslado de los mismos.

  - EXCAVACIÓN  PARA FUNDACIÓN

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura y albañilería, referido a pilares, pilotes, vigas de fundación y riostras.

  - DESCALCE DE VIGAS

Todas las vigas y riostras de fundación se descalzarán. Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura.

5-	 OBRADOR

5.1.  Organización del Obrador.-

Para el caso de no existir dicho plan de organización se deberá coordinar con la Supervisión de Obra de forma de evitar interferencias con el desarrollo de las actividades del Liceo y con terceros.

5.2.  Carteles y cercado de obra

Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en anexos.

Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado  que tendrá 2m de altura y que podrá ser de tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como máximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las

dos opciones signifiquen riesgo para los estudiantes ni usuarios.

El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de

acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.

5.3. Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,

deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio liceal no

generando ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.).

5.4. Acopio de materiales

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de

Organización de la Obra o en sus efectos con el Supervisión de Obras, previendo el mantenimiento de las condiciones prexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semi terminados se deberán realizar de acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa en sus características.

VI. HORMIGÓN ARMADO

1.	CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ARMADO

Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura y en la Memoria Constructiva General.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 1050:2005.

Nota:

Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado

expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrán

estas últimas.

La resistencia característica cilíndrica del Hormigón se indica en dichos recaudos.

Se realizarán en un todo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la Memoria Constructiva General y su Anexo I.

La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón según se detalla a continuación de acuerdo a las distintas etapas de la estructura:

Se elaborarán los siguientes grupos de mínimo 6 probetas para cada sector:

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra.

2 - un segundo grupo proveniente del hormigón de vigas de fundación y cabezales.

3 - un tercer grupo de pilares, vigas y losas sobre planta baja.

4 - un cuarto grupo de pilares, vigas y losas sobre piso 1.

Las probetas a ensayar deberán contar con identificación por grupo y fecha.

En el Libro de Obra, deberá quedar registro de la confección e identificación de la probeta.

Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigón.

- PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DE ENCOFRADOS

  - Encofrados

El encofrado deberá cumplir con todo lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. Los mismos deberán cumplir con todas las normas vigentes. El constructor tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura. Los encofrados y sus elementos de sustentación cumplirán con las normas de resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni deformaciones de ningún tipo.

Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se deberán humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón.

El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos.

El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en los recaudos de estructura.

Las oquedades de entidad que resulten en  el hormigón armado al retirar tensores, ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberán confirmar las contra flechas en los

recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Supervisión de Obra.

El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de los límites previsto y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigón (quitado de objetos extraños, rebarbas y cepillado) se deberá aplicar un mejorador de

adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminación.

  - Colocación de armaduras

La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para las armaduras únicamente se podrá usar de hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”) o de plástico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigón de la pieza.

  - Coladas

No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido inspeccionados y aprobados por la Supervisión de Obra. Se deberá avisar a dicha Supervisión por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras están listas para la inspección.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las posiciones correctas en cada punto de llenado.

Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada anterior.

La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de la colada siguiente.

  - Colocación y compactación

El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del hormigón dado que la altura de caída no superará los 50cm.

Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tal que el material sea rápido y totalmente compactado.

Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el

Proyecto, el Supervisor de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se realizará sobre los apoyos.

En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de acero y chorro de agua.

NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de la misma por parte de la Supervisión de Obra.

El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o superficiales) acordándose con la Supervisión de Obra el procedimiento a seguir.

La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión del Supervisor de Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado.

  - Curado del Hormigón

Inmediatamente de terminada la colocación del hormigón deberá tomarse las precauciones necesarias a los efectos de su protección contra la pérdida de humedad y la influencia de las bajas temperaturas.

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. El curado podrá realizarse por humedecimiento o por aplicación superficial de compuestos líquidos para curado del hormigón.

En el curado por humedecimiento, todas las superficies de hormigón se mantendrán mojadas en forma constante durante siete (7) días como mínimo después de colocado el hormigón.

Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Supervisor de Obra podrá aumentar el período de curado.

3.          DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO

La remoción de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizará cuando el hormigón, de acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las operaciones de desencofrado.

Antes de iniciar las tareas de remoción de los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos, el Contratista comunicará al Supervisor de Obra las evidencias disponibles sobre la resistencia del hormigón y la fecha en que se realizarán las mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

Durante el período constructivo, sobre las estructuras no se acumularán cargas, materiales ni equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de aquéllas. La misma disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.

El Contratista tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Se considerarán los plazos para la remoción de encofrados indicados en los recaudos gráficos.

DESCRIPCION                                                                                                        PLAZO

ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS, MUROS Y COLUMNAS                        	  3 DIAS

ENCOFRADOS DE LOSAS DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD                		14 DIAS

FONDOS DE VIGAS, DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD                           	14 DIAS

REMOCION DE PUNTALES DE SEGURIDAD EN VIGAS Y LOSAS

DE GRANDES LUCES                                                                                           21 DIAS

Los días en que se produzcan heladas se descontarán, como mínimo, de los plazos indicados.

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejarán puntales de seguridad que sólo se retirarán cuando la Dirección de Obra lo indique.

4.          FUNDACIONES

Se deberán prever todos los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas, ventilación, etc., coordinando con la Supervisión de obra, los Contratistas y los Subcontratistas, de manera de asegurar que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que son parte del Proyecto Ejecutivo.

En  los puntos de encuentro de cañerías de sanitaria, o de otros tipos de instalaciones, con las vigas de fundación el nivel superior de las caras de las mismas será de

–0.40cms continuándose con mampostería de espesor similar hasta alcanzar +0.10 por encima del nivel de piso terminado.

Todas las vigas deberán quedar descalzadas.

Una vez llenadas se procederá a retirar la tierra alojada debajo de las mismas, generando un hueco no menor a 10cms.

5.          CARRERAS, DINTELES, ANTEPECHOS

Se indican en planos las dimensiones y armaduras de los mismos.

CARRERAS: se realizarán aquellas carreras indicadas en lámina de detalle de SSHH ALUMNOS en muretes divisorios de boxes.

DINTEL: en los casos no indicados, para vanos de hasta 1.50 m, se realizará un dintel del ancho del muro rústico por 0.20 m de altura, armado con 4 Ø 8 tratados y estribos Ø 6 cada 0.25 m.

ANTEPECHOS: se realizarán de hormigón armado, del ancho del muro rústico por 10 cm. de altura, con pendiente del 10 % hacia el exterior y armados con 4 Ø 8 longitudinales y estribos Ø 6 cada 25 cm. Su longitud será la del vano más 40 cm. hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los hierros se anclarán a los mismos.

6.	HORMIGON EN SEGUNDA ETAPA

Se realizarán todos aquellos hormigones en segunda etapa indicados en láminas de albañilería y estructura.

Se respetaran todas las indicaciones en láminas de Estructura respecto a las cuantías y posición de las barras de acero. La unión entre hormigones de 1era y 2da Etapa se realizará con Sikadur Gel 32 de acuerdo a las indicaciones técnicas del fabricante.

7.	SERVIDUMBRE DE INSTALACIONES

Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.), deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc. deberán colocarse antes del llenado y contarán con la aprobación del Supervisor de Obra.

8.	TANQUE SUPERIOR DE AGUA

Sobre la Caja de Ascensor, se contara con un tanque superior, ver detalle en LAMINA DE ESTRUCTURA.

En la losa superior de la tapa se preverán dos aberturas con tapa de hormigón de 20 x 20 cm. cada una (1 por compartimiento) para inspección del flotador y en los laterales se colocarán 2 tapas de hierro tipo LACHS de 60 cm. de diámetro.

En el sector inferior del tanque, en cada compartimiento, irá ubicada una salida según detalle de sanitaria. El fondo de cada compartimiento llevará una pendiente mínima de 10 % hacia dicha salidas.

La losa superior se realizará con pendiente hacia la azotea principal para permitir el desborde libre.

9.	LOSAS DE MESADAS DE BAÑOS, CANTINA, LABORATORIOS, etc.

Se ejecutarán losas de hormigón armado apoyada en muretes intermedios o en 3 de sus lados y de espesor igual a 6 cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y griferías que se deberán coordinar con el subcontrato de sanitaria.

Las mesadas a hacer en local Ayudante Preparador y Laboratorio (ver Lamina L18A13), Cantina (ver lamina L17A12), así como las mesadas en SSHH Alumnos, tendrán las dimensiones indicadas en LAMINAS DE DETALLE DE SECTORES estarán armadas con Ø6 cada 15 cm. en ambas direcciones.

En las mesadas de los servicios higiénicos de Alumnos (ver lamina L15A10), se realizará viga frontal para proteger al sifón según detalle. Esta viga frontal apoyara en muretes de ladrillo de campo de primera a ambos lados. En los huecos de pileta, se realizara refuerzo perimetral con  6.

Las mesadas de hormigón, se empotrarán en muros 7 cm. como mínimo y se apoyarán en los respectivos muretes de ladrillo de campo de primera según se indica en planos.

10.	PASES

Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los recaudos (albañilería, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin la consulta a la Supervisión de Obra.

En caso de omisión de pases en piezas de Hormigón, se dará aviso a la Supervisión de Obra. En gral. En estos casos se ejecutaran los pases a máquina o con martillo eléctrico.

11.	PRETILES

Los elementos estructurales de hormigón armado al exterior VISTO (pretiles, frontalines,

aleros, etc.) serán terminadas las caras horizontales y expuestas al exterior como lustrados.

Los planos horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendrán goterones o buñas como forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos.

Al interior las carreras, cielorrasos, antepechos y mochetas se terminarán con revoque fino y pintura salvo indicación en recaudos gráficos.

12.	PLATINAS DE ESPERA

Se hará el suministro y fijación de las platinas metálicas donde se electro soldarán los Perfiles metálicos (PNC10) que se indican en Laminas de Estructura y que forman parte de la estructura de la escalera 2. Ver lamina de detalles y estructura.

En los locales de Laboratorios, se deberán suministrar y fijar las platinas de espera para la sujeción del soporte colgante para la Instalación y cableado de eléctrica (ver lamina de eléctrica y detalle de soporte en planilla de herrería).

13.	PILARES DE SECCION CIRCULAR

Los pilares de sección circular serán de hormigón visto con encofrado de PVC. Es responsabilidad del contratista el especial cuidado de estas piezas a la hora del vertido/compactación del hormigón para lograr superficies homogéneas, libre de oquedades y que tengan un aspecto gral. Homogéneo.

14.	LOSA BOVEDILLA

Para la resolución de las losas estructurales se ha estudiado y propuesto el uso de Bovedillas Pre moldeadas del Tipo “mequis3” según se adjunta en gráficos de Estructura.

Es de Orden el estudio, computo y precio de este sistema a la hora de la oferta.

Así mismo, queda abierta la posibilidad de que los oferentes presenten en forma aparte, alternativas a la resolución adoptada para este caso.

Esta alternativa deberá presentarse de forma que se identifique bien el sistema, la procedencia, información técnica, proveedor, etc. Así mismo se deberá presentar el estudio económico/tiempo del sistema a proponer ( computar, metrar, leyes sociales, etc.)

En el caso de que la alternativa generase modificaciones y/o alteraciones al resto del Proyecto Ejecutivo, estas deberán de quedar expresadas, computadas y cotizadas conjuntamente con la solución de losa propuesta por el oferente.

VII.  ALBAÑILERIA

1.          NIVELES

Se considerarán niveles definitivos los indicados en los planos.

2.          MUROS

Se emplearán cerámicos de primera calidad.

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

Todos los muros y tabiques se anclarán a pilares y vigas mediante bigotes Ф 8 que deberán preverse en la estructura. Tanto en pilares como en vigas se colocarán cada 50 cm. y tendrán una longitud de 50 cm., su amure se realizará con mortero de arena y Pórtland.

2.1	Elevación de muros

Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y manteniendo limpias las juntas.

Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el  mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado final.

Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas para poder acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

2.2.  Rústico de albañilería

2.2.1.  Muros de ladrillos visto.

Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de campo de primera calidad con junta trabada y rehundida (10mm x 15mm). En los casos que se requieran piezas de tamaño menor, las mismas se obtendrán mediante cortes mecánicos, descartándose el uso de chorizos.

Para aquellos casos en que los muros sean con terminación ladrillo visto y una vez finalizado el mismo se presentaran anomalías (manchas, discontinuidades de color, etc.), la Supervisión de Obra podrá exigir el re-hacer de los mismos.

Una vez que el ladrillo visto haya secado, se procederá al uso de cepillo de acero o limpieza con agua y ácido clorhídrico al 10% y se aplicará como terminación dos manos de resina de siliconas o impermeabilizantes siliconados incoloros de performance igual o superior al tipo Igol-H-Sil de Sika.

Según se grafica en lámina de fachadas, se deberá seguir con especial cuidado lo propuesto en la disposición de los revestimientos de ladrillo visto en la Fachada Blandengues y Contrafachada de sobre calle Amézaga:

2.2.2.  Muros y elementos estructurales

A Muros dobles

Aplica lo definido en las planillas de muros de las láminas de albañilería con todas sus variantes respecto a las terminaciones con cámara de aire y con uniones de varillas “Z” de hierro 8 mm (un gancho cada metro cuadrado).

En muros exteriores con cámara de aire, se aplicará una azotada aplanada con cuchara en sentido ascendente de arena y pórtland con hidrófugo inorgánico sobre la cara exterior del muro interior, terminación de emulsión asfáltica conformando una capa impermeabilizante continua.

Se deberá poner especial cuidado en el encuentro con las “Z” de hierro, vínculos entre muros. (Ver ítem. Impermeabilizaciones y Aislaciones y el ítem Capa aisladora vertical y terminaciones.)

Al exterior, los muros con ladrillo visto llevaran junta rehundida. Los interiores serán revocados.

Los tabiques exteriores vistos se levantaran con un mortero de arena y portland, sin cal de manera de evitar posteriores manchas sobre dicho paramento.

No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas, que serán perfectamente a plomo.

B Mampuestos

Los ladrillos a emplear tendrán color y tamaño uniforme permitiéndose un 20% de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.

C Muros expuestos

Para aquellos muros extremadamente expuestos se deberá prever la eliminación del llenado de las juntas verticales de la primera hilada de cada planta y la conformación de una garganta de arena y Portland hacia el exterior de forma de permitir el escurrimiento producido sobre la cara exterior del muro interior. A nivel de esta garganta, se dejaran juntas verticales abiertas, 1 cada metro.

D  Cara interior de muro interior

La terminación de la cara interior será revocada.

E  Impermeabilización de jambas de aberturas en paredes al exterior.

Se realizara un cordón de mortero hidráulico e hidrófugo entre el medio ladrillo exterior y el interior, prolongándose hasta debajo del marco.

3.          CANALIZACIONES Y PASES

Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación, coordinando con la Supervisión de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que forman parte del Proyecto Ejecutivo.

4.          TRABA

Los muros y tabiques se vincularán a los pilares por medio de bigotes de traba dejados en la estructura. Se preverán bigotes Ø 8 de 50 cm. de largo cada 50 o 60 cm.

5.          AISLACIONES

5.1        CAPA AISLADORA DE CIMIENTOS

Se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación con mortero de arena y Pórtland con adición de hidrófugo inorgánico, según Memoria Constructiva General.

Se levantarán las primeras hiladas con mortero tipo A con adición de hidrófugo, revocando con igual mortero todas las caras. El número de hiladas será el necesario para superar en 2 hiladas o 10 cm. el nivel de piso exterior según Memoria Constructiva General.

5.2        IMPERMEABILIZACIÓN VERTICAL DE MUROS DOBLES

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada y aplanada a cuchara de mortero de arena y pórtland con adición de hidrófugo inorgánico de 1 cm. de espesor como mínimo, en la cara exterior del muro interior según indicaciones de la planilla de muros y detalles. Se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica en todas las superficies impermeabilizadas.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano o en el caso de pilares y vigas, se deberá asegurar la continuidad de la misma.

5.3        IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETILES

Los pretiles con terminación revoque exterior,  serán impermeabilizados con mortero de arena y Pórtland con adición de hidrófugo inorgánico  y se terminarán con revoque a dos capas. El revoque de la 1er capa se aplicará con un refuerzo/armado de una malla plástica de 20x20 mm.

Los planos horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendrán goterones o buñas como forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos.

6.         TERMINACIONES

6.1	REVOQUES

Según indicaciones de la MCG.

Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los depósitos de mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento extraño y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla ejecutando una azotada de arena y pórtland general (3 x1). En hormigones se deberá realizar una limpieza a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, desmoldantes, etc.

Si la Supervisión de Obra entiende necesario podrá exigir el martelinado y/o lavado, de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de adherencia.

No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan menos de 72h de acuñados.

Los revoques de muros responderán a los indicados en planos de Albañilería.

Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojará el paramento.

En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción.

6.1.1.	Revoques interiores

A  Conformación de vanos

Todos los vanos conformados por muros de ladrillo visto poseerán entre el contramarco de la abertura y dicho muro, una mocheta de ajuste realizada con mortero con hidrófugo que irá, desde dicho marco hasta 2.5cm del plomo exterior del ladrillo, en un espesor sobresaliente de 1,5cm y en un ancho máximo de 22cm.

B  Muros de baños

Se revocarán por encima del revestimiento (+2.10 respecto al N.P.T.I) hasta cielorraso teniendo como transición entre el revestimiento cerámico y el revoque, una buña en perfil “C” de aluminio  de 10x10 mm.

C  Placares y bajos mesadas

Se revocaran con dos capas; para terminación con dos tipos de sustratos (hormigón / cerámicos)  se azotará previamente toda la superficie completándose posteriormente con las capas dos correspondientes.

6.1.2.	Revoques Exteriores

Se realizará el revoque exterior según se indica en la Memoria Constructiva General.

Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.

6.2	CANTONERAS

En todos los locales con terminación de revoque interior donde las mochetas queden con ángulos vistos, se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2 m. según indicaciones de la Memoria Constructiva General. Las cantoneras serán amuradas con mortero de arena y Pórtland.

6.3	BUÑAS

En gral., se ejecutarán buñas de 10mm x 10mm en los encuentros de los paramentos con los cielorrasos de yeso.

En los locales de baños, se dispondrá un perfil “C” de aluminio en la transición del revestimiento cerámico y el revoque superior en paramentos.

6.4	TABIQUERIA DE YESO

Tabiques livianos interiores

Entre los locales de Sala de Profesores y Administración, se alzarán tabiques de yeso de esp. 10 cm. Estos tabiques livianos interiores serán del tipo “DURLOCK”.

Las placas serán atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar.

La estructura de estos tabiques se conformará de perfiles montantes de 69 mm, de chapa galvanizada e=0,5mm separados cada 40 cms, y se sujetarán arriba y abajo mediante una única solera de 70mm. En el caso que se deban fijar elementos pesados, estantes, etc. se deberán prever los refuerzos necesarios en la estructura del tabique para dar soporte a los mismos (teniendo en cuenta las recomendaciones del proveedor).

Al interior de estos tabiques se colocará una manta de lana de roca de 50mm de espesor.

El contratista asumirá la responsabilidad por la estabilidad y correcto comportamiento de los tabiques debiendo advertir con antelación de cualquier inconveniente que observare y asumiendo a su costo las correcciones que correspondieran. Deberán además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos incorporados a la tabiquería. En todo caso se tendrá presente el uso intenso y riguroso a que estarán sometidos los elementos.

Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados.

Siempre que un tabique interior se encuentra con elemento conformado por un material distinto (pilares, etc) el encuentro se resuelve mediante buña tipo “zeta” de PVC.

El remate y rigidización de estos tabiques se ejecutará con pilares metálicos conformados con dos perfiles de chapa doblado “U” de 120x55mm y espesor 3/16”, fijados al piso y al techo.

El oferente podrá plantear variantes de tabiques interiores. En este caso deberá fundamentar las características técnicas y el desempeño estructural y acústico de la solución.

7. 	CONTRAPISOS

7.1 	Contrapiso Armado

Todos los sectores, salvo aquellos que tengan instalación sanitaria de desagüe por piso, llevarán contrapisos armados según se señala en lámina de estructura-fundaciones, incluyendo veredas perimetrales, sendas y patios.

Los Contrapisos exteriores deberán trabarse a elementos estructurales de fundación (sea por hierros de espera y un hormigón de segunda etapa).

La armadura de contrapisos en veredas perimetrales exteriores deberá "engancharse" a la

cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de Ø8 y estribos de Ø 6 cada 50cms).

Se realizarán de 10 cm. de espesor con Ø 6 cada 20 cms en ambos sentidos.

Para contrapisos interiores (Planta Baja) se deberá prever barrera humídica (film de polietileno de 120 micrones) como forma de detener el ascenso de humedad por capilaridad.

Así mismo, se deberá desvincular los contrapisos interiores de los paramentos verticales mediante la disposición de una plancha de poliestireno expandido de 1 cm. de espesor y altura ídem al contrapiso, en todo el perímetro del encuentro de un elemento con otro.

En el caso de pavimentos exteriores se considerará para su ejecución las pendientes hacia los puntos de desagüe. Bajo los mismos se realizarán los trabajos previos de compactación del material granular según se indica en el ítem 4-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA/

4.1-NIVELACIÓN CON APORTES/ f.  BASE DE CONTRAPISOS ARMADOS.

7.2	Contrapisos de hormigón de cascote. (ductos sanitarios, veredas)

Para veredas externas y ducto sanitario se ejecutará  un contrapiso compuesto por una parte de ladrillo partido limpio y otra de mortero (una de cemento Pórtland, dos de cal en pasta y seis de arena gruesa).

La cara superior de dicho contrapiso deberá quedar perfectamente nivelada.

8.          PISOS

8.1	NORMAS GENERALES

Según MCG.

8.1.1 Consideraciones Generales

Juntas:

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad y de las cargas, se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.

Hay 2 tipos de juntas:

Juntas de contracción:

Se prevé la construcción de juntas de contracción, dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta.

Juntas de llenado:

Las juntas de llenado sugeridas en planta (transversales a la cancha), cuando no se usen como tales, es decir para separar etapas de hormigonado, oficiarán y se construirán como juntas de contracción.

Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán pulidas con piedras abrasivas.

Sellado de juntas:

En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), elongación, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previo a su colocación por la Supervisión de obra.

8.2	Pisos Exteriores.

Con carácter general los pisos exteriores (patio de ETAPA 1 y veredas) tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1,5% teniendo como terminación de borde en cambio de pavimentos, una cordoneta de 20 x 15cm.

Para el caso de la acera pública la pendiente será del 2.5%.

En el sector identificado como ETAPA 2, luego de la demolición y limpieza del sector; se hará un aporte y compactación  (en capas no superior a 15cm.) de balasto terminando con una capa de balasto cementado con un espesor no menor a 5 cm (7x1). Se terminará con un aporte de piedra partida color gris (granito) de tamaño 20 a 50 mm. Cumpliendo con los niveles especificados en gráficos y con un espesor de capa no menor a 10 cm.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

El procedimiento general de colocación será el indicado en la Memoria Constructiva General.

Deberán ser colocadas al hilo por obreros especializados, con terminación esmerada, sin adherencia de mortero, limpias, etc.

Se harán juntas de dilatación cada 4.00 metros las que tendrán 1.5 cm. de ancho y su profundidad llegará al contrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto caliente o mastic bituminoso en forma prolija y sin reboses.

Mortero de asiento: una parte de cemento gris y 8 partes de mezcla gruesa.

Sobre el contrapiso se asentarán las baldosas con el mortero correspondiente, espolvoreando con Pórtland y rejuntando las baldosas con Pórtland puro. Las juntas se alinearán perfectamente y

no se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo caso deberá rehacerse.

Previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederá a dar la lechada.

Procedimiento general para la realización de los pavimentos exteriores:

1 - Retirar capa de suelo natural con materia orgánica.

2 - Rellenar con material compactable según indicaciones descritas en base de contrapisos armados.

3 - Realizar contrapiso armado considerando las pendientes indicadas.

4 - Realizar la terminación correspondiente.

A  Pisos de hormigón (P4).

El contrapiso nuevo, en sector de Cancha Abierta, se procederá al retiro de 20cm de terreno natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas.

Cancha Polideportiva  Abierta: Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos).

El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala ó por medios mecánicos.

El piso de hormigón armado será de 10 cm de espesor con armadura central  Ø6 cada 20 cm en ambos sentidos (en paños según se acota en Lamina L11A06 de detalle de Cancha Polideportiva  Abierta) y terminación superficial con endurecedor para pisos de hormigón tipo Sika Piso-40 o calidad superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de cemento Pórtland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación.

El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta incorporación del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la base mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.

Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se procederá a una segunda pasada de llana manual final.

Concluido el acabado superficial, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra.

Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizó en condiciones normales.

Se realizarán las juntas de construcción que serán rellenadas con masilla a base de poliuretano tipo Sikaflex.

Pintado de cancha.

Se deberá realizar el demarcado de las canchas con franjas de 5 cm. de ancho, según se indica en la Lamina L1106, detalle de Cancha Polideportiva, con pintura látex acrílico.

Marcado deportivo de canchas: luego del hormigonado deberá transcurrir 28 días para comenzar con esta tarea. Se marcarán las canchas de acuerdo al trazado y colores indicados en la Planta y mediante la colocación de máscaras de cinta de carrocero. La pintura a utilizar será látex acrílica de gran resistencia mecánica tipo “Pintura para pisos” de Inca o “Quadracril” de Renner, aplicándose las manos necesarias para cubrir en forma homogénea la superficie (mínimo 2 manos). La superficie pintada no se pisará hasta transcurridos 7 días de terminada la última mano.

B  Piso de adoquines de hormigón prefabricado (P3).

En el sector indicado en Lámina de Implantación General con pavimento P3, se procederá al retiro de 20 cm de terreno natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas.

Una vez realizado el apisonado el terreno deberá ser tratado con mata maleza/mata yuyos, etc. con el fin de asegurar el no-crecimiento de vegetales.

La preparación de la base será de tosca o balasto sucio a efectos de obtener terreno firme y los niveles previstos en el proyecto. Posteriormente se humedecerá y compactará dicha base (plancha niveladora) y realizando una sucesión de vertido de capas de balasto clasificado de las capas superiores de forma de obtener una terminación lo más compacta posible.

La compactación se hará en función de una plancha vibradora y de quince pasadas por cada lugar y la terminación será a partir de un empastado de balasto + cemento portland (7x1) de espesor

e = 5 cm. que también deberá ser compactada.

Sobre este empastado se esparcirá un manto de arena de e=5 cm. sobre el cual se dispondrán adoquines prefabricados de 13.7 x 20.7 cm. con altura de 6 cm. tipo “Hopresa”, disposición trabado.

Se terminara haciendo un sellado de juntas con lechada de arena y portland.

C  Piso de Baldosones de 40x40, tipo “adoquín recto de 49 x 49 panes” (P1).

Se limpiará el terreno de vegetación, desechos o cualquier otro elemento que atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior.

Una vez realizado el apisonado el terreno deberá ser tratado con mata maleza/mata yuyos, etc con el fin de asegurar el no-crecimiento de vegetales.

Luego de la limpieza, se procederá a la preparación del subrasante haciendo un compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas, logrando así los niveles previstos en el proyecto.

Luego, el contrapiso, se hará haciendo el vertido de hormigón lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala ó por medios mecánicos logrando un espesor de e=10cm. Se dispondrá  una malla con Ø6 cada 20 en ambos sentidos y centrada en la altura del contrapiso.

Se harán los cortes de Juntas de Contracción en el contrapiso con la misma disposición que se indica en la lamina L03U03.

Sobre este contrapiso, se hará la colocación de los baldosones de 40X40, tipo adoquín recto de 49 panes con mortero de toma según M.C.G. Se respetaran las juntas indicadas en la lamina L03U03, con un espesor de 2 cm. y profundidad hasta el contrapiso.

Estas Juntas se sellaran con un cordón elástico tipo mastic de base poliuretánico.

D  Piso de Baldosa de 20x20, arena y portland de 9 panes. (P2).

Se limpiará el terreno de vegetación, desechos o cualquier otro elemento que atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior.

Se limitara la caja así creada con una cordoneta de ladrillo colocado " de canto", altura 12cms.Convenientemente apisonado el terreno deberá ser tratado con el fin de asegurar el no-crecimiento de vegetales.

Luego de la limpieza, se procederá a la preparación del subrasante haciendo un compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas, logrando así los niveles previstos en el proyecto.

baldosa de vereda de 1era 20x20, a 9 panes color gris.

Ubicación: veredas en vía publica sobre las 2 calles que tienen frente sobre el predio del Liceo,

Calle Blandengues y la Calle Amezaga, en un total de ancho de predio.

Se realizarán los descuentos correspondientes para el replanteo de los contrapisos armados, los que a su vez se realizarán siguiendo las pendientes indicadas (2.5%).

E CORDONES DE HORMIGON

En los cambios de pavimento entre baldosones 40x40 (49 panes) y adoquines prefabricados de hormigón se deberá hacer una cordoneta de hormigón al ras del contrapiso  y enganchada al mismo.

Esta indicación es válida para todos los pavimentos de adoquines y bordes de jardinera para los arboles que se indican en Lam. L3U03 y se detalla en Lam. L05U5.

F MANTO DE PIEDRA PARTIDA GRANITICA COLOR GRIS (P5)

Según se indica en lámina L3U3, hay un sector de espacio posterior (ETAPA 2) con un pavimento  P5. Para la realización del mismo, se limpiará el terreno de vegetación, desechos, restos de fundación de demolición o cualquier otro elemento que atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior según los niveles indicados.

Una vez realizado el apisonado el terreno deberá ser tratado con mata maleza/mata yuyos, etc con el fin de asegurar el no-crecimiento de vegetales.

Luego de la limpieza, se procederá a la preparación del subrasante haciendo un compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas no mayores a 15 cm., logrando así los niveles previstos en el proyecto. Se hará una última pasada de plancha vibradora conformando una capa de 5 cm. de espesor de balasto cementado (7x1), con una cota de -15 cm. según el N.P. señalado en lámina.

Se terminará volcando y conformando un manto uniforme de piedra granítica color gris (grano de 10 a 20 mm) con un espesor no inferior a 15 cm. sobre subrasante de balasto. Se deberá traer muestra de la piedra a Obra a los efectos de la aprobación de su uso por parte de la Supervisión de Obras.

8.3	Pisos interiores

MONOLITICO EN BALDOSAS

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

Se presentarán planos con los arranques de piso y juntas por nivel.

8.3.1	PAVIMENTO INTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL

En los locales que se indican pavimentos de monolítico, se realizarán sobre la base de baldosas monolíticas de 40 x 40 cm. espesor aprox.  26 mm. color gris claro, pulida y lustrada en obra.

A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

## COLOCACION:

A)- Sobre hormigón de balasto:

- Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albañilería en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

- Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.

- Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.

- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

- Colocar sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.

Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10 cm. de lado y colocarlo sobre las puntas de 4 placas, golpeándolo suavemente para que las mismas queden a nivel.

Prever el espacio de la junta que debe ser de 1 a 1,5 mm.

El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente.

B)- Sobre alisado de arena y pórtland con cemento predosificado:



         Utilizar una llana de 8 ó 10 mm. para extender el pegamento.

         Mantener el espesor de junta antes sugerido.

         Llevar las placas a su posición y nivel con golpes de cabo de martillo.

IMPORTANTE: Humedecer el piso inmediatamente después de colocado y mantenerlo húmedo hasta las 24 hs. posteriores al tomado de juntas (si es necesario rociarlo con agua).

## TOMADO DE JUNTAS:

         Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. Proporciones: Pastina: 1 Kg. Agua: 1 / 2  L.

         Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

         Verter agua en un recipiente y agregarle la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras se revuelve para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del piso.

         Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.

         Distribuir con lampazo de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

|  Efectuar los movimientos del lampazo en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas, como lo muestra la figura N°2. |  |
| --- | --- |

         Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local, manteniendo el mismo despiezo de las juntas.

Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de las juntas entre las distintas áreas.

El pulido en obra se deberá realizar en dos etapas:

- Pulido de gruesa y empastinado.

El pulido de gruesa se realizará con abrasivos N° 36 con el cual se obtiene el aplanado del piso y la eliminación de los pequeños dientes de colocación. Inmediatamente después se efectuará el empastinado con llana utilizando la pastina adecuada al tipo de baldosas a efectos del cierre de poros y juntas abiertas.

- Pulido de fina y lustre a plomo.

El pulido de fina se realizará con abrasivos N° 120 que elimina las rayas del piso. El lustre a plomo se realizará con muñeca a lona y plomo y sal de limón que otorga brillo final al piso.

Los zócalos serán de 7 cm. de altura y de iguales características que el  pavimento. Todos los locales llevarán zócalo monolítico, salvo los SSHH. Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.

Los umbrales de puertas exteriores se realizarán con baldosa tipo escalón. Las características de terminación serán iguales a las del pavimento.

8.4	ZÓCALO INTERIOR

8.4.1.	Zócalo de Monolítico

Los zócalos interiores serán de 7x40cm (se admitirán que sean obtenidos por corte de baldosas), de iguales características al pavimento interior, con el canto superior biselado. Se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor.

Donde el paramento sea revestido o de hormigón visto no se colocará zócalo de monolítico

Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.

8.4.2.	Zócalo de Acero Inox.

En los pilares de sección circular interiores al edificio, se deberá colocar/pegar un zuncho de chapa de acero inoxidable AISI 316, espesor = 3.5 mm  a modo de zócalo de altura h=7 cm. Se deberá pegar con pegamento de base poliuretánico del tipo Sikaflex.

8.5	TACOS DE GOMA Y RETENES

Todas las puertas, interiores y exteriores, llevarán retén de bronce tipo “flecha” con tornillos del mismo material atornillados al piso. En caso de no poderse utilizar ese tipo de retén el dispositivo a utilizar deberá cumplir la misma función, tope y retén (sujeción).

- 9.	REVESTIMIENTOS

9.1       GENERALIDADES

Los distintos revestimientos serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalles, que disponga el Arquitecto Director. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, cuando el Arquitecto Director así lo exija, a los fines de su aprobación.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate, a juicio del Arquitecto Director, el Contratista está obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo. Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.

9.2        CERAMICOS

Los SSHH Masculinos y Femeninos, el Baño para personas con capacidad diferente, el Baño para personal de servicio, los baños de Administración, los Baños de Profesores y la Cocina de cantina, +2.00 respecto al N.P.T.I.

En tisanería, mesadas de Talleres, se revestirá sobre el nivel de mesada 60 cm. o hasta la abertura que limite. También se revestirán todos los frentes de muretes de mesadas.

Se utilizará para todos estos revestimientos, cerámica color Blanco Mate de 20 x 20 cm.

Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea EN 154, PEIIII.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA.

En los servicios higiénicos se deberá colocar en todos los ángulos expuestos un perfil de aluminio, cantonera Nº 3430. La colocación de los mismos se realizará con mortero tipo A.

Entre los revestimientos y el revoque se realizarán buñas de 20 (h) x 10 mm.

En Laboratorios, Ayudante Preparador y Cantina, las mesadas de hormigón armado, serán revestidas con porcelanato blanco de 60x60 pulido tipo KIPLEN WITHE.

Donde se indica en detalles, el sector de paramento sobre mesadas se revestirá con una hilada de baldosa de idénticas características que la mesada, de forma que coincidan las juntas con las de la mesada.

En el caso de mesadas ubicadas bajo ventanas, se cortará la baldosa revistiendo el sector de muro entre la mesada y el antepecho.

9.3        Revestimiento Mosaico Venecianos

A modo indicativo se describen las normas para su colocación, debiéndose respetar en todo caso todas las especificaciones del fabricante que sea el proveedor final.

- Las paredes a revestir deberán estar perfectamente aplomadas con revoque grueso.

- Deberán ser cubiertas poco antes de aplicar el mosaico con una capa de 5 mm de espesor de mezcla fina tamizada con Pórtland. Este revoque en el que ha de incrustarse el mosaico deberá ser cuidadosamente nivelado y extendido uniformemente.

- Se coloca la lámina de mosaico sobre un tablero de iguales dimensiones con el papel hacia abajo y en la parte vista del mosaico se extiende una ligera capa de pasta de cemento blanco puro, aplicándose luego la lámina en la pared con el auxilio del tablero de madera o sin él.

- Al poco tiempo y cuando se han colocado varias láminas, se golpea el mosaico contra el muro con un fretacho para que presenta una superficie lisa sin ondulaciones.

- Después de haber mojado el papel de las láminas colocadas se procede a despegar el mismo y con el mosaico descubierto se completa su colocación corrigiendo los eventuales defectos y uniformizando las juntas de manera que no sea perceptible la unión de las distintas láminas.

- Seguidamente y antes de aplicar la lechada se lavará la superficie del mosaico con agua pura para eliminar la goma que hubiera quedado del despegue del papel.

- La lechada se dará con cemento puro o con color tratando de obturar perfectamente las juntas, y antes de que se produzca el fraguado del cemento se procederá a la limpieza general con viruta de madera o trozos de papel.

A partir del segundo o tercer día podrá lavarse con una solución de ácido muriático al 20 o 30 % seguido de un lavado con abundante agua.

Los paramentos verticales exteriores de la Caja de Ascensor se revestirá con mosaico de 20x20 mm de vidrio tipo FYMELCO, color azul en planchas de 31.6x31.6cm.

Según se indica en láminas de albañilería, detalle de SSHH de alumnos, sobre el revestimiento cerámico 20x20 color blanco mate (altura +2.00) se colocara una guarda de altura ídem a 4 piezas venecianas de color:

SSHH alumnos y Discapacitados ………………….…... tipo FYMELCO, color Naranja

Cocina, remate de revestimiento

sobre mesada y tótem en acceso.……….................... tipo FYMELCO, color 	Rojo

Aula (Local 124)………………………………………………tipo FYMELCO, color Amarillo

Aula (Local 125)………………………………………………tipo FYMELCO, color Rojo

Aula (Local 134)………………………………………………tipo FYMELCO, color Naranja

Aula (Local 135)………………………………………………tipo FYMELCO, color Verde

Aula (Local 240)………………………………………………tipo FYMELCO, color AMARILLO

Aula (Local 241)………………………………………………tipo FYMELCO, color Rojo

Aula (Local 250)………………………………………………tipo FYMELCO, color Naranja

Aula (Local 251)………………………………………………tipo FYMELCO, color Verde

Se deberán presentar muestras para su aprobación a la Supervisión de Obra.

9.4       MESADAS

Las mesadas a hacer en local Ayudante Preparador y Laboratorio, Cantina serán revestidas según se detalla en Lamina de cada Sector y en las planillas correspondientes.

9.5	BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO

En Lámina de Espacios Exteriores se indica la ubicación de bancos exteriores (det 3 y det 2, en Lamina L05U05. Los mismos se realizarán según se indica en lámina de Detalles de Espacios Exteriores II, con bloques vibroprensados de dimensiones según se indica en lámina de detalles y a junta contínua.

La terminación de estos bancos será: los bloques serán visto y el asiento será de portland lustrado.

  - SOPORTE PARA BUSTO

En Lámina de Espacios Exteriores se indica la ubicación del Soporte para Busto (det 4, en Lamina L05U05.

Los mismos se realizarán según se indica en lámina de Detalles de Espacios Exteriores II.

La terminación será de portland lustrado en todas sus caras.

10.        ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS

El Contratista facilitará los materiales del ramo de albañilería a los distintos Sub-Contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Supervisión y la Dirección de Obra pudiera  encargarles, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones y otros elementos del edificio que hayan sido previstos en el proyecto.

El Contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los subcontratistas en la descarga de los materiales. Será responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas correspondientes y la autorización del Director de Obra.

11.       CIELORRASOS INDEPENDIENTES

En todas las áreas y locales, bajo losa de bovedillas se montaran cielorrasos de yeso según se indica en laminas de albañilería - planilla de terminación de locales.

En locales Áulicos y circulaciones, se montaran cielorrasos en base a placas de yeso esp. ½” a junta tomada con su correspondiente estructura de perfiles galvanizados cada 40 cm. El nivel de colocación será 2.70 m sobre el NPTI.

Se tendrá especial cuidado en el encintado y masillado de las uniones, esperando los tiempos necesarios de secado para el masillado final. Se aplicará un enduído y lijado general quedando pronto para pintar.

En el caso de locales húmedos (SSHH alumnos, SSHH Discapacitados, SSHH administración, Cantina) se montaran cielorrasos en base a placas de yeso del tipo “Placa verde” esp. ½” a junta tomada con su correspondiente estructura de perfiles galvanizados cada 40 cm.

El nivel de colocación y montaje de cielorraso en los SSHH Alumnos será de 2.70 respecto al N.P.T.I. En los locales de SSHH Disc. del Nivel 100, SSHH personal de servicio en Nivel 200 será de 2.20 m sobre el NPTI.

Bajo el sector de Espacio Abierto, se montara un cielorraso de yeso del tipo “Placa verde” esp. ½” a junta tomada con su correspondiente estructura de perfiles galvanizados cada 40 cm.

Deberán coordinarse estos trabajos con las instalaciones de ventilación forzada a realizar en estos locales húmedos. En este sentido, se instalarán en el cielorraso rejillas, que conectadas al circuito de extracción realizado en PVC sobre el mismo, evacuarán hacia el exterior.

No se admitirán deformaciones o imperfecciones en la superficie resultante del montaje. Las superficies a montar resultaran planos rectilíneos.

12.        ENJARDINADO

Se suministrarán y plantarán las especies vegetales indicadas en la Lámina de Implantación L03U03. A continuación de Local L014-Espacio Recreativo, se plantaran  4 ciruelos de Jardín y en 5 maceteros prefabricados de hormigón ubicados en sector de extensión del Estar Estudiantil se plantaran y distribuirán arbustos : 3 lavandas por cada macetero (Total 15)

En jardineras ubicadas sobre fachada Oeste, en los Niveles 100 y 200 se plantaran 3 Geranios de distinto color y 2 Agerato, 1 Damasquino (Ageratum houstonianum) por cada 3 m de jardinera (total de jardinera = 25.50 mt.)

Totales		26   	Agerato,

9	Damasquino

26  	Geranios

13.	LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra, (incluida la limpieza fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa ocupación y habilitación del local para su uso).

Finalizada la obra el contratista se retirará de la misma dejando el obrador y su entorno, eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de obra y según sus instrucciones  específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes de excavaciones (salvo indicación contraria de la Supervisión).

A los efectos de mantener la prolijidad, se procederá también a cortar el césped y al retiro de malezas.

IX  CARPINTERIA DE MADERA

Rige la MCG en su totalidad.

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas.

- Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas serán de primera calidad, bien  estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, etc.

- Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

- En todos los casos las medidas deberán ser rectificadas en obra.

SE ACLARA: si en los recaudos, se da un salto en la numeración de planillas es porque esas planillas faltantes no están incluidas en el proyecto.

X   CARPINTERIA DE ALUMINIO

Rige la MCG en su totalidad.

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la Memoria Constructiva General.

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

MATERIALES:

PERFILES: Se emplearán perfiles extruídos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las siguientes características:

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

# Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2

Límite elástico 1700 kg /cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminación superficial: Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras)

Clase A18 (16 a 20 micras)

Clase A23 (21 a 25 micras)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la Dirección de Obra antes de su instalación.

Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las Construcciones”.

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm.

Diseño y secciones: se deberá tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de ejemplo; se podrán sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideración y aceptación de la Dirección de Obra.

ACCESORIOS:

- BURLETES - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

- FELPILLAS - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

- BISAGRAS - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- CIERRES - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración de la Dirección de Obra cuando sea requerido.

- COLOCACIÓN DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas. En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior.

- PROTECTORES DE DESAGÛE - Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon.

- DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

- GRAMPAS DE AMURE - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos.

- REMACHES - Serán de aleación de aluminio

- TORNILLOS - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado.

k)    OTROS ACCESORIOS SE INDICARAN EN  PLANILLAS.

SELLADORES:

- Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio anodizado ó aluminio – vidrio.

- Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio pintado ó aluminio – hormigón ó para juntas con vidrio laminado.

- Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

FABRICACIÓN Y ARMADO DE ABERTURAS:

Deberán  respetarse las siguientes exigencias:

  - Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

  - Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada  Empresa asegurando una segura y resistente fijación.

  - Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

  - El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra.

INSTALACION EN OBRA:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. los que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

  - Poliuretano Expandido.

  - Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico.

  - Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado.

Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disán, nafta, acetona o alcohol).

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.

SE ACLARA: si en los recaudos, se da un salto en la numeración de planillas es porque esas planillas faltantes no están incluidas en el proyecto.

XI   HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las respectivas planillas.

En el caso de las rejas se admitirá a los efectos del trabajo en obra la subdivisión en módulos sin afectar el diseño propuesto en las planillas, debiendo contarse en todo momento con la aprobación del Arquitecto Proyectista y del Supervisor de Obra.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Se suministrarán y colocarán los tipos de acero inoxidable que se indican en las respectivas planillas.

BARANDAS DE ESCALERAS 1 y ESCALERA 2:

En Lámina de Detalles de Escaleras, se incluyen los detalles y dimensiones de las barandas correspondientes en planillas de herrería se encuentra el despiezo y conformación de las mismas.

SE ACLARA: si en los recaudos, se da un salto en la numeración de planillas es porque esas planillas faltantes no están incluidas en el proyecto.

XII  VIDRIOS

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Deberán cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definición. Los espesores serán los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar (UNIT 50 y 82).

SE ACLARA: si en los recaudos, se da un salto en la numeración de planillas es porque esas planillas faltantes no están incluidas en el proyecto.

XIII  PINTURAS

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de pintura.

Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los indicados.

Los trabajos de pintura a cotizar son los siguientes:

En revoques interiores: los revoques interiores se terminarán, previa imprimación, con dos manos mínimas de pintura de igual o superior calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux súper lavable semi-mate para paredes interiores.

En interiores de todos los locales, color tipo INCA COLOR SERVICE código 1266P.

En circulaciones y Preau, color tipo INCA COLOR SERVICE código 1279M.

Se deberán respetar todas las especificaciones del fabricante.

En cielorrasos: Se terminarán todos con dos manos mínimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo Inca color blanco.

En revoques exteriores: luego de haber secado totalmente, se pintarán con una mano de sellador pigmentado tipo Glidden, similar o mejor, una mano de pintura impermeabilizante diluida al 30% tipo Incafrent y dos manos de pintura tipo Incafrent puro color tipo INCA COLOR SERVICE código 1243P.

A las columnas de la Fachada Oeste, previo a la ejecución de la pintura, se les aplicará en toda su superficie enduído acrílico para exteriores, exigiéndose una perfecta terminación. Posteriormente se aplicará la pintura indicada para revoques exteriores en todos sus pasos.

En carpintería: se terminarán según indicaciones en planillas y detalles correspondientes. Cuando se indica en planillas color gris, previa aplicación de fondo para madera, deben aplicarse tres manos de esmalte sintético color gris tipo grafito mediano Nº 24 Ferroxid de Renner, similar o mejor.

En superficies metálicas: se prepararán las superficies metálicas según especificaciones del fabricante. En todos los casos se aplicarán dos manos de antióxido tipo Cromox y posteriormente se aplicarán tres manos de esmalte sintético color gris tipo grafito mediano Nº 24 Ferroxid de Renner, similar o mejor.

XIV  ELECTRICA

Ver Memoria Constructiva Particular de Instalación Eléctrica y las respectivas láminas.

XV  SANITARIA

Ver Memoria Constructiva Particular de Instalación Sanitaria y las respectivas láminas.

Todos los artefactos a suministrar e instalar en SSHH de alumnos, SSHH personal de servicio, SSHH docentes, serán del Tipo “Adriática de Ferrum”

EQUIPAMIENTO BAÑO DISCAPACITADOS:

Ver Lámina de SSHH Disc. y planillas correspondientes.

Se tendrá en cuenta que son 2 locales destinados a SSHH Discapacitados.

El equipamiento a instalar será del tipo Línea ESPACIO de la marca FERRUM color blanco.

Inodoro: Inodoro alto Modelo IETJ. En vista frontal,  a ambos lados del Inodoro, se instalarán 2 Barral rebatible 80 cm Modelo VTEBB.

Asiento para Inodoro Modelo TTE4.

Junto al Inodoro se instalará una Ducha Teléfono, sólo agua fría.

Cisterna: Depósito modelo DTEXF.

Pileta: Lavatorio monocomando Modelo LET1F. A cada lado del Lavatorio se instalarán Barrales rebatibles 60 cm Modelo VTEB.

Asiento ducha: Silla rebatible Modelo VTES B.

Junto a la Silla Rebatible se instalará una Ducha Teléfono, agua fría y caliente.

Sobre la pared perpendicular se instalará un Barral fijo tipo “L”.

Equipamiento: a modo de ejemplo, no son las ubicaciones de Proyecto.

ACCESORIOS A COLOCAR EN BAÑOS.

Accesorios en losa sanitaria color blanco de semi embutir tipo Modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

- Espejos: en baños, se indican en planillas de vidrios.

- Accesorios

2 perchas modelo tipo “Adriática de Ferrum”  .

1 jabonera de semi embutir cercana a la silla rebatible.

Se colocarán las barras móviles contiguas al inodoro.-mochila de acuerdo a indicación en planillas y lamina de detalle de SSHH, el muro donde se amurarán las barras deberá ser de ladrillo macizo o realizarse un muerto de H.A. 30x30x espesor del muro o =12 cm. con estribo Φ 6 en los 3 sentidos para amurar las barras.

En el SSHH Discapacitado del Sector de Espacio Estudiantil, se suministrara y fijara un asiento rebatible para la ducha. La fijación del asiento de la ducha, se hará en muerto de H.A. 50x50x espesor del muro o =12 cm. con estribo Φ 6 en los 3 sentidos para amurar las barras.

Espejo en baño especial, se indican en planillas de vidrio, deberá colocarse a 0.90m sobre NPT

En SSHH Masculino y Femenino Alumnos:

9 porta rollos de semi embutir modelo tipo “Adriática de Ferrum” (uno por box).

8 jaboneras de semi embutir (2 por mesada).

Baños Administración (Planta Baja):

2 porta rollos de semi embutir modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

2 perchas modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

Baños Docentes:

2 porta rollos de semi embutir modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

2 perchas modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

Baño Personal de Servicio (Planta Alta):

1 porta rollo de semi embutir modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

2 perchas modelo tipo “Adriática de Ferrum”.

1 jabonera de semi embutir.

Se tendrá especial cuidado en coordinar con la Supervisión de Obra, la ubicación y altura de todos los accesorios y la colocación del revestimiento cerámico de paredes.

XVI  VARIOS

1. DISPOSITIVOS PREVENTIVOS DE INCENDIO

Será objeto de esta licitación todos aquellos elementos requeridos por la Dirección Nacional de Bomberos para asegurar la habilitación de la totalidad de los locales y sectores; así como el correcto funcionamiento del sistema de protección de incendios: carteles (indicadores de las medidas contra incendios con letras rojas y fondo amarillo), extintores, accesorios para su colocación, etc.

La ubicación final de estos elementos se coordinará con la Supervisión de Obra.

Bocas de Incendio: ver detalles en Láminas de Instalación Sanitaria.

El contratista deberá contar con un técnico calificado y registrado en la D.N.B. a los efectos de gestionar la correspondiente Habilitación de Incendio.

2. CORTINAS

Se suministrarán y colocarán cortinas de acuerdo a las siguientes especificaciones generales:

- Cortinados: Los cortinados se realizarán con un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado, no será transparente. Para el  frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos.

- Despiezo de paños: los paños de cada cortinado se realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños indicados en planilla. Se admitirá la división de paños de menor dimensión solamente en aquellos casos donde los despiezos superan 1.40 m. En cualquier caso el despiezo propuesto deberá ser aprobado por la Supervisión de obra, previamente a la confección de los cortinados. En los casos anteriormente mencionados se admitirán uniones, las que se realizarán mediante costura doble. Las costuras deberán ser prolijas.

- El despiezo se refiere a la cantidad de paños por vano o abertura considerada.

- Barrotes: Se realizarán en caño de aluminio Ø 1” 1/4 , e = 1.75 mm. Serán de aluminio anodizado natural 5 micras. Los barrotes de aluminio deberán superar como mínimo 30 cm. de cada lado del vano considerado, en todos los casos donde esto sea posible. No se admitirán uniones en el caño o barrote para tramos menores o iguales a 2m. de longitud. Para los barrotes de longitud mayor a 2 m. se admitirán uniones coincidentes con los soportes. No se admitirá en ningún caso uniones vistas. Para las uniones se colocará un caño espiga de aluminio de  exterior 1” 1/8 de espesor 1.25 mm. de largo no menor a 20 cm. La espiga se fijará al barrote mediante tornillos autorroscantes Nº 10 de 19 mm. que se ubicarán a los costados del soporte. A los efectos de que el barrote no gire al correr los cortinados, se establece un sistema de fijación con tornillo ubicado en la parte superior del soporte según se especifica en planilla de soporte (S1) y puntero (S2).

- Argollas: El cortinado se colgará con argollas de aluminio. El diámetro interior de la argolla no será menor a 40mm. Se colocarán cada 15 cm. y la sujeción a las cortinas se realizará mediante un elemento metálico inoxidable, que permita un fácil desmontaje y montaje para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. El sistema debe asegurar una perfecta sujeción del cortinado a la argolla.

- Accionamiento a distancia: Se deberá colocar una banda de la misma tela que el cortinado con una argolla u otro elemento metálico para permitir el accionamiento a distancia de los cortinados. Se sujetará a la última argolla o argolla extrema de cada paño. El ancho de la banda será de 6 cm. y el largo debe coincidir con el del cortinado correspondiente. En los casos donde la altura de antepecho supera 1.50 m. el largo de la banda será tal que la argolla de remate o accionamiento diste 1 m. del nivel de piso terminado interior.

- Sujeción: La sujeción a muro o cielorraso se realizará mediante soportes y punteros especificados como se indica en planillas tipo S1 y S2.

- Soporte: los soportes se realizarán según planilla S1.

- Tope o puntero: los topes o punteros se realizarán según planilla S2.

- Amure: Se usarán tacos metálicos de diámetro mínimo 6 mm. para amure de los  soportes S1 y puntero S2. Las perforaciones se realizarán con roto percutor o el sistema que corresponda a los efectos de garantizar una terminación prolija sin reparaciones. Se puntualiza que la mayoría de los amures son en hormigón armado por lo que, en estos casos, no se admitirán reparaciones.

- Despiezo: Los soportes o fijaciones a muro o cielorraso según corresponda se realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños del cortinado indicados.

- Funcionamiento: Se deberá garantizar un perfecto accionamiento de los cortinados.

- Nota 1: Se deberá presentar muestra del suministro propuesto para la aprobación de la Supervisión de Obra.

- Nota 2: Todas las medidas se verificarán en obra antes de la colocación.

Cortinado tipo rústico

Se suministrarán y colocarán cortinados tipo rústico en todas las aberturas de los locales a excepción de los SSHH, circulaciones, Preau y las indicadas con Black-out

- La tela será acrílica, tipo rústico, color natural o arena de trama cerrada y pesada. La tela estará conformada por un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistente y bien torneada. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el  frunce del cortinado  se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos.

- Longitud del ancho del cortinado será: el doble del ancho de la medida del vano más los 20 cm. que deberá sobresalir de cada lado del vano.

- Los despiezos de los paños de las cortinas serán según planillas de aberturas siguiendo las especificaciones generales para cortinados.

- Para la confección de los cortinados se deberá considerar que los mismos superarán en 20 cm. el ancho del vano y 30 cm. por debajo del antepecho de la ventana considerada. Dobladillo no inferior a 10 cm.

Cortinado tipo black-out:

Se suministrarán y colocarán cortinas tipo black-out en los siguientes locales:

Local Estudiantil

Laboratorio de Bio-química.

Laboratorio de Física.

- La tela tipo black-out color blanco de trama cerrada y pesada. Para el  frunce del cortinado  se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos.

- Longitud del ancho del cortinado será el doble del ancho de la medida del vano más los 20 cm. que deberá sobresalir de cada lado del vano.

- Los despiezos de los paños de las cortinas deberán coincidir con los despiezos de las aberturas.

- Para la confección de los cortinados se considerará que deberán superar en 20 cm. el ancho del vano y 5 cm. por debajo del antepecho de la ventana considerada, sin llegar a la mesada (en planilla adjunta se indica altura de antepechos de las ventanas existentes). Dobladillo no inferior a 10 cm.

3-	CONTENEDORES PARA BASURA

Se deberán suministrar contenedores de basura con 2 ruedas.

Los contenedores serán de polietileno de alta densidad (PEHD) estabilizado contra la radiación U.V. y aditivado con Masterbach de color exentos de Cadmio, con una Capacidad de 240 Lts.

Se deberán suministrar 2 contenedores de color amarillo, 2 de contenedores de color verde y 2 contenedores de color azul y se ubicaran en:

Area de Extensión de Cantina	1contenedor amarillo  (residuos de papel y cartón)

1 contenedor verde     (residuos orgánicos)

1 contenedor azul        (residuos plásticos)

En local de Espacio Abierto / 	1 contenedor amarillo  (residuos de papel y cartón)

techado y Pista de Skate

1 contenedor verde     (residuos orgánicos)

1 contenedor azul        (residuos plásticos)

4. EXTRACTORES

En la cocina de Cantina se instalará, según se indica en planos, detalles y MCP de Instalación Eléctrica, un extractor trifásico de 1.300 rpm. aprox. de 2.350 m3/hora tipo Modelo HCBT/4-315/H de Soler & Palau.

Se deberá coordinar su instalación con los distintos Subcontratos. El extractor se instalará sobre el lugar previsto para la cocina. (TOTAL 1 EXTRACTOR).

En los locales de SSHH Discapacitado, sobre la ubicación de los inodoros y en el SSHH Personal de Servicio sobre la ducha, se instalarán en el cielorraso de yeso rejillas, que conectadas al circuito de extracción realizado en PVC sobre el mismo, ingresarán al Ducto Sanitario para finalmente evacuar al exterior en la abertura de fachada según se indica en detalles de Baños. Las cañerías de evacuación irán fijadas a la losa de bovedilla mediante grampas tipo cepo. El equipo será un Extractor monofásico para montaje en ducto de PVC de 100 mm. de diámetro Modelo tipo Silentub-100 de Soler & Palau.

Deberán coordinarse estos trabajos con la realización de los cielorrasos de yeso. (TOTAL 6 EXTRACTORES)

Las cañerías de evacuación irán fijadas a las bovedillas de Hormigón mediante grampas tipo cepo. El equipo será un Extractor monofásico para montaje en ducto de PVC de 110 mm. de diámetro Modelo tipo Silentub-100 de Soler & Palau.

En el local de Ayudante Preparador, se instalará según detalles de la Campana de Gases un extractor monofásico para montaje en vidrio con persiana automática para caudal de 225 m3/hora aprox. tipo Modelo HV 150AE de Soler & Palau. (TOTAL 1 EXTRACTOR).

5. SELLADO DE JUNTAS

En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), elongación, buen comportamiento en altas o bajas temperaturas y/o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previo a su colocación por la Supervisión de obra.

6. TERMOTANQUES ELECTRICOS

En el sector de Cantina (L022) se deberá suministrar e instalar termotanque bajo mesada de tanque de cobre y Cap. de 30 lts.

En Local de Tisanería (L007), en el sector administrativo, se deberá suministrar e instalar termotanque bajo mesada de tanque de cobre y Cap. de 30 lts.

En ducto de servicio (L017) de planta baja, sector de Cantina se deberá suministrar e instalar termotanque de tanque de cobre y Cap. de 30 lts.

En ducto de servicio (L128) de Nivel 100, se deberá suministrar e instalar termotanque de tanque de cobre y Cap. de 90 lts.

En ducto de servicio (L244) de Nivel 200, se deberá suministrar e instalar termotanque de tanque de cobre y Cap. de 90 lts.

Todos los termotanques se instalaran con su correspondiente Válvula de seguridad (temperatura / presión / retorno).

Ver MCP Instalación Sanitaria.

7. SEÑALIZACIÓN

Cartel autoadhesivo con logo de accesibilidad a personas con discapacidad: Símbolo de accesibilidad según detalle adjunto a colocar en puerta de acceso al BAÑO ESPECIAL.

Dimensiones: 20 x 20 cm., color el que se indica.

Letrero con símbolo de accesibilidad

Se  señalará cada local con un cartel conformado por chapa acero inoxidable de 2 mm. de espesor y calidad AISI 304 con las letras grabadas con ácido y pintadas en color negro.

El cartel se adherirá mediante cinta bi-adhesiva tipo 3M VHB Tapes similar o mejor, a la mampostería y se atornillarán a mamparas de planta baja en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.

Letreros de 11.5x 11.5cm (Baños Alumnos):

Logo de FEMENINO (2), Logo de MASCULINO (2).

Letreros de 20x 4.5cm:

Local						Cantidad

- Dirección 						1

- Sub Dirección						1

- Depósito						1

- Tisanería						1

- Archivo Pasivo 					1

- Baños Docente Masc					2

- Baños Docente Fem.					2

- Estar Estudiantil					1

- Sala de Reuniones					1

- Administración					1

- Cantina						1

- Laboratorio de Física					1

- Laboratorio de Química y Biología			1

- Ayudante preparador					2

- Aula de Informatica					1

- Baño Discapacitado					1

- Sala de Adscriptos					2

- Aula							10

- Biblioteca						1

8. LOCKERS METALICOS:

Se suministrarán lockers metálicos con las siguientes características: terminación pintura al horno color gris, ancho y profundidad aprox. 30 cm., altura no menor a 1.90 m.

Se ubicaran en la circulación, en nicho de aulas de 3.30X2.10, son en total 11 nichos a completar con lockers.

11. ASCENSOR

En este Proyecto Ejecutivo se ha considerado la instalación de un ascensor del Tipo GE 0882 US (Gen2 Confort 8 pasajeros) de Ascensores OTIS del Uruguay. El mismo cumple con los requerimientos exigidos por la Intendencia de Montevideo y con las prestaciones requeridas para el Proyecto.

La Empresa Contratista deberá coordinar con la Empresa suministradora en todo lo referente a requerimientos dimensionales, previsiones estructurales, firma del Contrato, etc. de manera que no se generen atrasos en el Cronograma de Obra.

A continuación se transcribe la Memoria suministrada por la Empresa a los efectos de disponer de toda la información referente al equipo a instalar.

Modelo				GE 0882 US           PROCEDENCIA OTIS ESPAÑA

Capacidad / Carga			8 Pasajeros / 630 Kg.

Area Útil 				1,54 m2 (1,10 m. x 1,40 m. aprox. altura de cabina 2.20m)

Velocidad				1.00 m/s (60 m.p.m.)

Control 				             OVF20 por microprocesadores.

Maniobra				Colectiva en descenso.

Máquina                                                     A tracción, con motor de imán permanente, Variable Frecuencia GEARLESS.

Fuerza Motriz				400 Volts-3 Fases-50 Hz.

Iluminación				230 Volts.

Paracaídas y Paragolpes		Instantáneo y Resortes

Tipo de Puertas			             Automáticas.

Señalización                                              Indicador de posición electrónico tipo segmentado en Cabina (LCD) y en PB.

Pasadizo				1650 mm. ancho x 1850 mm. profundidad (por ascensor)

Pozo 					1,10 m (Paragolpes con descargas a tierra firme)

Sobrerrecorrido 			3.45 m  Mínimo

CABINA: en carpintería metálica, diseño “Optima”  OTIS

Paneles Laterales y de fondo          Chapa de acero inoxidable AISI441, pulido mate, terminación 220.

Panel Frontal y de puerta                Chapa de acero inoxidable AISI441, pulido mate, terminación 220.

Piso                                                   Bandeja de 25 mm. preparada para recibir el piso (Piso por Comprador).

Puerta                             	       Automática, de apertura lateral.

Accesorios	- Panel de mando en columna convexa, de piso a techo, acabada en acero                                      	    inoxidable y de la que emana la luz de la cabina, Iluminación indirecta.

- Plafond Curvo en acero inoxidable.

- Espejo central en el panel frente a la botonera.

- Pasamano tubular de aluminio en el panel de fondo.

- Ventilador.

Protección		                    Cortina de rayos Lamda ll.

PUERTAS DE PISOS, 0,80 m X 2,00 m             -             ANTIFUEGO

Diseño				Automáticas  de abertura lateral.

Marco				Tipo “MRF”  0.15 m.

Material		             Chapa de acero con proceso de “Electro-zincado” preparadas para pintar excepto en PB que será revestida en acero inoxidable pulido mate.

Umbral				Aluminio extruído.

MÁQUINA

Las cintas de acero revestidas posibilitan una máquina que ocupa solamente un 30% del espacio ocupado por una máquina de tracción con engranajes.

Las dimensiones compactas de los componentes del Gen2® permiten que Otis los ubique dentro del pasadizo encima de las guías, eliminando así la necesidad de la sala de máquinas.

Será del tipo de tracción, sin reductor de velocidad de gran rendimiento, constando de: un motor eléctrico de alto par de arranque, especialmente diseñado para el servicio propuesto; un freno de disco electromecánico de corriente continua, para producir paradas suaves bajo cargas variables. Los cojinetes de bolillas y rodillos, irán provistos de medios adecuados de lubricación.

La máquina irá colocada dentro del pasadizo en la parte correspondiente al sobrerrecorrido.

MOTOR

Será del tipo trifásico, sincrónico con imán permanente, muy compacto, tal que puede ser ubicado en uno de los laterales del pasadizo, en su parte superior.

Al eje del motor va acoplado un transductor, el cual continuamente monitorea la velocidad de la máquina, para poder controlar la misma independientemente de la carga, sentido de viaje, etc.

TABLERO DE CONTROL “MCS220 - 0VF20”  POR MICROPROCESADORES

El control MCS220-OVF20 comanda un motor eléctrico de frecuencia variable y posee un sistema modular de procesamiento de elevado desempeño que,  conectado al inversor de Frecuencia Variable-VF, aumenta notablemente el confort del pasajero. Además, la aceleración y desaceleración son mucho más suaves, porque el sistema efectúa el control en toda la curva de velocidad. El sistema MCS220-OVF20 proporciona alta confiabilidad, precisión de parada y bajo ruido en  la operación. El control simultáneo del voltaje y de la frecuencia del motor reduce la liberación del calor, reduciendo también sensiblemente el consumo de energía, si lo comparamos con los sistemas  de corriente alterna controlada tradicionales o de frenado dinámico.

Diseñado especialmente para este tipo de equipos, que funciona en base a microprocesadores para controlar de una manera eficiente y segura todas las operaciones del elevador. Incluye los dispositivos necesarios para protección del motor en caso de sobrecarga o corto circuito. El sistema ha sido diseñado para reprogramarse fácilmente en caso de que las condiciones del edificio lo ameriten.

#### AVANZADA TECNOLOGÍA

El sistema OTIS de ACVF, convierte la corriente trifásica de la red, de 50 ciclos, en corriente contínua, la cual es  posteriormente vuelta a convertir en corriente alterna de frecuencia variable para alimentar y controlar el motor de inducción de corriente alterna de la máquina del ascensor.

La velocidad del motor aumenta o disminuye variando la frecuencia de alimentación mediante un proceso denominado "Modulación de Amplitud de Pulsos" (PWM - Pulse Width Modulation) que permite que la misma sea ajustada mediante incrementos exactos, lo que proporciona un control extremadamente preciso del ascensor.

El convertidor PWM, mantiene una corriente de alimentación virtualmente sinusoidal.  En realidad, es un sistema regenerativo en sus cuatro cuadrantes, que minimiza la distorsión por armónicos en la red.

CONFORT DE VIAJE

El sistema de control por variable frecuencia utiliza la tecnología de los microprocesadores para controlar en forma precisa la velocidad del motor.

Durante el proceso de funcionamiento, un taco generador (digital) mide la velocidad el ascensor. Cada vez que el sistema da una orden de velocidad, el control compara la velocidad real con la deseada e instantáneamente ajusta la frecuencia para que estas coincidan.

El resultado se traduce en una respuesta suave del sistema que además de producir un viaje rápido (óptimo) y confortable, proporciona una gran precisión en la parada.

CONFIABILIDAD

El sistema OTIS ACVF (Corriente Alterna Variable Frecuencia), elimina las escobillas y colectores de los tradicionales sistemas Multi-Voltaje (Ward-Leonard) y partes mecánicas móviles.

La simplicidad inherente a un motor de inducción de corriente alterna, con pocas piezas móviles susceptibles a desgastes o averías, junto con la tecnología ACVF sobradamente probada, proporciona una alta confiabilidad de prestaciones durante su larga vida útil.

GUIAS

Serán de acero, rígidas, tanto para el coche como para el contrapeso.

PARAGOLPES

Serán del tipo lineal por resortes e irán montados según se indicará en nuestro plano.

CABLES (CINTAS PLANAS), POLEAS Y COMPENSACION

Este es uno de los puntos más resaltables de este tipo de equipos, donde  se ha reinventado el clásico concepto del ascensor de tracción tradicional a través de la instalación de cintas conformadas por pequeños y muy flexibles cables de acero revestidas en poliuretano que sustituyen los tradicionales cables de acero necesarios para la tracción. Son utilizadas de 3 a 5 cintas para cada ascensor, variando conforme a la carga y velocidad.

Con solamente 3 mm. de espesor y 30 mm. de ancho, las cintas tienen mayor vida útil, son más flexibles y más durables que los pesados cables de acero trenzado que han sido utilizados por más de un siglo. En realidad, cada cinta posee más cables que un cable de acero convencional (un total de 588 hilos de acero de alta resistencia por cinta) no obstante, su flexibilidad superior permite que la cinta sea curvada entorno de poleas de menor diámetro.

Para inspeccionar y controlar con precisión la integridad de la cinta se usa una herramienta detectora de fuga de Flujo Magnético (Magnetic Flux Leakage – MFL).

El revestimiento de poliuretano de las cintas proporciona mejor tracción que los cables convencionales, logrando una transferencia más eficiente de la potencia de la máquina a la cabina.

Las cintas planas también poseen una superficie de contacto mayor, lo que reduce significativamente el desgaste de la polea.

Las poleas que la instalación requiere son de muy pequeño diámetro y muy bajo mantenimiento.

En caso de requerirse, se suministrarán e instalarán las cadenas de compensación que sean necesarias.

SUSPENSION DE COCHE, PARACAIDAS Y REGULADOR

Será construida de acero, diseñada para soportar la plataforma y el coche; estará provista de un paracaídas y de guiadores de operación silenciosa.

El paracaídas detendrá el coche en el caso de que éste acelere excesivamente en su descenso. Será accionado por un regulador de velocidad ubicado en el cuarto de máquinas.

CONTRAPESO

Estará formado por un bastidor de acero para contener el lastre de peso adecuado con el fin de lograr un funcionamiento suave y económico.

INTERRUPTORES DE LÍMITES Y FINALES

Se colocarán interruptores de límites para detener automáticamente el coche en los pisos extremos, e interruptores finales para cortar la corriente y aplicar el freno automáticamente si el coche sobrepasare los pisos extremos.

CERRADURAS ELECTROMECANICAS

Cada puerta de piso estará provista de una cerradura electromecánica de seguridad que impedirá que el coche pueda moverse del piso a menos que todas las puertas estén cerradas y trabadas mecánicamente. Las cerraduras impedirán también la apertura de las puertas de los pisos excepto de aquel en que el coche se encuentre detenido.

CONTACTO DE PUERTA DE COCHE

En la puerta de coche, se colocará un contacto eléctrico de seguridad, el cual impedirá el movimiento del ascensor hasta que su puerta no esté correctamente cerrada.

MECANISMO ELECTRICO PARA PUERTAS - MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

Suministraremos e instalaremos un mecanismo eléctrico para la reapertura y cierre de la puerta del coche. El equipo consistirá en una máquina instalada sobre la cabina, que operará automáticamente su puerta al detenerse éste en un piso. El mecanismo reabrirá automáticamente las puertas cuando su movimiento de cierre sea obstaculizado. El mecanismo de puerta OTIS está diseñado en forma tal que en caso de interrupción de la energía eléctrica, las puertas podrán ser abiertas manualmente desde el interior del coche.

PLATAFORMA ANTISONORA

La plataforma consistirá en un marco de hierro perfilado, ésta descansará en tacos de goma soportados sobre un marco auxiliar de hierro sujeto a la suspensión de coche.  Este arreglo forma una amortiguación aisladora entre el coche y su suspensión, no dejando que se transmitan vibraciones o ruidos a la cabina

DISPOSITIVO DE PROTECCION DE PUERTAS – LAMBDA ll

Se suministrará e instalará en la entrada de cada una de las cabinas, un dispositivo para reapertura de las puertas en forma automática cuando alguna persona u objeto obstaculice dicha entrada.

Este dispositivo de protección de puertas mantendrá la puerta del ascensor abierta electrónicamente hasta que los pasajeros hayan ascendido o descendido del coche.

Será del tipo de rayos infrarrojos, cubriendo la abertura libre de la puerta del coche hasta una altura de 1600 mm. del nivel de piso, y si alguno de los rayos se interrumpe (aún por la mano de un niño), la puerta del ascensor permanecerá abierta.

Está formado por un circuito de estado sólido, silencioso, que no se afecta con el polvo, la humedad o vibración.

Células sensitivas de luz infrarroja, colocadas en paneles a cada lado de la entrada del ascensor, monitorean los rayos de luz.

Cuando cualquier rayo es perturbado, un circuito electrónico es accionado y el mecanismo operador de puerta, hace que dichas puerta vuelva a la posición de abierta.

Cuando la entrada es otra vez despejada, la puerta del ascensor se cierra automáticamente después de un tiempo predeterminado.

DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN

En el coche se colocará: una botonera, con un botón para cada piso servido; una llave de parada de emergencia y un botón de alarma conectado a una campanilla.

En cada piso se colocará: una botonera embutida, con un botón de llamada.

Indicador de posición: En la cabina y en Planta Baja, llevará además un indicador de posición, tipo digital, el cual permite visualizar la ubicación de la cabina.

Los botones, tanto de la botonera de cabina como los de pisos, llevarán incorporada una luz que se encenderá cuando se oprima el respectivo botón, indicándole al usuario que su llamada ha quedado registrada; esta luz se apagará una vez que el coche haya atendido dicha llamada.

Los botones de cabina irán marcados con código “Braille” (no videntes).

MANIOBRA COLECTIVA DESCENDENTE

Este tipo de maniobra permite optimizar el tiempo de espera del ascensor. Su descripción es la siguiente:

- 	cuando el coche se encuentra detenido en cualquier piso y  se oprime uno o más botones (del 	coche o pisos) correspondientes a pisos ubicados por encima de la cabina, éste, luego de atender la llamada más alta registrada desde los pisos, comenzará a descender deteniéndose ordenada y sucesivamente en cada piso que fue solicitado.

- 	del mismo modo sucede con las llamadas registradas desde  los pisos ubicados por debajo de la cabina, o sea que si se oprime uno o más botones  (del coche o de pisos) correspondientes a pisos ubicados debajo del coche, éste descenderá deteniéndose, ordenada y sucesivamente, en cada piso para el cual se haya registrado una llamada, hasta llegar a la más baja.

- 	cuando el coche haya atendido la llamada más alejada en cualquier sentido, si hubiera llamadas que requieran que viaje en sentido opuesto, automáticamente invertirá la marcha.

- 	todas las llamadas serán atendidas en la forma indicada siempre que el respectivo botón haya sido oprimido con suficiente anterioridad a la llegada del coche al piso. De lo contrario la llamada quedará registrada para ser atendida en el turno siguiente.

ELEMENTOS Y TRABAJOS EXCLUIDOS

1 - 	A cargo del Comprador

Durante las diversas fases del proyecto y en la construcción de la obra civil destinada a la instalación, deberán ser observadas las condiciones a seguir, además de todas las exigencias y limitaciones impuestas por los códigos y reglamentaciones vigentes o que entren en vigor:

-	Pasadizo (con sobrerrecorridos en cada extremidad) y su pozo de paragolpes, local de máquinas (a menos que se especifique de otro modo en esta propuesta), de acuerdo con las Ordenanzas y Códigos en vigor y las indicaciones y medidas contenidas en el plano trazado por OTIS para esta instalación.

-	Losas, apoyos, vigas fijación, perfiles metálicos divisorios en pasadizo, perfiles metálicos de apoyo de máquinas, ganchos en el techo de la sala de máquinas, etc. dimensionados de forma tal que soporten las reacciones indicadas en los planos de montaje que OTIS suministrará oportunamente.

-	Palliers de pisos debidamente protegidos y no obstruídos de tal forma que impidan la entrada de lluvia, humedad o exceso de polvo.

-	Pozos impermeabilizados y bases de concreto construídos en forma tal que soporten la carga sobre los paragolpes (a tierra firme).

-	Escalera marinera para acceso al fondo del pozo y pico de luz con interruptor en el pozo.

-	En caso de utilizarse un área localizada debajo de los pozos, deberán ser construídos pilares en la proyección de los paragolpes para transmitir las cargas resultantes de impactos en los paragolpes.

-	Ductos de ventilación cruzada y permanente en las salas de máquinas, protegidos contra la entrada de lluvia, polvo, etc., con área mínima equivalente a 1/8 de área del piso, así como también las eventuales adaptaciones especiales, debidas a la necesidad de ventilación especial, aire acondicionado, aislación o presurización.

-	Barandas de protección debidamente dimensionadas en el caso de que la sala de máquinas tenga desniveles.

-	Techo, paredes y piso de sala de máquinas, con terminaciones que eviten la acumulación de polvo y/o humedad.

-	Terminación del piso de sala de máquinas, nivelado en los electroductos, ductos y perfiles, obteniéndose un solo nivel sin obstrucciones.

-	Las instalaciones eléctricas de fuerza motriz, iluminación y señales hasta las terminales del equipo de OTIS en sala de máquinas, con sus tableros, interruptores, fusibles y demás elementos necesarios, adecuados a las reglamentaciones en vigencia. Los corta-circuitos, disyuntores, pararrayos o cualesquiera otros dispositivos que sean necesarios para cumplir con los requisitos locales tales como filtros contra perturbaciones en la recepción telefónica o de televisión, capacitores para el mejoramiento del factor de potencia, relevadores de tensión mínima, etc.

ELEMENTOS Y TRABAJOS EXCLUIDOS  (Cont.)

1 - A cargo del Comprador

-	Los conductos y sus fijaciones hasta el control / máquina, iluminación, tomas de 600 Watt, etc., todo conforme con lo solicitado en los planos de montaje de OTIS, además de instalación completa para la conexión de los equipos a tierra, conforme con los reglamentos vigentes.

-	Colocación de extintores de incendio en la sala de máquinas, apropiados para su utilización en instalaciones eléctricas, acorde con lo indicado en nuestros planos de montaje.

-	Protecciones temporarias adecuadas para todas las aberturas destinadas a la instalación de las entradas de pisos.

-	Suministro de madera necesaria y adecuada para andamios y protecciones con razonable diligencia cuando sean requeridos.

-	Frente de pasadizos abiertos hasta la instalación de las entradas, cuando estas fueran instaladas sobre los pisos.

-	Condiciones de seguridad e higiene en la obra, necesarias para el desarrollo de las actividades por parte del personal de Otis.

-	Disponibilidad, durante todo el período de instalación, de un local cerrado, en la propia obra, para guardar piezas, accesorios y herramientas, y que sirva a su vez como vestuario del personal de Otis.

-	Reserva de un local, en la obra, en el momento indicado y durante el tiempo necesario, con dimensiones adecuadas para almacenaje del equipo y para las operaciones de carga y descarga.

-	Trabajos complementarios de albañilería, carpintería, mecánica, pintura u otros necesarios para la instalación de los equipos con razonable diligencia cuando sean requeridos, de modo de no interferir con los trabajos de instalación de OTIS.

-	Suministro e instalación de electroductos, fijación, cajas, etc., para atender la instalación de los dispositivos localizados fuera de las cajas de los ascensores, estén o no incluídos en esta propuesta y/o exigidos o no por Normas, Códigos y Reglamentaciones vigentes o a regir.

-	Suministro, durante la instalación, del equipo de fuerza motriz (400 V- 3 fases - 50 Hz.) para la puesta en marcha, prueba y ajuste del equipo y la corriente eléctrica adecuada para la iluminación.

RESPONSABILIDADES

Será responsabilidad del Comprador que las medidas existentes en la obra, luego de aplomadas y verificadas, sean las establecidas en las especificaciones generales y plano de montaje del equipo, admitiéndose una tolerancia de +/- 25 mm. con la pared. Otis se exime de cualquier responsabilidad o compromisos referentes a la instalación del equipo, en el caso de que se constaten diferencias mayores. Si ello ocurriera, las especificaciones tendrán que ser reformuladas, y se establecerá el nuevo precio y plazos.

Después de las entrega de los materiales, los mismos serán de exclusiva responsabilidad del Comprador, por lo que los daños, pérdidas, roturas o robos que eventualmente pudieran ocurrir, serán indemnizados a OTIS,  exceptuándose aquellos en que en el plazo máximo de 30 días, el Comprador compruebe legalmente la responsabilidad del personal de OTIS.

En ningún caso serán las partes responsables por daños emergentes directa o indirectamente de este contrato y/o de su ejecución y/o su cancelación.

En su calidad de Contratada, OTIS no será responsable por daños o perjuicios que incumba al Comprador o al contrato, directa o indirectamente, inclusive bienes de su propiedad o de terceros, como consecuencia de actos de Gobierno, accidentes, falta o escasez de materia prima o de mano de obra, epidemias, incendios, inundación, explosión, revueltas, conmoción civil, guerras, falta de transporte, o cualesquier otro hecho fuera del razonable control de OTIS.

En ningún caso, inclusive cancelación del contrato, será Otis responsable por perjuicios o daños emergentes.

Con relación a cualesquier accidentes, la responsabilidad de Otis se limitará, única y exclusivamente a los accidentes de trabajo que pudiera sufrir su personal, no asumiendo responsabilidad con relación a otras personas, extrañas o no a la obra.  La seguridad de la obra, especialmente en lo que se refiere a medidas de seguridad de pozos, pasadizos y material, son de exclusiva responsabilidad del Comprador.

NOTA: Ver precios, plazos, condiciones de pago, etc. en páginas siguientes

PLAZO DE ENTREGA

La demora en la llegada de los materiales de importación al país es de aproximadamente 5 (cinco) meses.

Los trabajos serán ejecutados durante nuestros horarios normales de trabajo y la instalación estará completada 7 meses, después de la fecha de la firma del contrato,  sujeto al cumplimiento por el Comprador de las condiciones de esta propuesta, y a que:

a.	Nos devuelva nuestros planos de instalación, aprobados u observados, dentro de los diez días hábiles posteriores de haberle sido presentados.

b.	Ponga a nuestra disposición, el pasadizo, la fuerza motriz necesaria y la sala de maquinas (en caso de ser necesario) a los 4 meses después de la fecha de firmado el Contrato.

Si por incumplimiento del Comprador, o por causa de fuerza mayor, nuestros trabajos debieran suspenderse, se programará de común acuerdo un nuevo plazo de entrega.

Si por alguno de esos motivos no se pudiese completar la instalación dentro de los 36 meses del contrato, las partes podrán a su opción cancelar el mismo, en cuyo caso el Comprador pagará el valor de los materiales adquiridos o fabricados para la obra, la mano de obra empleada en su instalación y los demás gastos incurridos.

Si por cualquier motivo la cancelación se produjese antes del comienzo de los trabajos, el Comprador nos indemnizará con el quince por ciento del precio ajustado del Contrato.

En ningún caso serán las partes responsables por daños emergentes directa o indirectamente de este contrato y/o de su ejecución y/o su cancelación.

PERMISOS

Realizaremos ante el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia respectiva todos los trámites necesarios (presentación de planos, solicitud de inspecciones, etc.) a los efectos de obtener la habilitación correspondiente.

El certificado definitivo y la tasa correspondiente son de cargo del Comprador. Verificaremos el cumplimiento de la exigencia de capacidad de transporte si el Comprador lo solicitara.

GARANTIA

Garantía de la instalación propuesta por el término de un año.

La garantía no incluye el desgaste normal ni el servicio de mantenimiento, y caducará por uso inapropiado, deficiencia de fuerza motriz, mantenimiento por terceros, falta de mantenimiento o condiciones anormales de calor, humedad, polvo o gases.

SEGURIDAD EN LA OBRA

El lugar de trabajo deberá ser seguro, y podremos suspender la instalación si así no fuera. Declinamos toda responsabilidad por accidentes a personas no empleadas por nosotros dentro o cerca del lugar de trabajo.

La seguridad de los materiales, depósito de los mismos y trabajos en la obra será por cuenta y riesgo del Comprador.

ILUSTRACIONES

Las ilustraciones que acompañan esta propuesta son aproximadas para dar ideas generales de la instalación ofrecida.

CARTEL

El propietario autoriza a Ascensores Otis del Uruguay a colocar dos carteles institucionales de 2 m2 c/u, uno en el vallado de cierre (orientado a la calle principal) y el otro en el frente del edificio (2° o 3° nivel), de forma tal que se apreciado desde la calle principal. El cartel es igual al logo ubicado en el ángulo superior izquierdo de la propuesta.-

PLAZO DE VALIDEZ

Esta propuesta es válida por treinta días. Al ser aceptada por el Comprador y nuestro representante autorizado, integrará el contrato entre las partes, que se documentará por separado, anulándose todo acuerdo anterior.

12.	COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

La Administración proveerá el siguiente equipamiento fijo que la empresa contratista deberá colocar:

- Papelera de aula: 1 por local

- Pizarra de cármica tipo cartelera (90x120cm): 1 por espacio educativo , se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4”

- Pizarra de cármica para aula (200X120cm): 2 por espacio educativo, 1 en sala de profesores, se colocará con 4 tirafondos de 3”x1/4”

- Percheros de pared: 4 por espacio educativo, se colocara con 4 puntos de amure.

La ubicación de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración.

La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro del centro.

Dicho equipamiento se ubicará según lo indique el arquitecto Supervisor de Obra.

13.        MACETEROS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO

Se deberán suministrar y colocar según Lamina de Proyecto, 8 maceteros de hormigón armado terminación portland lustrado de 60x60x60.

Se le aplicaran  2 manos de pintura color blanco para exterior (ver ítem Pinturas).