2.4-	Mesa de Dibujo REBATIBLE

La Mesa de Dibujo, rebatible 90º, se realizará según detalles y especificaciones en planilla 2.4 que se adjunta. Esta será Tipo Trident Modelo TUB-11 con tapa de 70x80cm, similar o mejor calidad.

Deberá tener la posibilidad de ajuste de altura superior de tapa de 75 a 105cm y de inclinación del plano de trabajo de 0º a 90º.

Perspectiva

ESTRUCTURA

Materiales

La estructura se compone de dos partes:

- Patas fijas compuestas de caños de acero de sección circular 45 mm de diámetro exterior total y de 3mm de espesor, unidas por travesaño tubular hierro 70x25mm y 2mm de espesor.

- Estructura deslizante y soporte de tapa, compuesta por caños de acero de sección circular 35mm de diámetro exterior total y de 2mm de espesor.

Componentes y uniones

La tapa se fijará en sus laterales a planchuelas de hierro de 1”x1/4” y de 65cm de largo.

Las patas contarán en sus extremos con tapas de material plástico embutidos a presión al interior del caño, color negro.

En los extremos de las patas donde se insertan los caños deslizantes se colocarán bujes de material plástico, color ídem estructura metálica.

Se colocarán regatones de material plástico atornillados a la estructura, color ídem estructura metálica.

Los herrajes de ajuste de movimiento, corredera y zunchos de apoyo del tablero serán de acero con terminación cromada. Los manotones para el ajuste del movimiento serán de material plástico, ergonómicos y de 35mm de diámetro mínimo. Los tornillos de madera tendrán cabeza cromada.

Terminaciones

La terminación de las patas de la mesa, del travesaño y de las planchuelas de hierro de apoyo del tablero será mediante un tratamiento previo antióxido y terminación pintura en polvo electroestática al horno, color gris grafito semimate.

La terminación de la corredera deslizante será cromada.

COMPLEMENTOS

Materiales

La tapa será de 70x80cm y e=30mm, compuesta por un panel conformado por alistonado de Eucaliptus Grandis o superior calidad, con lamelas encoladas, unidas en el ancho con un tipo de unión por “finger joint”, según especificaciones generales. Dicha unión deberá estar en el sentido longitudinal de la placa. En todos los casos el aspecto del tablero deberá ser homogéneo.

La tapa irá fijada a la estructura metálica con tornillos para madera.

Terminaciones

Laca catalítica según Especificaciones Técnicas Generales. Se pintarán todos los planos (superior e inferior) y cantos. La madera no se entintará, manteniéndose de color natural.

EMBALAJE

Todos los bienes entregados deberán presentase y entregarse empacados en cajas individuales de cartón triple y según Especificaciones Técnicas Generales.