6.4  -	BICICLETEROS

Se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas generales, las que se establecen a continuación y en la planilla anexa 6.4.

Dimensiones: Ancho: 66 cm  Largo: 360 cm  Altura: 28 cm.

ESTRUCTURA

Estructura: Perfil U de hierro de 1 y ½” x 3/16” y aros de varilla de hierro ø12mm soldadas, con diseño según planilla anexa y especificaciones técnicas generales.

Las uniones de los distintos componentes metálicos se realizarán con soldadura tipo MIG de cordón continuo, resultando la unión pareja y sin poros.

COMPLEMENTOS

Fijación: Ocho bulones ø10mm de anclaje, según detalle 1 en planilla anexa, con 8 fijaciones en total (6 en los lados largos y dos en los lados cortos) de la estructura perimetral.

Terminaciones: La terminación de los elementos metálicos se realizará dando dos manos de esmalte sintético color gris grafito oscuro, previamente se darán 3 manos de fondo antióxido.

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.

Perspectiva