2.8-	Mesa de Sala Docente

Dimensiones: Ancho 90cm. Largo 180cm. Altura 72cm.

Se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas generales, las que se establecen a continuación y en las planillas anexas 2.8a y 2.8b.

Mesa de cuatro patas de hierro y tapa de madera tipo Finger Joint.

ESTRUCTURA

Materiales

Estructura de tubular de sección 30x30mm y 30x50mm, de espesor 1,6mm.

Componentes y uniones

Los componentes estructurales (tubulares de acero) deberán presentar aspectos de conformación uniformes.

Las uniones de los distintos componentes metálicos se realizarán con soldadura tipo MIG continua de cordón de alambre de cobre más CO2.

La tapa irá fijada a la estructura metálica con tornillos para madera de cabeza exagonal, según detalle 1 en planilla anexa 2.8b, 3 fijaciones por lado largo en la estructura perimetral y dos por cada uno de los tubulares extremos e intermedios.

Terminaciones

La terminación de la estructura metálica de la mesa será mediante un tratamiento previo antióxido y terminación  pintura en polvo electroestática al horno, color gris grafito semimate.

COMPLEMENTOS

Materiales

La tapa estará compuesta por un panel conformado por alistonado de Eucaliptus Grandis o superior calidad, con lamelas encoladas, unidas en el ancho con un tipo de unión por “finger joint”. Dicha unión deberá estar en el sentido longitudinal de la placa. En todos los casos el aspecto del tablero deberá ser homogéneo.

Terminaciones

La terminación del panel alistonado tipo Finger Joint será con laca catalítica, tanto en plano superior como inferior y en cantos, según Especificaciones Técnicas Generales. La madera no se entintará, manteniéndose de color natural.

Regatones

Las patas llevarán regatones de goma o PVC embutidos a presión al interior del caño.

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.

Perspectiva