8.3–	Mesas para modelos

Dimensiones: Ancho: 45 cm. Largo: 45 cm. Altura: variable en 4 posiciones según planilla 8.3.

La mesa se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas generales y las que se establecen a continuación y en la planilla anexa 8.3.

ESTRUCTURA

Parte fija: Pie de base conformado por tubulares de hierro de sección cuadrada de 4 x 4 cm, de 2 mm de espesor de pared; en los extremos llevarán tapas de chapa de 2 mm de espesor soldadas en todo el perímetro.

El eje fijo será un caño tubular de 2” de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, soldado a la base y troquelado según detalle 1 en planilla 8.3.

Parte telescópica: Conformada por un caño tubular de 1y¾” de diámetro exterior y 1,6 mm de espesor de pared. Al mismo se soldarán 4 perfiles “T” de 1y¼” que recibirán los tornillos para fijar la tapa.

Sistema de accionamiento: Varilla de 6 mm de diámetro con cabeza redondeada que se desliza en calado guía para regulación en altura, según diseño en planilla 8.3.

Componentes y uniones

En cada tramo del pie de apoyo de la estructura metálica se colocará un regatón de goma natural, diámetro 1” y altura 1 cm., atornillado a la estructura metálica; el tornillo deberá estar sellado mediante remachado o punto de soldadura.

Terminaciones

La terminación de la estructura metálica se realizará según Especificaciones Técnicas Generales. Se utilizará pintura microtexturada de alta resistencia, en polvo electrostática al horno (epoxi-poliéster), previa limpieza, desengrase y antióxido por fosfatización. El color de los suministros será gris grafito oscuro.

COMPLEMENTOS

Materiales

La tapa estará compuesta por tablas de madera tipo Finger Joint de 35mm de espesor, según especificaciones técnicas generales, cepilladas y pulidas, terminación lisa y plana.

La tapa irá fijada a la estructura metálica con tornillos autorroscantes, uno en cada ala de los perfiles “T”.

Terminaciones

A la tapa de madera se aplicará laca catalítica según Especificaciones Técnicas Generales. Se pintarán todos los planos y cantos. La madera no se entintará, manteniéndose de color natural.

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.