1.7-	TABURETE BAJO - CUBO

Se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas que se establecen a continuación y en la planilla anexa correspondiente 1.7 y con las especificaciones técnicas generales que correspondan.

Las dimensiones de cada cubo de madera serán de 40cm de ancho, 40cm de largo y 40cm de alto.

ESTRUCTURA

## Materiales

La estructura se realizará con escuadrías de madera maciza tipo finger joint según especificaciones técnicas generales, con el diseño y las dimensiones que se establecen en la planilla anexa complementaria (1” x 1y½”). En los laterales las lamelas del finger joint se dispondrán horizontalmente.

## Componentes y uniones

Todos las escuadrías que conforman la estructura se unirán entre sí mediante sistema de caja y espiga y encoladas.

## Terminación

La terminación de esta estructura de madera maciza será según se detalla en las especificaciones generales.

Perspectiva

COMPLEMENTOS

## Materiales

Las tablas serán de finger joint (eucaliptus grandis) de 10cm x 1” de espesor y de 37,5cm de largo. Las tablas serán cepilladas y pulidas; los cantos deberán ser matados en todo el perímetro del cubo.

La separación entre las tablas será mínima y la fijación se realizará con tornillos para madera de bronce autorroscantes atornillados desde el interior del cubo y rehundidos y tarugados desde el exterior en piso, según se indica en gráficos.

## Terminación

Se aplicarán 2 manos de Sellador Hidro para madera tipo Rexpar, similar o mejor y 3 manos de Hidroplastificador Poliuretano resistente al tránsito comercial tipo Rexpar, de calidad similar o mejor. Para la aplicación se deberán seguir todas las especificaciones y recomendaciones del fabricante.

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.