4.7-	Armario DE MUSICA

Dimensiones

161cm de ancho, 64cm de profundidad y 183cm de alto (sin contar las ruedas).

Se realizará cumpliendo con las especificaciones técnicas generales, las que se establecen a continuación y en la planilla anexa 4.7.

ESTRUCTURA

Materiales

El mueble estará compuesto por placa de MDF con laminado melamínico de ambas caras, de 18 mm de espesor, color gris grafito según Especificaciones Técnicas Generales.

Se armará con una tapa, un piso, un fondo, dos laterales, una división vertical intermedia, cuatro estantes y 3 hojas.

Las divisiones verticales intermedias estarán compuestAs por placa de MDF con laminado melamínico de ambas caras, de 12 mm de espesor, color gris grafito según Especificaciones Técnicas Generales.

Componentes y uniones

Las piezas irán tarugadas y encoladas entre sí y además se utilizarán por lo menos cuatro tornillos tipo “Rotofix”. Se podrán utilizar tornillos estructurales autorroscantes según especificaciones generales, siempre que no queden tornillos a la vista en los planos exteriores (tapa, laterales y fondo).

Perspectiva

COMPLEMENTOS

Puertas: Llevará dos puertas iguales y batientes y una puerta lateral batiente de ancho menor de MDF con laminado melamínico de ambas caras, de 18mm de espesor.

Estantes: Incluirá cuatro estantes iguales y uno de menor tamaño, posicionados según gráfico en planilla adjunta, apoyados en las placas laterales y la placa intermedia, de MDF con laminado melamínico de ambas caras, de 18mm de espesor.

Cantos: Los cantos serán en ABS según especificaciones generales; los cantos de la tapa, de las puertas y los laterales serán en ABS de 2 mm de espesor, mientras que el resto de las piezas con cantos vistos o no, llevarán laminado melamínico de espesor mínimo 0,45 mm.

Herrajes

De movimiento: 3 bisagras de retén como mínimo por puerta; las mismas serán acordes al diseño del mueble y deberán ser especiales para aglomerado, y colocados con tacos de expansión en material plástico o metálicos.

De maniobra: un tirador metálico por puerta (total 3), de forma rectangular de largo mínimo 10 cm y ancho 3 cm, con ángulos redondeados, conformado por barra cilíndrica de 8mm de diámetro y con terminación pintura al horno de alta resistencia color acero mate.

De cierre: en el caso de las puertas dobles, una de ellas llevará por lo menos dos pasadores verticales metálicos de traba, uno superior y otro inferior; la otra puerta llevará una cerradura de seguridad de tambor con dos llaves. La puerta simple llevará cerradura de seguridad de tambor con dos llaves.

Guías para colgado de instrumentos y accesorios: del lado interior de cada hoja se colocarán dos herrajes para colgado de instrumentos pequeños y accesorios, cada uno estará conformado por dos soportes para tubo, tubo redondo 16 con piezas terminales, con cuatro ganchos, todo en acero cromado.

Ruedas: Llevará 5 ruedas de nylon  con goma termoplástica y sujeción de acero inoxidable tipo CEBORA (Italia) de 75 mm de diámetro, color negro o gris (2 exteriores con freno).

EMBALAJE

Según Especificaciones Técnicas Generales.