# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY

PEDIDO DE PRECIOS Nº 04/2021

CAIF NIAGARA, MONTEVIDEO

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Portero Eléctrico

Portero eléctrico no funciona. Se constató, mediados del 2020, funcionamiento correcto del timbre e intercomunicador y no funcionaba la apertura eléctrica de la cerradura del portón. Se releva existencia de canalización eléctrica y se detectó que no funcionaba destrabe de cerradura.

A pesar de lo constatado en el 2020, se debe corroborar lo antes mencionado por la empresa para poder dar solución y dejar el portero eléctrico funcionando correctamente. Ver Foto 1.

- Reposición de regueras metálicas galvanizadas faltantes por robo y sustituir las existentes

El centro debe quedar con la totalidad de regueras que originalmente tenían, la cantidad y la ubicación se pueden observar en planillas de herrerías y planos que se adjuntan como anexos al pliego.

Las nuevas regueras además de recibir las pluviales por caída libre del techo inclinado, deberán contar con un diseño tal que sea de fácil manipulación para lograr la limpieza, anti vandálicas para evitar el hurto y que quede a nivel de piso terminado para evitar accidentes.

Las regueras existentes, constatadas en el año 2020, tienen unas bisagras agregadas a cómo eran originalmente para evitar el robo. Las bisagras están soldadas a marco amurado a hormigón; pero como solución definitiva resultan muy pesadas levantarlas para la limpieza, por eso las regueras que existen en el centro, deberán también ser sustituidas por las regueras propuesta por la empresa, para dar cumplimiento a lo detallado.

Del relevamiento en el año 2020 se constata que: En la reguera NW (Fachada por calle Niágara) faltaban tres tramos, uno de 0,54 ml, otro de 5,30 ml y el tercero de 9,10 ml. En la reguera SW (Lateral de Administración) faltan dos tramos, uno de 0,27ml, otro de 7,50 ml.

Actualmente se puede observar en el centro, que las regueras robadas fueron sustituidas por chapones fenólicos por tema de seguridad.

La empresa deberá corroborar en la visita al centro, la cantidad de regueras faltantes, medidas, diseños etc, para poder dar solución y dejar el centro con regueras que cumplan los requerimientos planteado.

- FISURAS EN SALA BEBES I

Presencia de fisuras varias en esquina Norte de Sala Bebes I.

Fisura vertical paralela a junta de construcción, la ubicación de la fisura es cercana a la unión de muro existente con muro nuevo, lugar donde se cerró un vano anterior. La fisura de 2 a 4 mm (constatado en el año 2020) de espesor recorre verticalmente toda la pared, y llega hasta cielorraso. Se debe corroborar si continúa hasta encuentro con losa prexistente.

También se constató fisura horizontal que recorre toda la esquina en el encuentro entre revoque y cielorraso de yeso y presencia de micro fisuras en revoque alrededor de encuentro entre mampostería y pilar existente en pared exterior.

Se adjunta plano esquemático con la ubicación de las fisuras constatadas en el año 2020. Se debe corroborar por parte de la empresa, la totalidad de fisuras y microfisuras, existentes a la fecha, ubicación, espesores, largos etc para poder dar solución a las patologías mencionadas.

La propuesta debe incluir la reparación en las zonas afectadas dejando en buenas condiciones el local o los locales afectados, esto implica que, si se requiere revocar, enduir y/o pintar la totalidad del local, para que quede uniforme, se debe hacer. Se deberán respetar los códigos de los colores que se suministrarán en su momento.