Memoria Constructiva Particular

CEIP – Escuela N°44 – MAESTRO AGUSTIN FERREIRO

Sustitución de cubierta , sustitución de instalación eléctrica, ajustes en la instalación sanitaria, pintura.

UBICACIÓN

Departamento: DURAZNO

Padrón N° 227 -  Rural

Localidad: Sarandí de la Chinca

Área del predio general:  1 hectárea

OBJETO DE LAS OBRAS

Las obras comprenden la sustitución de la cubierta, manteniendo parcialmente la estructura de madera, y readecuándola. Por otro lado se realiza nueva completamente la Instalación eléctrica. Se incluyen también, la sustitución de algunas aberturas, ajuste de instalación de desagües, colocación de un tanque de agua y ajuste del abastecimiento. Colocación de rejas en aberturas. Pintura interior y exterior del local.

El área cubierta total afectada a las obras es de  174 m2, se incluye todo el local.

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de mantenimiento a realizarse en el  Local Educativo de la Escuela N° 44 , sita en el padrón n° 227, Rural, del Departamento de Durazno. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASOpodrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Cronograma y organización de los trabajos.

El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato  un cronograma de barras del tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberá ser aprobado por el ASO.

El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

Los sectores de actuación serán:

1-Sustitución de cubierta total del local escolar, se mantiene la galería, en donde se sustituye solamente la cumbrera.  La estructura se mantiene, realizando sustitución parcial de la misma, manteniendo características actuales.

2-Colcoación de cielorraso tipo Armstrong en aulas, pasillo, etc.

3-Instalación eléctrica nueva

4-Pintura interior y exterior de todo el local

5-Tanque de agua y red de abastecimiento completa, ajuste de desagüe exterior.

6- Aberturas de aluminio, rejas.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los mismos.

4-Tramitración y planos.

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregará a la Administración un juego de copias físicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos debidamente actualizados, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

El Contratista deberá solicitar y obtener la habilitación de las construcciones ante la Dirección Nacional de Bomberos.

Nota Importante:

Toda especificación de carácter general, ya sea descripción de procedimientos constructivos, materiales, etc., refieren a la MCGMTOP para las generalidades de todos los rubros, por lo que no se encontrarán en la presente MCP.

1	 IMPLANTACIÓN EN OBRA

Nota General:

Es fundamental que la empresa coordine previo al inicio de los trabajos con el ASO, Director e Inspector de la escuela como se organizarán las diferentes etapas de la obra, y principalmente las etapas de desmonte de a cubierta.

1.1   Preparación del Terreno

1.1.6	Plan de seguridad

Será responsabilidad del Contratista, cumplir con toda la normativa vigente en temas de la Seguridad en la Obra.

Se deberá presentar plan de trabajo, detallando medidas de seguridad a adoptar para los trabajos descriptos. El mismo se deberá presentar al DO, previo al comienzo de las obras, para su aprobación.

Se deberá proponer medidas que hagan hincapié en el cuidado de los niños, como medidas de seguridad, barreras, y todo lo necesario para evitar posibles accidentes.

1.18       Fletes de implantación

1.1.9      Cartel de obra

Será de lona con estructura de madera, las dimensiones son de 0.85m x1.85m.

El mismo será proporcionado por el Contratista según establezca la Corporación Nacional para el Desarrollo en el caso de que sea ésta quién supervise las obras.

1.2	Construcciones Provisorias

1.2.0      Advertencia

La presente obra de construcción se desarrollará en una Escuela Pública en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas .

1.2.1	Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Sería conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los niños.

Cocina Auxiliar a instalar en el comedor.

Se deberá prever la instalación de una mesada de cocina de 1.20 de largo en el comedor, con pileta de acero inoxidable, salida de desagües a la línea principal existente y abastecimiento de agua. Esto se instalará en el período durante el cual la cocina principal esté en obra. Se deberá considerar independizar la cocina del comedor, mediante un cerramiento de OSB con estructura de madera, dado que el comedor deberá continuar funcionando

1.2.2	Andamios

Se deberán presentar la respectiva memoria de andamios, firmada por el técnico responsable.

1.2.3	Alquiler de baño químico para el personal

Queda prohibido el uso de los sshh del local escolar por el personal de la obra. La empresa deberá contemplar la colocación de un baño químico para estos fines, y su limpieza periódico.

1.3	Instalaciones Provisorias

1.3.1	Instalación de agua – tanque con jaula

El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el abastecimiento de la Escuela. La red debe ser diseñada por un técnico capacitado y resolver todas las necesidades planteadas tanto por la obra así como las construcciones provisorias.

El Contratista será plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua en la cantidad necesaria para las múltiples tareas y especialmente resolviendo el desagüe de las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales vigentes.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

1.3.2	Instalación de energía eléctrica – Equipo generador

El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo conectarse a la red de la Escuela. La red debe ser cuidadosamente diseñada por un técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red y la potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

1.4	Replanteo de Obra

Se deberá replantear las medidas en sitio dado que se trata de una obra de mantenimiento el caso de encontrar diferencias entre la realidad y el plano, deberán plantearse al DO a los efectos de resolver las mismas de la mejor manera posible.

2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA

Generalidades: 	Cotas y niveles

Se respetarán los niveles de terminación indicados en los recaudos gráficos.

El nivel 0.00 de piso terminado corresponde al nivel de piso terminado de la construcción existente entre las nuevas de manera de no generar diferencias de nivel en la circulación y accesos a los locales.

Todas las dimensiones planialtimétricas deben tomarse de los recaudos de albañilería y de las mediciones referidas a las construcciones existentes, los cuales tienen prioridad en este apartado sobre el resto.

2.1.1- Zanjeado para cañería exterior de desagüe, excavación para cámaras de desagüe.

Se deberá realizar la excavación para la sustitución de los caños de desagüe que se indican en gráficos, así como las excavaciones para las cámaras a rehacer.

Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán con un mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la zanja en capas de 15cm. Las cañerías de PVC en contrapisos se apoyarán y protegerán con arena. Se evitará su contacto con morteros de cal.

4.0 	DEMOLICIONES

4.0 Generalidades

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción, así como todo lo especificado en la MCGMTOP.

  - Demolición de muros

Se demuele vano en muro exterior, para colocar abertura nueva en el pasillo. .

4.7 Retiro de cubierta de fibrocemento. En su totalidad.

Se deberá desmotar la cubierta de fibrocemento existente, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones.

Se deberá presentar plan de seguridad para el correcto retiro de la cubierta de fibrocemento y la disposición final de las chapas se realizará siguiendo lo estipulado con la normativa vigente sobre el tema.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON MATERIALES CON AMIANTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Cualquier trabajo sobre materiales que contienen amianto requiere medidas mínimas de prevención. Cuando los materiales son no friables, como por ejemplo el amianto que forma parte del fibrocemento, el riesgo al exponerse es bajo, pero, al iniciar su remoción, la posibilidad de ruptura y de aumentar su friabilidad se incrementa. Por esto es necesario tomar medidas especiales al momento del recambio de los techos de chapas de fibrocemento u otras estructuras similares como lo son tabiques, cañerías o depósitos elaborados con este material.

Las medidas preventivas deben estar enfocadas no solamente a las personas que estén trabajando directamente sobre el material, sino también hacia terceros y hacia el ambiente a futuro.

El trabajo implica tres etapas:

- Etapa preliminar: preparación del área de trabajo

- Etapa intermedia: Intervención sobre los materiales con amianto

- Etapa final: limpieza del área de trabajo y eliminación de desechos y residuos

Etapa preliminar

1. Delimitación y señalización.

Limitación estricta de acceso a la zona de trabajo. Cartelería y estructuras que impidan el paso de personas ajenas a la obra.

2. Preparación de la zona de trabajo, de forma de contener las fibras que se pudieran dispersar durante el trabajo y facilitar las tareas de limpieza y descontaminación al finalizar la obra.

Se recomienda poner una cubierta de plástico en el suelo o a cierta altura si se trata de trabajo en los techos, para contener la caída de trozos de materiales o residuos que se produzcan.

Medidas preventivas durante la intervención

1. Humectación de los materiales. Puede ser con agua sola o con agua modificada con agentes humectantes como jabones líquidos. El sistema de humectación no puede producir un impacto brusco sobre el material para que no se desprendan fibras de su superficie. Debe mojarse no solo la superficie sino todo el material, por tanto la humectación debe ser permanente mientras se esté trabajando.

2. Utilización de herramientas manuales para disminuir la cantidad de fibras emitidas. Se deben descartar las herramientas eléctricas de alta velocidad.

3. Optar por métodos de trabajo que produzcan el menor daño posible: retirar las chapas de fibrocemento enteras, sin cortarlas o quebrarlas.

4. Es necesario retirar cuanto antes todos los materiales removidos, envueltos en plástico.

Etapa final

1. Antes de ser guardados deben ser limpiadas todas las herramientas y equipos utilizados. Se pueden lavar con agua o con un trapo mojado. Lo que no pueda ser humedecido se aspirará.

2. Las superficies contaminadas deben ser aspiradas con aspiradora con bolsa descartable y posteriormente limpiadas con una esponja mojada, hasta que no quede ningún resto de polvo.

3. Todos los materiales con amianto que sean removidos, así como todos los residuos y materiales utilizados para la limpieza, deben ser almacenados y transportados en embalajes plásticos cerrados, de suficiente resistencia mecánica. Las bolsas y filtros usados para el aspirado, los utensilios de limpieza y los equipos de protección descartables que se usen durante los trabajos, se consideran residuos de materiales con amianto.

4. Finalmente estos materiales deben ser retirados del lugar de trabajo y deben tratarse como residuos peligrosos.

Equipos de protección respiratoria y ropa de protección

Para el trabajo deben usarse equipos de protección respiratoria tales como máscaras o mascarillas con la mayor eficacia de filtración para partículas, de forma de reducir la concentración de contaminantes inhalados.

En cuanto a la ropa de protección, debe usarse un traje de protección contra partículas sólidas en suspensión, con capucha. La ropa de trabajo si es desechable, se debe descartar como residuo de amianto, y si no lo es, al salir de la obra deben quitarse para no llevar fibras de amianto consigo. Los guantes deben ser de un material que impida la adherencia de fibras.

Información, planificación y formación

Deberá haber al menos una instancia de reunión previa al inicio de la obra de los agentes involucrados. Por ejemplo en el caso de un liceo, en la reunión podrían participar: el dueño de la empresa constructora, el técnico prevencionista de la empresa, el arquitecto responsable de la obra, arquitectos del CES o del CODICEN, integrantes de la Comisión de la Escuela representantes y asesores sindicales, autoridades (director, inspector, consejero), representantes de padres y alumnos. Las reuniones serán informativas y de planificación de los espacios y tiempos de la obra, de forma de prevenir los riesgos.

Deberá haber instancias previas de formación de los trabajadores para realizar este tipo de trabajos y los riesgos que implica.

4.15 Picado de revestimientos en sshh.

El abastecimiento del local se deberá hacer nuevo, por lo que se deberá picar el revestimiento en el sshh a los efectos de hacer nueva dicha instalación, donde corresponda, con su posterior sustitución.

4.21 Retiro de aberturas

Se deberá considerar el retiro de las aberturas del comedor y cocina.

Recordar que los elementos de se desamuren o retiren, se entregarán a la Dirección de la escuela inventariados. Si la dirección determina que no son de utilidad para la escuela, la empresa deberá hacerse cargo de la disposición final de los mismos, cumpliendo con las normativas municipales.

4.23 Retiro de cielorraso en aula y cocina

Se desmontará el cielorraso existente en aula y cocina. El cielorraso de madera existente, se mantiene, debiendo tomar todas las precauciones necesarias para su correcto mantenimiento durante el transcurso de las obras en la cubierta.

4.27 Retiro de instalaciones

4.27.1 Retiro de instalaciones eléctricas

Se deberán retirar instalaciones existentes en todo el local, para su completa readecuación. Se sustituye toda la instalación eléctrica.

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias, realizando previo a comenzar con las tareas, una memoria en conjunto con el Técnico Prevencionista, y siguiendo todo lo especificado en la MCGMTOP.

4.27.2 Retiro de instalaciones sanitarias

Se deberá retirar el tanque que hoy se ubica en el cielorraso, junto con toda la instalación antigua. Se realizará nueva toda la instalación de abastecimiento desde la nueva ubicación del tanque a los sshh y cocina.

5 	ESTRUCTURAS

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1	INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE

5.1.1      Reparación de estructura existente

Las estructuras existentes de correas de madera y clavaderas de madera , se evaluara estructuralmente por parte del Contratista si corresponde o no la sustitución parcial o total de los mismos. Para la presente cotización se considera a mantener la estructura, sustituyendo un 30% de las correas y un 50% de las clavaderas, (de igual forma esto se deberá evaluar una vez se comiencen los trabajos pieza por pieza y en conjunto con el ASO).

Principalmente se deberá sustituir los tramos del alero exterior de las correas, y la clavadera perimetral , que es la que se ve en peor estado

5,1,2	Sustitución parcial de  tramos de correas y clavaderas que salen al exterior, respetando las dimensiones, el tipo de madera, y el diseño existente

Ver ítem anterior.

6	CERRAMIENTOS VERTICALES

6.23 Carrera y dinteles de hormigón armado

Bajo Aberturas de aluminio a colocar en pasaje, se realizará antepecho de hormigón armado del ancho del muro rústico por 10 cm de altura, con pendiente del 10 % hacia el exterior y armados con 4 Ø 8 longitudinales y estribos Ø 6 cada 25 cm. Su longitud será la del vano más 30cm hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los hierros se anclarán a los mismos.

Se colocarán dinteles sobre la ventana de pasillo y en los casos no indicados, para vanos de hasta 1.50m, se realizará con hormigón tipo C200 según UNIT 972 dintel del ancho del muro rústico por 0.20m de altura, armado con 4 Ø 8 tratados y estribos Ø 6 cada 0.25 m.

9	REVESTIMIENTO

9. 1	Paramentos Verticales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCG y la MCGMTOP.

9.1.1	Revestimientos interiores

9.1.1.1 Reparación de revoques interiores

Se realizarán las reparaciones y/o sustitución de los revoques exteriores especialmente los pretiles, mochetas, etc. existentes y de los revoques interiores en los locales a intervenir que se encuentren deteriorados.

Se procedera de la siguiente manera: los revoques de reparación y/o sustitución a realizarse serán como mínimo  a dos capas con terminación (textura y/o color) similar al plano que los contiene, teniendo especial cuidado en mantener los plomos existentes y evitando que se note la unión entre revoque nuevo y existente.

Todos los sectores de revoque reparados que tengan como terminación pintura, se deberán preparar para su posterior aplicación y se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido para evitar la pérdida de agua por absorción de la base.

Todos los revoques deberán estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se admitirán capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se interpondrá entre 2 capas de mortero una malla acrílica tipo TEJIDO 107 SIKA.

No se permitirá realizar ningún tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de acuñados.

En ningún caso se permitirán revoques con fisuras de ningún tipo. Todos los cantos vivos de mochetas revocados (aberturas) llevarán cantoneras flexibles de PVC.

9.1.1.3 Revestimiento cerámico

Se sustituye el revestimiento de pared  del sshh del maestro según sea necesario durante la sustitución de la sanitaria. Se deberá utilizar un cerámico igual al existente.

9.1.2	Revestimientos exteriores

9.1.2.1 Reparación de revoques exteriores

Se considerara reparar los revoques que estén en mal estado.

9.1.2.2  Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas.

Todas las superficies de muros exteriores serán revocadas a tres capas la primera con hidrófugo y terminadas con fina. Considerar revoques en aberturas a sustituir.

9.2 Cielorrasos

9.2.2 – Placas modulares de fibras minerales tipo Amstrong

Se colocarán cielorrasos suspendido desmontables color blanco tipo Armstrong” en el aula y en los locales señalados en el plano. Deberán cumplir con la normativa de la IDM en lo que refiere al comportamiento humídico, acústico, térmico y resistencia al fuego.

Los cielorrasos desmontables serán conformados por paneles de fibra tipo Isover boreal recta 20mm, de igual o similares. Deberán cumplir funciones de aislamiento acústico y térmico compuesto por una lámina  rígida de fibra de vidrio, recubierta en una de sus caras por una películas de PVC.

Principales características:

- Incombustible y lana de vidrio según ASTM e 162-81

- Absorbente acústico, disminuye el nivel sonoro como consecuencia de la reducción de la reverberación de sonido ambiente.

- No se deforma con los cambios de humedad ambiente.

- Inatacable por hormigas y roedores

- Paneles desmontables, facilitando recambio o acceso a la parte superior del cielorraso.

- Admite luminarias de embutir aparentes.

La estructura será compuesta por perfiles de chapa electro galvanizado, perfilería T perimetrales que no se fijan a pared, largueros ensamblados a los perimetrales y travesaños ensamblados a los larguero. Esta estructura se suspende con alambre galvanizado cada 1mt.

Colocación.:

La colocación deberá realizarse con personal especializado, no se permitirán deformaciones, ni pandeo, ni diferencias dimensionales. Tanto el plomo en paredes como el nivelado en cielorraso debe ser perfecto, reservándose al ADO el derecho de solicitar cambiar lo que no cumpla con lo antedicho.

Es importante que los paneles no reciban golpes o maltratos durazno el proceso de obra.

Considerar limpieza posterior.

9.2.6 Reparación de cielorraso de madera existente.

El cielorraso en pinotea se mantiene, debiendo de tomarse todas las precauciones durante la sustitución de la cubierta que asegure su correcto mantenimiento. Se terminará con un barniz mate.

9.3 Pavimentos

Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la remoción total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos visibles. Los cortes deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos deberán coincidir.

Componentes Constructivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo.

c- Pendientes. En los pavimentos exteriores serán las indicadas en los recaudos gráficos correspondientes. En caso de no estar indicados deben realizarse de forma de conducir el agua pluvial hacia los desagües establecidos en el Proyecto de Instalación Sanitaria o lejos del edificio hacia el terreno natural permeable.

9.3.1 Pavimento interior

9.3.1.4 Porcelanato

Se deberá considerar posibles reparaciones en el sshh del maestro, dado que se cambia la sanitaria.

9.3.2 Pavimentos exteriores (acceso a cocina)

Con carácter general los pisos exteriores (patios, galerías y veredas) tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1.5%.

9.3.2.8 Vereda perimetral pavimento AyP peinado con fajas de alisado.

En el sector de salida de la cocina se considerara un sector a hacer nuevo de pavimento de 2 m2.

Para los pavimentos exteriores se ejecutara contrapiso armado para posteriormente terminar con la aplicación de un endurecedor superficial. Se vibrará y nivelará el contrapiso y luego de que desaparezca el agua superficial pero antes de que endurezca, se espolvoreara el endurecedor mediante una pasada de llana manual (previamente se mezcla el endurecedor con cemento portland, según indicaciones del fabricante para un tránsito mediano) conformando los paños peinados y las fajas de alisado según gráficos en planos.

10  TERMINACIÓN DE CUBIERTA

10.2 – CUBIERTAS LIVIANAS

3.6.1 – Cubiertas de chapa galvanizada (VER GRÁFICOS)

Se procederá a sustituir las chapas de fibrocemento (ver procedimiento en ITEM 4.7)

Se colocará una nueva cubierta de chapa de acero calibre 24 ondulada común, prepintada gris grafito. Se respetarán todas las indicaciones del fabricante para solapes mínimos, métodos de montaje, manejo del material y todos los accesorios necesarios para dar completa terminación al cerramiento y estabilidad estructural.  Se colocaran cumbreras, etc, realizando todos los trabajos necesarios para dar completa estanqueidad al conjunto.

Aislación:

Se colocará entre la chapa y la estructura de madera, una membrana TBA 10 de ISoland (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad) Aluminizada, que oficiará de aislante y de barrera de vapor)

12  ALUMINIO

Generalidades de Aberturas de aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podrán aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el diseño indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, de su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

a-Materiales. Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las siguientes características:

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, límite elástico 1700 kg /cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data – 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminación superficial: según lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado será: Clase A13.

Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor mínimo de la pintura electrostática en polvo en caso de indicarse pintadas será de 60 micrones.

Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las Construcciones”.

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15mm.

Diseño y secciones: Se deberá respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el diseño de un tipo de abertura, dicho cambio deberá ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo realizarse de ninguna manera sin la aprobación por escrito del éste.

b- Accesorios. Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración del ASO cuando sea requerido.

Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas, en las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior.

Protectores de desagüe: Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon.

Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches: Serán de aleación de aluminio

Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicarán en planillas.

c- Selladores. Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado o aluminio/vidrio.

Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o aluminio/hormigón o para juntas con vidrio laminado.

Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una resistencia firme.

En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfilería de aluminio y carpintería metálica se deberá interponer entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o una cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosión por par galvánico.

d- Fabricación y armado de aberturas: Deberán respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijación.

Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra.

e-Colocación: En general en las aberturas al exterior se realizará un amure del marco con mortero hidrófugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de que el tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior.

Los tubulares en el caso de haberlos se fijarán según se expresa en las planillas y detalles correspondientes.

f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.

g- Vidrios. Todas las aberturas se entregarán con los vidrios correspondientes tal y como se indican en las planillas, DVH o común según el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberá estar correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamaños de las piezas y la movilidad de las mismas.

13  HERRERÍA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministrarán y colocarán todos los tipos de herrería que se indican en planos y sus respectivas planillas, siguiendo todas las especificaciones allí descriptas.

17   PINTURA

Sectores a pintar:

- Todo el interior y el exterior de la totalidad del edificio.

Generalidades

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de pintura.

Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los indicados.

17.1 Pintura sobre mampostería, hormigón y yeso

17.1.5 Pintura al agua al interior

Los revoques interiores se terminarán con dos manos mínimas de pintura de igual o superior calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores.

En interiores de todos los locales con terminación revoque, color blanco. Se realizará un friso en el aula y comedor, con un color mas obscuro, en una altura de 1.20mt. Color a definir por AP y ASO

Se deberán respetar todas las especificaciones del fabricante.

17.1.18 Mampostería Exterior: Pintura latex al agua

Pintura total del local escolar. Muros perimetrales también.

Se deberán hidrolavar todos los paramentos existentes, acondicionándolos para recibir la nueva pintura. Se deberán sellar fisuras, reparar revoques, etc.

Sobre todos los revoques exteriores indicados como “grueso”, verticales, horizontales, pretiles, antepechos que no se revistan, mochetas, hormigones vistos, canalones, etc. Luego de haber secado totalmente, se pintarán con de sellador pigmentado tipo Incafrent, la primera mano de pintura impermeabilizante diluida al 30% y dos manos mínimo de pintura tipo Incafrent puro color a definir por la AP.

Sobre revoques exteriores existentes: Se procederá al hidrolavado de todas las superficies revocadas exteriores, luego de reparados los revoques y fraguados, se aplicará protección igual a la descripta en el punto anterior .

El color se deberá confirmar con el ASO, pero se propone para el exterior:  gris brezo 90yy 30/062 o tormenta de granizo  10gg 26/046, ambos de la carta de inca.

Pintura de herrería (rejas)

Dos manos de fondo antióxido, terminación dos manos de pintura Esmalte sintético satinado para metales (satinca o similar), color gris grafito.

18   INSTALACIÓN SANITARIA

Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias específicas de Instalación Sanitaria y la MCGMTOP.

En general los aparatos se colocarán según se indica en los recaudos gráficos. La distancia del eje de un inodoro al plano vertical lateral más próximo nunca será inferior a 35cm, y en los casos de inodoro y bidet la distancia entre los ejes respectivos no será inferior a 60cm.

El contratista deberá coordinar y verificar la posición de las instalaciones en relación con las salidas de los aparatos. No se admitirán errores en los cortes de los revestimientos de piso.

Las cajas sifonadas se colocarán entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local y en todos los casos deberán coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso, para lo que se fijarán a su posición final en conjunto con el replanteo del pavimento.

- Alcance de las obras

Instalaciones totales y suministros para los siguientes trabajos:

• Cañería de Desagüe general  Subterránea se realiza nueva, a los efectos de eliminar el tramo que pasa por dentro del local escolar

• Cañería de Ventilaciones : ajustar todo a la normativa.

• Tanque de agua, y estructura metálica .

• Abastecimiento de agua: se hace nuevo.

• Reacondicionamiento del SSHH del Maestro

_ Renovación de toda la instalación de abastecimiento

_ Renovación de toda la instalación de desagüe

_ Re utilización de artefactos sanitarios, griferías y accesorios

_ Revestimiento en paredes a nuevo

_ Revestimiento en piso a nuevo

_ Se mantiene la puerta existente

_ Se mantiene zócalo de ducha existente

18.0 Generalidades

- Normas y ordenanzas:

Rigen las disposiciones ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia Departamental de Durazno, Intendencia Departamental de Montevideo, OSE a las cuales deberá ajustarse el contratista en todo momento. Reglamentaciones de gas MIEM.

• Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

• Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT y Ordenanzas de la Intendencia

Municipal de Montevideo.

• Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Montevideo, las cañerías, accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo.

• Será de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban realizarse a cualquier parte de la estructura ya existente, se deberá pedir autorización a la Supervisión de Obra, la que dará las instrucciones necesarias.

- Especificaciones Técnicas.

“En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y especificaciones de la referencia”

- Materiales

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, cumplirán con la norma UNIT correspondiente e indefectiblemente deberán ser aprobados por normativa .

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado según UNIT, deberán cumplir con las normas del país de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Dirección de Obra antes del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber efectuado la observación la Dirección de Obra.

No se podrá mezclar materiales de diferentes marcas.

- Materiales para desagües, pluviales y ventilaciones

• Tuberías Hierro Fundido norma UNIT 94

• Tuberías polipropileno (PPS) tipo Awaduc o Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) norma UNIT 206 y 647.

• Las tapas y contratapas de los registros serán de hormigón vibrado marca de hormigón marca "Rocco", "Petraglia" o similar calidad.

- Materiales abastecimiento de agua

• Tuberías de Hierro Galvanizado norma UNIT 134

Para cañerías expuestas indicadas en planos.

• Tuberías polipropileno con uniones soldadas por termofusión (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fría y caliente) con accesorios del mismo material con insertos metálicos en los puntos de conexión con tuberías de diferente material o llaves de corte.

- Válvulas (llaves de corte)

Todas las llaves de paso esféricas cumplirán con las especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra internacionalmente aceptada. La esfera será de bronce o latón cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizará mediante asiento de teflón.

El eje será de latón o bronce y su sello se realizará mediante doble asiento de teflón. El cuerpo de la válvula será de latón o bronce niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios serán del tipo embutir con volante y capuchón, las llaves que se ubiquen en espacios con cielorrasos, enterradas en bocas o a la vista en locales de servicio podrán ser del tipo a palanca.

Todas las llaves de paso deberán de estar debidamente “etiquetadas” para poder ser identificadas.

- Protección y sujeción:

Desagües (Primaria-Pluviales-Ventilación):

Las columnas de PVC/PPS en mochetas se forrarán con cartón corrugado para permitir la dilatación

según su generatriz y llevarán cuplas de dilatación, lubricadas con grasa neutra, que se dispondrán

inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las cañerías exentas se sujetarán con grampas tipo "cepo", separadas 2 m como máximo, confeccionadas en ángulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas contra la corrosión por zincado en frío. Para columnas grampas “cepo” 160 mm-110 mm.

Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán con un mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la zanja. Las cañerías de  VC/PPS en contrapisos se apoyarán y protegerán con arena. Se evitará su

contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de los pavimentos y revestimientos.

Las cañerías de PVC/PPS en ningún caso podrán quedar expuestas a la radiación solar directa.

- Abastecimiento y supergas:

Las cañerías de polipropileno embutidas en muros de mampostería, se amurarán con mortero de arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal, se alojarán en canaletas amplias que permitan la libre dilatación de cada tramo según la generatriz del caño. Contamos con agua caliente generada por calefones en Cocina, Kitchenette Docente y SSHH Docente.

Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural, tendrán una tapada mínima de 30 cm. y serán recubiertas con hormigón magro de espesor no inferior a 5 cm.

El subcontratista dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir el correcto aplacado y terminación de los tabiques.

Las cañerías de hierro galvanizado no embutidas, se sujetarán con grampas tipo “cepo”, separadas 1,50 m como máximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas contra la corrosión por zincado en frío o metalizadas. En su penetración en contrapisos o muros se protegerán con mortero de arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal.

Las cañerías observarán una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizarán con fittings, evitándose el doblado del caño.

- Pruebas

Cañerías de desagües

Se aplicara una prueba hidráulica a las cañerías a construir, está consistirá en llenar las cañerías, las

cámaras y bocas lustradas en su interior, colocando previamente los tapones necesarios. Se

comprobara que no varía el nivel de agua.

Para las tuberías de PVC/PPS en ramales, verticales o en entrepiso se llenarán las tuberías con una

carga mínima de 2,00 metros sobre el nivel del piso terminado del local que se prueba.

Cañerías de abastecimiento

Todas las cañerías de abastecimiento (sin importar tipo y procedencia) deberán someterse a una carga hidrostática equivalente a 7 Kg. /cm2 en toda su extensión durante una hora, no debiéndose observar pérdidas. En caso de que la instalación tenga más de un nivel se colocarán dos manómetros, uno al comienzo de la cañería de distribución y otro al final de la misma.

La prueba manométrica solamente podrá realizarse mediante la utilización de una bomba hidráulica, para elevar la presión a la medida indicada para esta prueba. El manómetro a utilizar tendrá un rango de escala que no será inferior a 10 Kg/cm2. No se aceptará la utilización de otro elemento de elevación o medición de presión que no sea en indicado anteriormente.

Cañerías de supergas

Se hará de acuerdo a pruebas de estanquidad según norma UNIT 1005:2000, anexo C.

Para la prueba de estanquidad debe utilizarse como fluido de prueba aire o gas inerte, y no debe usarse otro tipo de gas o líquido.

Prueba final

Con planos de acuerdo a obra, confeccionados y suministrados por el subcontratista, una copia en poliéster color y una copia en papel poliéster, se realizará una inspección final ocular verificando lo siguiente:

o Retiro de todos los accesos de subterránea, verificando que las tapas sean fáciles

de remover, solo usando herramientas menores. (pico de loro y detornilladores)

o Verificación que no se encuentren elementos extraños en piletas de patio, bocas,

cámaras, interceptores, etc.

o Verificación de funcionamiento de cisternas y recorrido de líquidos en cañería

principal.

o Verificación de colocación de globos protectores en bajadas de columnas pluviales.

o Verificación de sombreretes en todas las cañerias de ventilaciones.

o Verificación de cañerías de hierro galvanizado, fijación, pintura, etc.

o Verificación de llaves de corte, tanques, ruptor, horquilla, etc.

o Verificación de instalación de cañerías agua corriente.

o Verificación de instalación de supergas.

o Verificación de instalación y conexiones de aparatos sanitarios.

o Otros.

18.1- RED DE DESAGÜES

Se realizará nuevo todo lo indicado en los gráficos correspondientes (planta de sanitaria). Se conectará a la red existente

Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que no haya que efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación necesaria para obtener en fondo que permita, el asentado del caño en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la tubería.

Se respetará todo lo especificado en el Punto anterior “18.0  Generalidades”

Una vez probada la tubería y aceptada la prueba la oficina municipales correspondientes y por el representante de la dirección de obra, se procederá al tapado de las excavaciones, primero cubriendo la tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el caño, para luego seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construcción de cámaras, bocas y piletas serán serán de Ladrillo revocado y lustrado con Portland y sus medidas se ajustaran a planos y de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente. El ladrillo a emplear será de primera calidad, ira tomado con arena y pórtland en una proporción 3x1, el revoque de la misma calidad y proporción y lustrado su interior con pórtland puro aplicado a cuchara o llana, no se  permitirá lustrados con pinceleta y / o goma.

Grasera

Grasera Lider Aprobada Unit  de 18 litros. (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

Se realiza nueva toda la red de abastecimiento, la misma  se hace en PPR de 25mm . Se colcoará un tanque de 1000lt elevado con estructura metálica (a dimensionar por la empresa) Se hace toda la instalación nueva, y se elimina todo lo existente.

Se sustituirán todas las cañerías internas de abastecimiento de agua por tubería en PP-R, de forma embutida por pared respetándose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalación de éste material. Se colocara "TE" de derivación para cada servicio con reducción en ambos extremos ø25 mm.

En cocina la entrada para abastecer se efectuará en diámetro ø25 mm.

Todas las cañerías para agua caliente se efectuarán en PP-R diámetro 20 mm

El abastecimiento de agua será como indica la planta general, los materiales, protecciones y pruebas a emplearse están indicadas en GENERALIDADES ITEM18.0

Las tuberías indicadas como embutidas en paredes, por contrapisos / enterradas o en ductos sanitarios serán en polipropileno con uniones soldadas a fusión.

Las cañerías que expuestas o exteriores de entrada y salida del tanque de reserva serán de Hierro Galvanizado según normas UNIT 134 e indicaciones en GENERALIDADES ITEM18.0

Desde este tanque se ejecutarán una red de distribución en Hierro Galvanizado la que este al exterior el resto será en polipropileno con uniones soldadas a fusión enterrada hasta los servicios.

Se aclara que no se permitirá el uso de distintas marcas en la construcción de las instalaciones de agua.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) serán del mismo material y marca, llevarán inserto metálico en todos los puntos de conexión roscadas para griferías o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberías, cortes y termofusiones deberán ser ejecutados con las herramientas específicas según los catálogos del fabricante.

18.4 RED DE ABASTECIMIENTO

18.4.1-Equipo de bombeo

21   INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias específicas de Instalación Eléctrica, la MCGMTOP. Se adjunta Memoria Particular

25   AYUDAS

25.2	Ayudas a Subcontratos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

26   VARIOS

26.1 	Técnico Prevencionista

Ver en esta memoria, Generalidades, 4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

26. 2 -26.3	Fletes

Ver en esta memoria, Generalidades, 3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

26.4 - 26.5	Limpieza final de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupación y habilitación del local para su uso.

Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, y según sus instrucciones específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra como de las excavaciones.

26. 6	Planos conforme a obra.

Deberán ser entregados al finalizar la obra, en 3 vías, firmados por el técnico correspondiente (Arquitecto, Electricista, o  sanitario )

26. 10	Habilitación de instalación eléctrica : ver Memoria Particular.

26. 15	Disposición final y acarreo de escombros: ver Item 4.7

Arq. Valentina Beriao

Residente de Durazno