MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:			LICEO N°30

UBICACIÓN:	Bulevar Batlle y Ordoñez 1041 esq. Av. Rivera

DEPARTAMENTO:	MONTEVIDEO

DESTINO:		INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA

Montevideo, Abril de 2021.

UBICACIÓN:		Padrón Nº 407153

Bulevar Batlle y Ordoñez 1041 esq. Av. Rivera

Departamento de MONTEVIDEO

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitación consiste en el acondicionamiento de las cubiertas superiores y lucernario a los efectos de evitar el ingreso de agua de lluvia.

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

# GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el contratista deberá coordinar con el Área de Infraestructura, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de Trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas del proyecto involucradas y la fecha de entrega anticipada.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

# PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

# COORDINACIONES EN OBRA

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de calidad similar o mejor a la especificada en los momentos que la obra lo requiera.

VISITA AL LUGAR

Según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares y en particular como se trata de una obra de características especiales, y si bien no es obligatorio, se sugiere a los oferentes que realicen una visita al edificio previamente a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

# INDICE:

GENERALIDADES	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2

PLAN DE OBRAS - PLAZOS	2

COORDINACIONES EN OBRA	2

INDICE:	4

I)	OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS	5

A) 	OBRAS EDILICIAS	5

1-	VALLADO	5

2-	RETIROS	5

3-	CUBIERTA	5

4-	LUCERNARIO	6

B)	SUBCONTRATOS	6

1-	HERRERIA	6

2-	INSTALACIÓN SANITARIA	7

3-	PINTURA	7

II)	INFRAESTRUCTURA	7

1-	IMPLANTACIÓN	7

# I)	OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

## A) 	OBRAS EDILICIAS

### VALLADO

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

Dado que las obras se ejecutarán con el centro en funcionamiento se deberán tomar todas las precauciones para asegurar la no interferencia de la obra y sus elementos con el tránsito y actividades de alumnos y docentes. Todos los elementos de seguridad se instalarán en coordinación y con la aprobación de la Supervisión de Obra.

### RETIROS

#### Retiros temporales

A los efectos de realizar algunas tareas será necesaria la remoción temporal de instalaciones eléctricas existentes en las azoteas y pretiles. Se procurará que esto no interrumpa el normal funcionamiento del centro y en caso de ser necesario se coordinará con la Supervisión de Obra y la dirección del liceo.

### CUBIERTA

#### Cubierta de chapa

Se deberán sustituir las chapas deformadas que se indican en la lámina L1A1 por otras de idénticas características (tipo, color, espesor, etc.). La fijación de estas placas se realizará de acuerdo a las indicaciones del fabricante y con todos los elementos correspondientes (arandelas galvanizadas, arandelas de goma, etc.). Las fijaciones entre chapas serán cada 50cm.

#### Cumbreras

A los efectos de evitar el ingreso de agua por las cumbreras bajo la acción del viento se plantea el sellado de las mismas.

Para esto se deberán retirar todas las piezas tipo cumbrera de chapa galvanizada existentes para posteriormente colocar una membrana asfáltica entre las chapas que conforman las dos aguas de un mismo techo según detalle en recaudos gráficos. La misma estará perfectamente adherida a la chapa, siguiendo su silueta y se preverá una holgura central para absorber movimientos de las mismas.

En los casos que exista poliuretano expandido como sellado se deberá retirar totalmente el mismo para asegurar la correcta adherencia de la membrana.

Una vez sellada la cumbrera se recolocarán las piezas de chapa galvanizada fijándolas y sellándolas entre sí nuevamente.

Para el sellado se empleará una membrana asfáltica de al menos 4kg/m2 con terminación gofrada en una de sus caras y alma de polietileno tipo Sika 42 AP similar o mejor. Los solapes entre tramos de membrana no serán inferiores a 8cm.

#### Babetas laterales

Se realizará el sellado de las babetas perimetrales. El mismo se hará colocando una membrana asfáltica de iguales características a la indicada en el punto anterior siguiendo los detalles en recaudos gráficos abarcando desde la cara superior del pretil hasta al menos el 50% de la altura de la babeta.

A los efectos de realizar esta tarea será necesaria la remoción temporal de instalaciones eléctricas. Se procurará que esto no interrumpa el normal funcionamiento del centro y en caso de ser necesario se coordinará con la dirección del liceo.

#### Refuerzos para tránsito

En los sectores de la cubierta sobre planta alta indicado en lámina L1A1 se realizarán refuerzos para facilitar el tránsito sobre la misma.

A mitad de la luz de las chapas se colocará (por debajo de estas) un perfil de acero galvanizado tipo estructural de Armco 100x40 e=1.5mm el que se fijará a las crestas de una chapa y a la primer cresta de las chapas adyacentes mediante gancho de acero galvanizado de ¼” y los correspondientes accesorios para asegurar la estanqueidad de la fijación de acuerdo a detalle en L2A2. Adicionalmente, entre la chapa y el perfil estructural se colocará un caballete del sistema de la chapa.

#### Canalones

Se realizará la reimpermeabilización de los canalones existentes mediante la colocación de una membrana asfáltica similar a la indicada en el punto 3.2 de la presente memoria y según detalles en láminas de albañilería. Previo a la colocación de la membrana se rectificarán las pendientes de los canalones en los sectores indicados en lámina L1A1 de manera de verificar que no se produzca el estancamiento del agua.

### LUCERNARIO

#### Cambio de placas de policarbonato

Se sustituirán las placas de policarbonato alveolar por otras de idénticas características y 10mm de espesor. Las mismas se fijarán a la estructura existente utilizando tornillos y las correspondientes arandelas que aseguren la firmeza y estanqueidad del sistema.

#### Sellado perimetral

Se retirará la banda de membrana autoadhesiva existente para luego de sustituidas las placas de policarbonato volver a sellar la unión de las mismas con la mampostería. Para esta tarea se empleará membrana asfáltica autoadhesiva para sellar el encuentro entre policarbonato y mampostería y luego otra membrana asfáltica termosoldada adherida a la anterior y que cubra el pretil según detalle en lámina L2A2 de albañilería.

## B)	SUBCONTRATOS

### HERRERIA

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes.

Se realizará e instalará un cerramiento metálico en el patio conformado frente a la batería de baños de alumnos según planilla H01.

A los efectos de facilitar el acceso a las azoteas de planta alta se realizarán e instalarán dos escaleras metálicas según planillas H02 y H03.

### INSTALACIÓN SANITARIA

#### Reparación columna pluvial

Se reparará la columna pluvial indicada en lámina L1A1 la cual fuera perforada al pie de la misma. A estos efectos se remplazará el tramo afectado por otro de idénticas características (hierro fundido 100mm). Se deberá realizar el sellado entre tramos de cañería de acuerdo al material empleado asegurando la estanqueidad del sistema.

A estos efectos se realizará una prueba tapando la entrada de la columna a la cámara y llenando la columna de agua, la que deberá permanecer en este estado durante 24hs sin que se verifiquen pérdidas o descenso de nivel de agua.

### PINTURA

#### Señalización de senda de tránsito

En los sectores de cubierta que se refuercen para el tránsito sobre las mismas, se pintarán huellas de pisada sobre la chapa para indicar el área habilitada al tránsito. Las mismas se ubicarán en los valles de la chapa y sobre el sector central del refuerzo y cada 60cm. Se pintarán con esmalte sintético color rojo previa aplicación de fondo para galvanizado tipo wash primer.

#### Pintura sobre herrería

Todos los elementos de hierro correspondientes a las planillas de herrería serán tratados con tres manos de fondo antióxido y tres manos de esmalte sintético color negro. La herrería deberá llegar a obra con la primera mano de antióxido aplicada.

# II)	INFRAESTRUCTURA

### IMPLANTACIÓN

#### Obrador, barrera y vallado

El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

#### Provisorios y consumos de agua y luz.

A los efectos estrictamente vinculados a la obra se podrá utilizar el servicio de electricidad y agua existente en el centro.

#### Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

#### Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.