Memoria Constructiva Particular

Jardín de Infantes n° 377– Escuela n°378

Reparación de azoteas con filtraciones  agua, y Juntas de dilatación.

Ubicación: Capitán Tula 4923

Departamento: Montevideo

Localidad: Montevideo

Barrio: Casavalle

Destinos: Jardín de Infantes y Escuela Primaria.

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la re impermeabilización de azoteas en el edificio escolar y jardín de infantes en las zonas indicadas en el esquema. Área aproximada 750  m2, reparación de Juntas de dilatación y otras entradas de agua y colocación de concertina en zonas indicadas en los gráficos.

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras a realizarse para reacondicionar los edificios existentes en el Local Educativo del Jardín de Infantes n° 377 y la Escuela n° 378, sitos en el barrio Casavalle en la ciudad de Montevideo, con acceso por la calle Capitán Tula 4923.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y componentes necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Contratista podrá sugerir mejoras constructivas, los cambios al proyecto ejecutivo se consultarán a la Supervisión de Obra sin modificar la oferta económica.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el plazo de conservación de garantía posterior a la Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Los cambios que se acuerden entre el ASO y el ADO, que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos, el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1‐Advertencia General.

El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2‐Acceso y Obras Complementarias.

Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el  responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas (vallado ciego en zonas con vinculación con niños).

3‐Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratará de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

La Empresa Contratista será responsable por los daños provocados en el edificio debidos a las obras en ejecución.

4‐Seguridad y prevención de accidentes de trabajo.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO previo al inicio de las obras. Se deberá cumplir con el decreto 125/14.

5‐Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6‐Cronograma y organización de los trabajos.

El Contratista deberá presentar junto a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar.

El Contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7‐Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista podrá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma. La ANEP no se hace responsable por hurto o extravío de estos bienes sucedidos dentro del predio escolar.

8‐Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9‐Materiales a utilizar.

El Contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el Contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

En el caso específico de la membrana asfáltica, se deberá informar la marca comercial con 7 días de anticipación y presentar un rollo cerrado como muestra con 48 horas de anticipación a su colocación. La fecha de elaboración de la membrana no podrá ser superior a 1 año previo a su colocación.

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

10‐Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto (Arquitecto Director de Obra, en adelante ADO) con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. Deberá acreditar experiencia en al menos tres obras como capataz de obras de construcción civil.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios  actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales y componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1‐Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes, que hubieren y que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2‐Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos, sin interferir con el normal funcionamiento de los locales según cronograma de obra.

3‐Coordinaciones en obra.

Se deberá coordinar visitas con el ASO al menos dos veces por semana donde deberá estar presente el ADO. Se deberá establecer una oficina de obra donde estén de forma permanente los recaudos gráficos y escritos de la obra, el Libro de Obra, etc. Tanto el Libro de Obra como las Órdenes de Servicio se tomarán como documentos a fines de definir decisiones de obra. Es compromiso del ADO estar al tanto de las comunicaciones y firmar las mismas.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a) Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente;

b) Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones;

c) Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo,

se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la colocación de membranas en cuanto al replanteo de las tiras de membrana, la resolución de impermeabilización en pases y bocas de desagües, sectores de gargantas a rellenar y terminación de membranas en pretiles según cada sector. En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los mismos.

A‐ ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1-Implantación en obra.

1.0 Medianeras

No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1 Preparación del Terreno

No se ejecutan obras nuevas.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia

Las presentes tareas se desarrollarán en una Escuela Pública y Jardín de Educación Inicial en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas cono el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Se coordinará con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los niños.

1.2.2 Cartel de Obra

El mismo será proporcionado por el Contratista según se detalla en los recaudos correspondientes.

1.2.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas como de áreas.

1.3 Instalaciones Provisorias

1.3.1 Instalación de agua

Se deberá proveer un depósito de agua potable permanente para la obra y uso del personal.

1.3.2 Instalación de energía eléctrica

Se dispondrá de un equipo generador suficiente para las tareas contratadas y que cumpla las condiciones exigidas por el MTSS.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2-Inicio de obra.

2.0 Replanteo

No se ejecuta obra nueva.

2.1 Movimientos de tierra

No se ejecuta obra nueva.

3-Seguridad en Obra.

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

E‐ REVESTIMIENTOS

14-Revoques

14.0 Normas Generales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

En general no se realizarán revoques nuevos, solo en aquellos lugares que se piquen los que están en mal estado o desprendidos exteriores.

Exteriores: A tres capas o revoque Impermeable monocapa (3 en 1) tipo Sika o calidad similar. Zonas de aplicación indicadas en plano anexo y/o detalles (Juntas de Dilatación horizontales y verticales, pretiles y vertical de fachada).

En fachada con Ladrillo visto deberán quitarse en una franja considerable para poder rehacer los revoques y la impermeabilización de la Junta y luego rehacer el revestimiento de ladrillo.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido para evitar la pérdida de agua por absorción de la base.

Todos los revoques deberán estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se admitirán capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se interpondrá entre 2 capas de mortero una malla acrílica tipo TEJIDO 107 SIKA.

En ningún caso se permitirán revoques con fisuras de ningún tipo.

18-Pinturas

18.0 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Serán del tipo y color existentes en cada lugar particular.

En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.

Las superficies a pintar serán las que se indiquen en los planos.

18.1 Condición del Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y los indicados por los respectivos fabricantes.

18.2 Aplicación sobre diferentes tipos de Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

18.3 Tipos.

Serán del tipo y color igual al existente en cada superficie a pintar o se consultará con el ASO. En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.

En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura y se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos, como mínimo, de pintura.

En superficie con revoques existentes se eliminará toda la pintura saltada, limpiará la superficie de polvo, y dará previamente una mano se sellador y luego 2 manos de pintura como mínimo, con la cantidad de manos correspondientes a una terminación pareja. El ASO podrá indicar aplicación de manos hasta que se cubra correctamente toda la superficie indicada.

a‐Pintura exterior. En los sectores que se indiquen a pintar en el exterior se utilizará pintura impermeabilizante elastomérica para exteriores tipo INCAFRENT.

b‐ Pintura sobre elementos metálicos. En todos los casos se utilizará esmalte sintético tipo INCALUX de los colores existentes con terminación brillante previo lijado y una mano de antióxido. Debe formar una película pareja y continua sin gotas ni chorreados visibles.

F‐ CUBIERTAS

20-Horizontales

20.0 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se retirarán todas las losetas (carpeta de terminación) de las azoteas involucradas.

NOTA:

Los gráficos de detalles de intervención se determinan según la hipótesis de trabajo: Situación actual basada en los gráficos del proyecto original licitado.

20.1 Azoteas transitables

Las azoteas indicadas en el plano serán transitables.

Se cambiará la Aislación Humídica superior sustituyendo la membrana actual por membrana transitable.

Se procederá de la siguiente manera:

- Retiro de la membrana existente en su totalidad incluyendo los pretiles.

- Rectificación de pendientes en sectores con depresión de la superficie en lugares necesarios.

- Alisado de AyP en casos de irregularidades (se estima un 20 % de la superficie horizontal de azotea). Reparación de fisuras que se visualicen luego del retiro de la membrana existente.

- Acondicionar gargantas y/o construirlas en caso de no existir (media cañas radio mínimo 4cm o chaflanes a 45° lado mínimo 3cm).

- Limpieza de superficie, libre de objetos y polvo.

- Aplicación de imprimación a razón de 0,150 lts./m2. Reforzando en desagües y grietas.

- Colocación de membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil de 44 kg/rollo, espesor 4 mm mínimo. (Se deberá cumplir con NORMA UNIT 1059:2000 “Productos asfálticos para cubiertas. Membranas preelaboradas. Membranas de asfalto oxidado plástico con armadura central de polietileno y revestimiento de geotextil” y con NORMA UNIT 1065:2000 “Membranas preelaboradas de asfalto oxidado plástico. Criterios de colocación, uso y mantenimiento.”)

Con respecto a la membrana asfáltica, se deberá informar la marca comercial con 7 días de anticipación y presentar un rollo cerrado como muestra con 48 horas de anticipación a su colocación. La fecha de elaboración de la membrana no podrá ser superior a 1 año previo a su colocación.

Se exigirá garantía por escrito por 10 años, el traspaso de la garantía que el subcontrato ofrezca al Contratista o dada por éste, indicando plazos y términos que abarca.

Durante el plazo de vigencia de la garantía el Contratista se hará cargo de todos los daños y reparaciones necesarias debido a las fallas de la impermeabilización.

Procedimiento:  (Ver figura 1) Comience a aplicar la membrana en la parte más baja del techo dejando la banda de soldadura hacia el segundo rollo. La impermeabilización debe tener una entrega al elemento vertical de 15cm o más para proteger el encuentro en caso de embalse.

Aplique la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas.

Coloque el 2° rollo superponiéndolo 10 cm. al anterior, sobre la banda de soldadura. Aplique la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas, dirigiendo la llama a la base de la membrana hasta que se funda el polietileno de la cara inferior, presionándola firmemente sobre la superficie.

Continúe colocando los siguientes rollos de la misma forma, superponiendo siempre 10 cm sobre los anteriores. Cuide que la unión entre rollos sea perfectamente continua y estanca. Coloque refuerzos perimetrales de la impermeabilización, cuidando que terminen embutidos en las babetas, o forrando las gargantas. La altura mínima de estos refuerzos es de 15 cm sobre el nivel de piso terminado.

Abra los desagües cortando en forma de cruz y pegando la membrana. Pinte el exudado de asfalto con pintura de aluminio de base asfáltica.

Se realizará prueba hidráulica en todos los embudos de desagües de pluviales afectados en un área de 2 m2 aprox (por el término de 48 horas). Se deberá colorear el agua al momento de la prueba.

La impermeabilización de las azoteas será probada por las lluvias en el período ventana entre la RP y la RD de la obra, más la garantía decenal prevista para las mismas, en lugar de las pruebas por inundación, para reducir costos.

Figura 1.

20.1.4 Pretiles

Con los pretiles de las losas involucradas se procederá de la siguiente manera de acuerdo a la indicación de los planos:

Caso a		Pretiles con distancia entre parte superior de garganta y aleta mayor o igual a 15 cm: Se procederá de forma habitual. En caso de no existir la garganta la Empresa deberá hacerla sin costo adicional.

Caso b 	Pretiles con distancia entre parte superior de garganta y aleta menos de 15 cm de altura: Se rellenarán las gargantas con ladrillo y mortero hasta enrasar  verticalmente el pretil existente. Se impermeabilizará con arena y portland con hidrófugo y se revocará con gruesa. Se hará nueva garganta curva para recostar la membrana y posteriormente se recubrirá todo el pretil con la membrana asfáltica correspondiente y siguiendo el procedimiento descripto anteriormente.

20.1.5 Juntas

En la Junta de dilatación horizontal de la azotea con el muro vertical C4, indicado en plano, se procederá según el detalle constructivo de los recaudos.

Detalles de Juntas de Dilatación en piso y en pared / cielorraso (resolución igual a la del Proyecto original).

Recomponer como diseño original. No hubo cateos posibles para esta memoria por lo que en caso de incongruencias con la realidad se deberá definir solución acorde con ASO y ADO.

Este llamado no incluye los tapajuntas metálicos interiores. Sí incluyen cordón roundex y silicona especificados en exterior de cada junta.

20.1.7 Desagües

Se respetarán los desagües existentes.

En las vigas invertidas bajo el Tanque de Agua  que conforman un perímetro continuo, se hará otro pase de 60 mm  para reforzar el desagüe de ese sector entre vigas, su ubicación se indica en planos.

20.2 Azoteas no transitables

Las azoteas indicadas en el plano serán  no transitables.

Se cambiará la Aislación Humídica superior sustituyendo la membrana actual por membrana no transitable.

Se procederá de la siguiente manera:

- Retiro de la membrana existente en su totalidad incluyendo los pretiles.

- Rectificación de pendientes en sectores con depresión de la superficie en lugares necesarios.

- Alisado de AyP en casos de irregularidades y fisuras (se estima un 20 % de la superficie horizontal de azoteas).

- Acondicionar gargantas y/o construirlas en caso de no existir (media cañas radio mínimo 4cm o chaflanes a 45° lado mínimo 3cm).

- Limpieza de superficie, libre de objetos y polvo.

- Aplicación de imprimación a razón de 0,150 lts./m2. Reforzando en  desagües y grietas.

- Colocación de membrana asfáltica  de 44 kg por rollo de 10 m y de 4 mm de espesor mínimo que deberá cumplir con la NORMA UNIT 1058:2000 “Productos asfálticos para cubiertas. Membranas pre elaboradas. Membranas de asfalto oxidado plástico con armadura central de polietileno y revestimiento de lámina de aluminio” y con NORMA UNIT 1065:2000 “Membranas pre elaboradas de asfalto oxidado plástico. Criterios de colocación, uso y mantenimiento.”

- La membrana ofertada deberá ser presentada antes de su colocación  para ser aprobada por el Supervisor de Obra, rechazándola en cualquier momento, si no presenta  las características señaladas.

- Se exigirá garantía por escrito por 10 años, el traspaso de la garantía  que el subcontrato ofrezca al Contratista o dada por éste, indicando plazos y términos que abarca.

- Durante el plazo de vigencia de la garantía el Contratista se hará cargo de todos los daños y reparaciones necesarias debido a las fallas de la impermeabilización.

- Procedimiento: Ídem a la membrana transitable.

- Se realizará prueba hidráulica en todos los embudos de desagües de pluviales afectados en un área de 2 m2 aprox (por el término de 48 horas). Se deberá colorear el agua al momento de la prueba.

La impermeabilización de las azoteas será probada por las lluvias en el período ventana entre la RP y la RD de la obra, más la garantía decenal prevista para las mismas, en lugar de las pruebas por inundación, para reducir costos.

20.3 Techo del alero de acceso al Jardín de Infantes

Se rectificará la pendiente superior y se darán 3 manos de membrana líquida tipo Incatech fibrado en la superficie superior y cantos de losa.

20.4 Varios

1. Limpieza general y de desagües de pluviales.

2. Colocación de globos de alambre en todos los desagües.

3.  Suministro y colocación de gorros faltantes en ventilaciones.

24-Instalación de Gas

Deberá suministrar y colocar una rejilla de ventilación fija (celosía) con mosquitero, de hierro, amurada a la fachada con tacos expansivos mecánicos, en la salida de los gases de la combustión. Dimensiones 60cm x 35cm aprox. Fachada exterior de despensa. Ver ubicación en plano anexo.

H‐ INSTALACIONES

25-Acondicionamiento y equipamiento del espacio exterior.

25.2.1 Cercos alambrados de hilos (alambrados comunes o “de ley”)

Se suministrará y colocará alambre concertina doble en los lugares indicados en el plano.

26-Obras Accesorias y Asistencia a Subcontratos

26.0 Equipamientos y obras accesorias

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

26.0.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

26.0.7 Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción del ASO.

Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, y según sus instrucciones específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente de la propia obra como el resultado de los retiros y demoliciones.

26.1 Ayudas a Subcontratos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

ANEXO 1

Plano adjunto L01 – M01.