ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PEDIDO DE PRECIOS 03/2026

Ventanas de Aluminio

En general toda la perfilería será de aluminio anodizado natural, según Norma UNIT 1076, de la línea Metta o Probba, del fabricante Aluminio del Uruguay, u otro de características similares, con todo los herrajes y accesorios del sistema.

- Vidrio traslucido: 5 mm. / 4 mm. para aberturas de baño (60 x 40 cm.).

- Movimiento: rodamiento regulable acorde al peso de hojas.

- Maniobra: tirador de embutir curvo, polipropileno.

- Cierre: cierre central de inyección, terminación anodizada.

Puertas de Hierro

Puerta de Frente:

Especificaciones Generales:

- Tipo de abertura: Puerta ciega de frente estándar.

- Medidas nominales: 0.85 metros de ancho por 2.05 metros de alto (0.85 x 2.05 m).

- Material: chapa doble n.º 20.

Marco:

- Línea - Modelo: 73/11.

- Perfil: doble chapa n.º 20.

- Anclaje: Sistema mediante grampas de amure (fijación tradicional).

Hoja de la Puerta:

- Estructura: Perfil de 12 mm de ancho.

- Interior: Perfil correspondiente al sistema constructivo.

Terminación y Acabado:

- Tratamiento: Chapa prepintada.

- Color: Verde.

- Protección: Aplicación de 2 manos de pintura y una base de fondo antióxido.

Herrajes y Componentes:

- Movimiento: Bisagra tipo ficha de herrero n.º 4.

- Maniobra: Pestillo de aluminio pulido.

- Cierre: Cerradura marca Star, modelo 210.

- Accesorios: Mirilla óptica estándar (ojo de buey).

Puerta de Fondo (con vidrio):

Especificaciones Generales igual a la puerta de frente, se suma vidrio en la hoja:

Hoja de la Puerta:

- Estructura: Perfil de 12 mm de ancho.

- Interior: Perfil correspondiente al sistema constructivo.

- Vidrio: Tipo simple, con un espesor de 5 mm y provisto de contra vidrio para su fijación.

- Maniobra: manija de aluminio pulido para la sección de ventana.

Seguridad:

- Protección de ventana: Incorpora una reja de seguridad conformada por 3 varillas de hierro de 16 mm de diámetro (∅ 16) y planchuelas metálicas de sujeción.

Puerta Interior:

Tipo:

- Batiente Interior.

Marco:

- Tipo: Común.

- Material: Eucaliptus Madera Maciza.

- Dimensión: 35 x 120 mm.

Hoja:

- Tipo: Placa

- Estructura: Montantes y Travesaños 25mm.

- Interior: Bastidor de Madera.

- Enchapado: Virola / Pino.

- Espesor: 36mm.

Contramarco:

- Material: Eucaliptus.

- Dimensión: 2" x 1/2".

Terminaciones:

- Marco: Protector de madera, color nogal.

- Contramarco: Protector de madera, color nogal.

- Hoja: Protector de madera, color nogal.

Herrajes:

- Movimiento:

  - Bisagras Pomela.

  - Material: Acero Inoxidable.

  - Cantidad: 3.

- Maniobra:

  - Pomo.

  - Material: Acero Inoxidable Satinado.

  - Cantidad: 2.

- Cierre:

  - Llave.

  - Cantidad: 2.

Mueble bajo Mesada

Estructura: MDF con melamina color blanco.

- Espesor: 18 mm.

- Cantos: ABS de 2 mm.

- Fondo: MDF con melaminico, espesor de 6 mm.

Puertas: MDF con melamina color blanco.

- Espesor: 18 mm.

- Cantos: ABS de 2 mm.

Estantes:

- MDF con melamina color blanco de 18 mm de espesor.

- Cantos de ABS de 2 mm.

Herrajes:

- Bisagras: Tipo Mariposa, 4 unidades de acero inoxidable.

- Maniobra: 2 tiradores.

Mesada de cocina

Especificaciones Generales:

- Medidas: 1,20 x 0,55 m.

- Material: Granito.

- Color: Gris Mara.

- Espesor: 2 cm.

- Terminación: Pulido.

- Zócalo: Granito Gris Mara de 2 cm de espesor y 7 cm. de altura.

- Bacha: simple en acero inoxidable.

Apoyos

- Sobre mueble bajo mesada.

Observaciones:

- Acabado de bordes: La cara vista y todos los cantos (bordes) de las diferentes piezas de granito deben ir pulidos.

Materiales Eléctricos

Solo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas; todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por UTE, distribuidor o ente regulador correspondiente.

Todos los materiales eléctricos deberán ser para tensión nominal de 400 V en trifásica y 230 V en monofásica, con una tolerancia de – 10 % y + 6 %.

- Tableros e interruptores generales: Todos los tableros serán para corriente alterna de 230 V, 50 Hz, dos polos o polo más Neutro.  Los interruptores generales serán del tipo Monoblock para corrientes superiores a 80 A. Los interruptores derivados y de corrientes hasta 80 A podrán ser para Riel DIN de 35 mm (en general de Pc = 6 kA, Norma IEC-898) de las corrientes y Poderes de corte (dimensionados según Norma IEC-898).

- Barras y conductores: Las barras, así como toda superficie de contacto eléctrico, deberán ser de cobre estañadas, plateadas o niqueladas, las uniones se harán con bulones de hierro cadmiados. Sujeción, con micartas aislantes y/o aisladores de masa, con agujeros roscados para la sujeción de los terminales, debiéndose prever una reserva de agujeros roscados de al menos un 30 %, provistos del correspondiente bulón, arandela plana y arandela de presión cadmiados.

- Borneras: Tipo Legrand para Riel DIN de 35 mm, para todos los conductores de hasta 10 mm² de sección (conectados mediante terminales de compresión), y serán de baquelita o material aislante rígido (no flexible); con parantes de fijación en los extremos.

- Conductores: Todos los conductores para uso interior serán de cobre electrolítico con 99 % de conductividad y aislación de PVC. tipo antillama, y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.

- Cajas de salida: Cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves serán de PVC reglamentarias, aprobadas por UTE.

- Llaves y Tomacorrientes:

- Llaves unipolares, bipolares y de combinación de extremo e intermedias, serán para 10A mínimo. Para las combinaciones se utilizarán llaves de combinación de extremo (inversoras) y de combinación intermedias (en cruz).

- Tomacorrientes monofásicos serán tipo Schuko, con tierra lateral y central, o del tipo línea modular “3 en línea”, con tierra central, ambos para 16 A mínimo.

- Cajas terminales exteriores estancas IP55. Las plaquetas y módulos serán en general de color blanco.

- Portalámparas: Tipo receptáculo recto para brazo o de centro colgante, de baquelita con contactos de bronce en interior; color blanco.

- Tierra: Jabalina tipo Copperweld, de acero de 2400 mm x 5/8 ", recubierta con una capa de cobre de 0,3 mm de espesor.

Electrodomésticos

Termotanque

- Capacidad: 60 litros.

- Eficiencia energética clase A.

- Tanque de acero esmaltado de Zircón.

- Barra de magnesio anticorrosiva.

- Aislación optimizada de poliuretano de alta.

- densidad y libre de CFC.

- Resistencia blindada.

- Válvula de seguridad.

- Termostato exterior.

- 3 años de garantía para el tanque.

- 1 año de garantía para circuito eléctrico.

- Alto: 695 mm

Frigobar

- Capacidad: 90 litros.

- Tipo de frío: húmedo.

- Consumo: 9.4 kmh.

- 1 año de garantía .